公告附件：

### 第一包：SF33900卡车轻量化免维护厢斗高端开发技术要求

1.项目简介及制造厂家能力要求

1.1项目简介

黑岱沟露天煤矿使用的SF33900卡车，其原装厢斗重量约为38吨（含耐磨板），且原装厢斗的纵梁、举升油缸安装座等部位开裂较频繁，为了提高卡车载重量、减少厢斗后期维护工作，我公司计划高端开发1批SF33900卡车轻量化免维护厢斗，开发工作包括配件的测绘、设计、制造、运输、质量保证等，均由投标人承担。

本项目开发配件的描述及数量详见下表，要求高端开发试制配件（以下简称“试件”）的必须与原装配件装配参数一致。

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10734561 | 厢斗总成110立方\SF33900-8500000\卡车\SF33900\国产 | 台 | 2 |

2.技术部分

2.1投标产品技术规格、参数要求

*2.1.1试件与对应原装配件使用工况相同，满足耐磨、使用频繁、灰尘大、振动强、冲击强等特点，要求试件具有符合所有工况的性能。试件的安装尺寸与原装配件一致，与原装配件实现互换。投标文件的技术部分与招标文件技术部分的查重率不得高于80%，关键*条款必须描述投标人的技术方案，否则视为实质性不响应招标文件。本包次配件寿命要高于原装配件的使用寿命，具体寿命要求详见下表：

| 序号 | 物料描述 | 每台厢斗要求使用寿命（装机运行小时数） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厢斗总成110立方\SF33900-8500000\卡车\SF33900\国产 | ＞30000 |

2.1.2工作环境

海拔高度：1300m；地形标高（开采地点）：1050～1150m。

岩石层以上的黄土层厚度40～60m。岩石性质为砂岩及泥岩，抗压强度38.93～50.8MPa，抗剪强度36.78～46.19MPa。

岩石容重：2.37t/m3；岩石松散容重：1.756t/m3（松散系数1.35）。

装载最大石块大小为：1.0～1.5m（约8公吨左右）；装车高度不大于4.5m。

*2.1.3原装普通厢斗斗容：平装：110m³；堆装：140m³；载重220吨，厢斗用途：运输岩石等物料。原装普通厢斗重量为38吨（含所有附件及耐磨层），要求开发的轻量化厢斗重量不得超于31吨（含所有附件及耐磨层），并要求将减轻的厢斗重量转化为载重量，要求开发的厢斗堆装容积≥142m³，投标方在投标书提供轻量化厢斗的重量、斗容、厢斗尺寸等信息，并提供斗容计算方式。

*2.1.4投标方根据卡车载重量、物料特性、装料和运行过程的冲击力等，底板、侧板、前板要求选用硬度值≥450HBW的具有极高的韧性和耐磨性能的钢板，并且合理选择设计、加工方案，保证厢斗在30000小时（发动机运行小时）内，无需停机修理、无需更换钢板，要求达到轻量化免维护目的。投标书提供厢斗各部位选用材料型号及对应的硬度（单位为HBW）、

厚度。并提供轻量化免维护厢斗耐磨性分析表：

| 厢斗部位 | 原始厚度（mm） | 装机运行2000-3000小时磨损值（mm） | 装机运行5000-6000小时的磨损值（mm） | 装机运行10000-12000小时的磨损值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾部底板 |  |  |  |  |
| 侧板 |  |  |  |  |

*2.1.5厢斗的结构：要求厢斗整体圆弧设计，缓和装载冲击，提高驾乘舒适性。厢斗主梁、横梁要求设计截面为H型，且所有结构梁为龙骨骨架一体设计(要求附3D结构图)，底板为整体耐磨钢板(要求附3D结构图)，要求具有很高的自然刚性；顶棚需超强设计，缓和装料时的冲击力，起保护作用，并石料倾卸时顺利倒出；侧边边沿要求加强，能承受装料的强烈冲击。说明厢斗制造工艺、有限元分析等。

*2.1.6满载时前、后轴荷比满足1:2分布，举升卸料时车厢重心不过中心平衡点，避免产生拔缸及不平衡等现象出现。要求投标方描述其厢斗如何达到1:2分布的要求。

*2.1.7卡车厢斗必须配备满足现场使用要求的轮胎防砸保护板、后轮排石器座及链、安全绳座和橡胶缓冲垫等附件。底板、前板、侧板交接处要求设计大圆弧过度，解决占料现象。

*2.1.8防腐和油漆：厢斗表面油漆颜色为黄色（颜色要求与现场使用的厢斗颜色一致）。厢斗上所有的零部件必须进行喷砂、喷漆保护，并至少上两遍底漆及两遍面漆。在运输途中或现场安装后造成厢斗漆面损伤的部位必须进行补漆。所有防腐材料和油漆采用符合国家相应标准的产品。

*2.1.9要求焊缝成形美观，不得有夹渣、气孔、未焊透等缺陷。主要焊缝部位必须进行探伤处理，并出具相应的探伤报告。

*2.1.10现场测量：招标方提供测绘配件（旧件）与测绘场地，投标方自行准备所需工具并进行测绘和检测原装配件的装配尺寸参数和性能参数，并在标书中说明测绘和检测结果。对原装配件进行破坏性测绘和检测的情况，双方协商解决赔偿事宜。

*2.1.11要求投标文件中详细说明开发试件设计方案、加工制造设备、检测检验设备、测绘图纸等信息。若不一致则视为投标人伪造资质和实质性不响应招标文件。

2.1.12在中标通知书下达前，招标人有权到投标人生产现场核实其加工及试验设备实物配置是否和投标文件描述一致，若不一致则视为投标人伪造资质和实质性不响应招标文件。

2.2一般性技术要求

2.2.1监造：试件在投标人工厂的制造期间，招标人将酌情派出监造人员到投标人工厂进行监造。在监造中，如发现与协议技术要求不符甚至违背的情况，投标人应进一步优化制造工艺。

2.2.2包装与标记：试件的包装首先应符合质量、技术及长途运输的要求。因包装、运输不当造成的试件损坏、丢失由中标人负责。中标人应根据试件的工况在试件上做出便于在安装后辨认且不易磨灭的标记，标记内容为：“合同编号”、“配件号”和“高端开发试件”字样等。如果试件有外包装，其外包装上也应做出上述同样标记。

2.3供货范围

要求供货方提供完整的、全新的、满足本招标文件各项条款的SF33900卡车轻量化免维护厢斗2台，包含测绘、设计、制造、试验、运输、技术服务等。供货一览表格式如下，包括但不仅限于以下内容。

| 序号 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 制造厂家 | 品牌 | 每台承诺使用寿命（装机运行小时数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厢斗总成110立方\SF33900-8500000\卡车\SF33900\国产 | 2 | 台 |  |  | ＞30000 |
| 2 | 技术资料 | 2 | 套 | 详见2.3.2技术资料 |  |  |

2.3.1交货期与交货地点

*2.3.1.1要求投标人在投标文件中说明交货期，原则上交货期为合同签订后60天内全部到齐。投标人不能按规定的时间准时交货，也未取得招标人同意推迟交货的，超过交货期10天的，视为投标人违约，取消合同。

2.3.1.2交货地点：神华准能物资供应中心黑岱沟供应站仓库。

*2.3.2技术资料

投标产品到货入库时，必须将下列材料随试件一并交与招标人，且不仅限于以下材料：

- 厢斗的完整设计图纸；有限元分析资料、厢斗重量、斗容等信息；

- （2）厢斗各部位材料型号及厚度、钢材硬度检测报告；

（3）详细的制造工艺、焊接工艺及重要部位探伤报告；

（4）每台厢斗的产品质量（寿命）达到30000小时（装机运行小时数）的承诺书。承诺书保证厢斗在30000小时（装机运行小时数）内，无需停机修理、无需更换钢板，要求达到轻量化免维护目的。

（5）提供厢斗底板、侧板的磨损量最大部位的耐磨性设计值。各个验收阶段以耐磨性设计值做为验收参考值。

耐磨性分析表：

| 厢斗部位 | 原始厚度（mm） | 装机运行2000-3000小时磨损值（mm） | 装机运行5000-6000小时的磨损值（mm） | 装机运行10000-12000小时的磨损值（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾部底板 |  |  |  |  |
| 侧板 |  |  |  |  |

2.4安装试用与考核验收

2.4.1试件的安装试用与质量考核分为三个阶段，即装机验收、性能验收和最终验收。装机验收在试件装机无误，安全运行 2000小时后进行；性能验收在试件通过试用期后进行，最终验收在试件通过质保期后进行。试件的试用期为装机验收后再运行3000小时，质保期为通过试用期后再运行5000小时，延伸质保期为通过质保期后再运行20000小时。各阶段验收完成时间节点为签署相应鉴定报告单之日。

2.4.2装机验收标准为符合招标技术要求、装配尺寸无误、安装后设备运行正常，安全运行 2000小时。厢斗总成重量（含所有附件）＜31吨，招标方现场使用三维激光扫描仪对堆料进行容积计算，检验轻量化厢斗的斗容≥142m³ ；性能验收标准为在试用期内设备运行正常、试件磨损正常（将依据耐磨性分析表做为验收参考值）；最终验收标准为试件在质保期内各项性能稳定（将依据耐磨性分析表做为验收参考值）、可靠，已达到或预估可达到合同规定寿命。招标人对该项目的所有配件种类进行质量鉴定。对通过考核的试件种类出具各阶段验收报告。

2.4.3招标人将根据生产和维修情况尽快安排试件的试用。原则上在试件入库半年之内安排试用。试件的安装由招标人负责，中标人负责安装过程中的技术支持。双方共同做好试件的跟踪记录。

2.4.4在试用过程中，如试件出现问题，招标人通知中标人后，中标人必须48小时内到达现场，双方共同检查问题试件，共同鉴定分析损坏原因。鉴定结果双方认定一致，并且对责任划分没有异议，则各负其责。如双方对鉴定结果和责任划分存在争议，有必要聘请第三方权威鉴定机构介入的，按照第三方的鉴定结果和责任划分处理。聘请费用由与第三方鉴定结果（损坏的主要原因）不一致或与第三方责任划分区别较大的一方负责。如没有必要由第三方介入的，视为投标人自行负责，并妥善处理。如果是由于试件的设计、材质及制造工艺等原因造成，则中标人应承担由此产生的直接损失。

2.4.5如果试件初次试用质量不符合合同要求，经招标人同意，投标人短期内对试件进行改造或重新制造并提供新试件，新试件的试用期重新计时。连续2次仍不能成功的新试件，招标人终止试用，招标人不支付合同剩余费用，由此产生的一切费用均由中标人承担。

2.4.6若开发试件装机后出现设备损坏或发生事故，经双方鉴定，如果是由于试件的设计、材质及制造工艺等原因造成，则投标人应承担由此产生的直接损失。试件在延伸质保期内发生质量问题，招标人有权提出索赔要求，中标人应免费提供新试件，否则视为中标人违约且高端开发失败，招标人有权终止中标人以后投标同类项目的资格。

2.4.7招标人对试件的全寿命进行跟踪记录。

2.5结算方式

- 试件到货依据技术资料验收入库后，经安装试用无误通过装机验收后，支付合同总费用的30%；通过试用期，性能验收合格后支付合同总费用的60%；质保期满无任何质量问题后支付合同总费用的10%。按照实际安装情况，据实结算。

- 若入库后8个月后未装机试用，则可先预支付出卖方到货产品合同金额的30%，但装机验收期及试用期以实际装机之日算起。

- 付款方根据资金周转情况部分或全部以承汇方式结算。

3.双方的权利和义务

3.1招标人

3.1.1对投标人的制造能力和资质进行核查，核查结果与投标文件不一致，则做废标处理。

3.1.2向投标人提供试制所需的测绘条件，以便投标人进行测绘。在测绘过程中，对测绘人员的人身安全做出必要的提示、提供必要的保护用品。

3.1.3对试件进行安装、试用、鉴定和验收。

3.1.4对试件的试用情况做跟踪记录。

3.1.5由于试件的原因给招标人造成损失，招标人有权向投标人提出索赔。

3.2投标人

3.2.1负责测绘并自行准备测绘工具。在测绘过程前后，听从招标人人员的提示，穿戴保护用品，若发生人身伤害由投标人负责。

3.2.2提供试件，并提供完整的技术资料及图纸。

3.2.3对试件进行安装技术指导，服从招标人现场统一管理，在招标人指定的场地范围内施工，遵守招标人有关安全管理规定，并主动接受招标人的检查、监督，并承担与试件安装有关的一切安全责任。

3.2.4承担问题试件所带来的所有责任，包括更换、重制及给招标人带来的所有损失。

4.违约责任

4.1投标人不能按规定的时间准时交货，也未取得招标人同意推迟交货的，超过交货期10天的，视为投标人违约，取消合同。

4.2 试件经过多次更换、重新开发后仍不能够达到使用要求的，视为投标人违约，招标人有权中止合同、退货、扣除质保金；造成招标人损失的，招标人有权提出索赔。

5.报价要求

*5.1最高限价

本项目最高总限价为￥3600000.00 元（含税13%），若任一种配件所报单价高于相应的最高限单价或项目总报价高于最高总限价，视为不响应招标文件要求。

| 序号 | 物料描述 | 需求数量（件） | 单价最高限价 （单位元，含13%税） | 总价最高限价 （单位元，含13%税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厢斗总成110立方\SF33900-8500000\卡车\SF33900\国产 | 2 | 1800000.00 | 3600000.00 |
| 项目最高总限价 |  |  |  | ￥3600000.00 |