公告附件：

第一包：数控立式车床技术要求

第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

准能设备维修中心计划采购1台数控立式车床，安装在准能设备维修中心加工制造车间厂房内，用于各类零部件的车削加工。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

原设备在1999年投入使用，齐齐哈尔第一机床厂制造，现已超出使用年限，设备老旧，工作效率低下，故障率高，严重影响工作效率，计划更新至最新型号，功能优于现机床功能。

2.2其他说明

2.2.1气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2.2使用环境

| 序号 | 使用环境 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 | 地面室内 | 随采矿设备在准能设备维修中心加工制造车间使用，具体关于采购设备运行环境、使用位置、相接设备情况，采购人可根据实际现场具体核实。 |
| 2 | 最高温度 | 40℃ |  |
| 3 | 最低温度 | -30℃ |  |
| 4 | 年平均气温 | 10℃ |  |
| 5 | 环境相对湿度 | 80%（25℃） |  |
| 6 | 地震烈度 | 7级 |  |
| 7 | 海拔高度 | 1230米 |  |
| 8 | 安装地点 | 准能集团设备维修中心加工制造车间厂房 |  |
| 9 | 供给电源及电源形式 | AC380V，三相五线制50Hz |  |

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 本项目共需数控立式车床1台，参考型号为VTC160S。

- 投标人负责设备土建（地基）的施工，并严格按照设备的安装要求进行施工作业，采购人负责工程过程的监督和质量的验收，土建（地基）施工作业要早于设备到货日期，不得影响设备安装进度。

- 地基施工必须具有相应的资质。

- 投标人在中标之后需按照采购方要求委派专业人员对设备维修中心加工制造车间机床安装厂房进行整体布局规划。包括具体的安装位置，电源线路布置、气源布置、安全通道等的相关规划，并形成厂房整体布置规划图。此项服务费用已包含在合同总价内。

- 本项目具体需求清单如下:

项目需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | VTC160S | 台 | 1 |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 外圆车刀 | 3232 P16 | 把 | 5 |  |
| 2.2 | 内孔车刀 | S32 | 把 | 5 |  |
| 2.3 | 断面切槽刀 | 2525 3T15 | 把 | 5 |  |
| 2.3 | 外圆切槽刀 | 3232 4T25 | 把 | 5 |  |
| 3 | 专用工器具 |  |  |  |  |
| 3.1 | 双头扳手 | 8X10 S91-1 | 件 | 2 |  |
| 3.2 | 双头扳手 | 12X13 S91-1 | 件 | 2 |  |
| 3.3 | 双头扳手 | 27X30 S91-1 | 件 | 2 |  |
| 3.4 | 双头扳手 | 32X36 S91-1 | 件 | 2 |  |
| 3.5 | 双头扳手 | 41X46 S91-1 | 件 | 2 |  |
| 3.6 | 单头扳手 | 16 S91-2A | 件 | 2 |  |
| 3.7 | 单头扳手 | 18 S91-2A | 件 | 2 |  |
| 3.8 | 单头扳手 | 21 S91-2A | 件 | 2 |  |
| 3.9 | 单头扳手 | 24 S91-2A | 件 | 2 |  |
| 3.10 | 公制内六角扳手 | 9件套装 | 套 | 5 | 世达 |
| 3.11 | 公制内六角扳手 | 9件套装 | 套 | 5 | 世达 |
| 3.12 | 内径千分表 | 50-160mm 0.001 | 件 | 2 | 哈量 |
| 3.13 | 内径千分表 | 160-250mm 0.001 | 件 | 2 | 哈量 |
| 3.14 | 内径千分表 | 250-400mm 0.001 | 件 | 2 | 哈量 |
| 3.15 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 | 固态硬盘1T；CPU i5以上；内存4G以上 |

- （6）项目需求说明：

- 表中随机备品备件不包括设备的出厂配置内，需额外按照相应设备型号提供。

- （7）本项目供货安装界面如下：

- 供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

- 设备首次调试运行所需要的油、脂、液等，且提供的所有材料规格和性能不得低于设备使用要求 。

- 设备安装的土建（地基）施工。

3.2时间及地点要求

合同签订90天内，所有设备交货至指定地点。投标人应在设备到货具备安装条件后，100天内完成安装调试及验收工作。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

设计制造标准

- 《机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件》GB 5226.1-2008；

- 《金属切削机床安全防护通用技术条件》GB 15760-2004；

- 《金属切削机床通用技术条件》GB/T 9061-2006；

- 《金属切削机床焊接件通用技术条件》GB/T 23570-2009；

- 《金属切削机床液压系统通用技术条件》GB/T 23572-2009；

- 《金属切削机床装配通用技术条》GB/T 25373-2010；

- 《机械安全进入机械的固定设施；第1部分：进入两级平面之间的固定设施的选择》GB 17888.1-2008；

- 《机械安全进入机械的固定设施；第1部分：第2部分：工作平台和通道》GB 17888.1-2008；

- 《机械安全进入机械的固定设施；第3部分：楼梯、阶梯和护栏》GB 17888.1-2008；

- 《机械安全进入机械的固定设施；第4部分：固定式直梯》GB 17888.1-2008；

- 《金属切削机床机械加工件通用技术条件》GB/T 25376-2010；

- 《金属切削机床 噪声声压级测量方法》GB/T 16769-2008。

机床检验标准

- （1）《数控立式车床 第1部分：精度检验》JB/T9934 .1-1999；

- （2）《数控立式车床 第2部分：技术条件》JB/T 9934.2-2006；

- （3）位置精度按VDI/DGQ3441位置精度评定方法；

- （4）机床精度检验时，环境温度应保持在20°C±5°C内，且

- 应符合：

①机床占有空间内任一点的最大温度变化小于5°C/12 h；任一点的最大温度梯度小于0.5°C/ h。

- ②机床占有空间内任意两点间的最大温度差小于5°C；最大温度梯度小于0.5°C/ m。

第5节 技术要求

*5.1技术参数

- 投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大车削工件直径 | 数控立式车床 | ≥1650mm | （投标人填写） |
| 2 | 最大车削工件高度 | 数控立式车床 | ≥1600mm |  |
| 3 | 最大车削工件重量 | 数控立式车床 | 70r/min≥8吨 任意转速 ≥3.2 吨 |  |
| 4 | 工作台直径 | 数控立式车床 | ≥1580mm |  |
| 5 | 工作台转速 | 数控立式车床 | ≥3.15-315r/min |  |
| 6 | 工作台最大车削扭矩 | 数控立式车床 | ≥20KN |  |
| 7 | 工作台车削转速级数 | 数控立式车床 | 两档无级变速 |  |
| 8 | 垂直刀架允许最大切削力(滑枕伸长≤500mm) | 数控立式车床 | ≥40KN |  |
| 9 | 垂直刀架滑枕断面尺寸 | 数控立式车床 | ≥320X320mm² |  |
| 10 | 刀杆断面尺寸 | 数控立式车床 | ≥35X35mm² |  |
| 11 | 垂直刀架水平移动最大行程 | 数控立式车床 | ≥1650mm |  |
| 12 | 垂直刀架滑枕最大行程 | 数控立式车床 | ≥1600mm |  |
| 13 | 滑枕中心线对工作台中心的最大越程 | 数控立式车床 | ≥150mm |  |
| 14 | 横梁行程 | 数控立式车床 | ≥1000mm |  |
| 15 | 垂直刀架水平和滑枕进给范围 | 数控立式车床 | ≥0.1-2000mm/min |  |
| 16 | 垂直刀架水平快速移动速度 | 数控立式车床 | ≥6000mm/min |  |
| 17 | 滑枕垂直快速移动速度 | 数控立式车床 | ≥6000mm/min |  |
| 18 | 横梁升降速度 | 数控立式车床 | ≥300mm/min |  |
| 19 | 交流主电机功率 | 数控立式车床 | ≥55KW |  |
| 20 | 交流主电机转速 | 数控立式车床 | 750-2457r/min |  |
| 21 | 垂直刀架滑座X轴线移动的定位精度和重复定位精度 |  |  |  |
| 21.1 | 定位精度（P1000） | 数控立式车床 | ≤0.02 |  |
| 21.2 | 重复定位精度 | 数控立式车床 | ≤0.015 |  |
| 21.3 | 反向偏差 | 数控立式车床 | ≤0.01 |  |
| 22 | 垂直刀架滑枕Z轴线移动的定位精度和重复定位精度 |  |  |  |
| 22.1 | 定位精度（P1000） | 数控立式车床 | ≤0.02 |  |
| 22.2 | 重复定位精度 | 数控立式车床 | ≤0.015 |  |
| 22.3 | 反向偏差 | 数控立式车床 | ≤0.01 |  |
| 23 | 精车圆柱体圆环表面的圆度 | 数控立式车床 | ≤0.01mm |  |
| 24 | 在纵截面内直径尺寸一致性 | 数控立式车床 | 在300mm测量长度上≤0.02mm |  |
| 25 | 精车圆盘端面的平面度 | 数控立式车床 | ≤0.03mm |  |
| 26 | 加工工件表面粗糙度 |  |  |  |
| 26.1 | 平面、圆柱面 | 数控立式车床 | ≤1.6μm |  |
| 26.2 | 圆弧面 | 数控立式车床 | ≤3.2μm |  |

5.2性能要求 （以下涉及到的品牌、规格、型号均做参考，投标人所投产品应为同等质量的品牌产品）

- 结构性能要求

机床为数控单柱立式车床，适合于加工各种铸铁、钢及合金、有色金属、非金属材料等，可以车削内外圆柱、内外圆锥、平面、沟槽、螺纹以及各种旋转曲面体。机床具有良好的系统刚性及高精度、高效率、高稳定性及可靠性。

- 技术规格

机床要求采用动梁单柱式结构，由立柱、横梁、工作台底座、刀架、主变速箱、进给箱、液压站等零部件组成。

- 立柱

立柱大件要求采用高强度铸铁整体铸造而成。立柱设计要求采用单柱双导轨的对称结构，且立柱与底座采用法兰连接，增强了机床的整体刚性。

- 横梁

横梁大件采用高强度铸铁整体铸造而成。横梁与立柱的结合面贴有耐磨合金板，并于立柱导轨配刮达到要求。横梁升降要求采用双出轴电机驱动两侧的减速箱，经两侧滚珠丝杠驱动。横梁升降减速箱上带有同步检测装置。横梁夹紧装置采用碟形弹簧夹紧，油压放松，安全可靠，保证断电时横梁夹紧的可靠性。

- 工作台底座

工作台大件与底座大件要求均采用高强度铸铁整体铸造而成。工作台采用对称结构，内部布筋合理，承载能力强。工作台径向采用高精度双列短圆柱滚子轴承定心，轴向采用高精度平面推力球轴承承载，主轴轴承均已预紧，保证了主轴的旋转精度。工作台中心装有编码器，可以控制恒速切削和车螺纹。

- 刀架

机床配备一个垂直刀架，刀架由滑座和滑枕两部分组成。滑座和刀架体采用高强度铸铁整体铸造而成，滑枕采用优质碳素结构钢锻打精磨而成。垂直刀架水平移动为X轴，滑枕垂直移动为Z轴，X轴、Z轴要求采用恒流闭式静压导轨，抗振性好，精度稳定可靠。机床配备一个标准刀夹；垂直刀架带有刀具外冷装置，在进行切削加工时对刀具进行冷却，保证加工精度，提高工作效率。

- 主变速箱

主变速箱为两档行星齿轮箱，结构紧凑，安装在底座内部，有专用油路进行润滑。主电机置于主机后侧，主电机与主变速箱采用皮带连接，消除了主电机对主机的精度影响。

- *进给箱

X轴：由交流伺服电机，通过进口品牌行星减速箱，带动滚珠丝杠旋转，从而实现刀架滑座沿横梁导轨的横向运动；滚珠丝杠支承轴承采用高精度组合轴承，保证支撑刚度和机床精度。

Z轴：由带制动器的交流伺服电机驱动齿轮箱，带动滚珠丝杠旋转，从而实现滑枕上、下运动；滚珠丝杠支承轴承采用高精度组合轴承，保证支撑刚度和机床精度。

- 排屑及冷却回收装置

机床要求配有排屑和冷却回收装置（带小车和水枪），能对冷却液和铁屑进行收集，过滤后循环使用。刀架滑枕上冷装置喷出冷却液对刀具进行冷却，冷却液的加入改善了改善切削条件，提高效率。

冷却液（外冷）：压力不小于1MPa，流量不小于35L/min

- 机床防护

机床要求配有封闭式防护罩（顶部不封闭），提供了与底座及立柱等紧密联结的防护结构；防止如铁屑飞扬和包括冷却液流动等原因而发生的意外事故。机床防护罩门带有安全开关，按照安全规则预防在加工循环期间发生未经授权的进入。

- 液压站

机床要求采用集中式液压站，有足够的容量，液压站由专业生产厂家集成制造。液压站要求配有温控装置，对液压油进行自动循环冷却，从而保证液压系统的质量和机床的可靠性。

机床液压站要求均采取完善的整体防护，确保液压元件正常工作。同时，液压站设计有维修窗口，可以快捷方便的维修和更换液压泵站元件。

- 机床电气控制系统

机床电气设备由控制电柜、操纵箱、手持单元等组成，整机采用交流三相电源统一供电；要求有良好的PE保护地线。

采用西门子、法那科、三菱等国际知名品牌数控系统。数控系统必须为最新的正版软件，获得系统厂家的正式授权 。并能够满足以下要求。

- CNC用户程序和数据内存容量8MB；

- 配有PPU人机通讯单元，10.4英寸彩色显示器，可方便用户输入程序。PPU281操作界面友好，具有中文操作界面。

- 采用PPU281，最多可带6轴（包括主轴）。

- 配有标准USB接口，以太网接口。

- 插补功能：直线插补，圆弧插补，螺旋线插补，通用插补器NURBS。

- 圆弧插补：终点及圆心、半径及圆心、圆心及弧度、起点及终点、三点定圆。

- 国际标准编程语言DIN66025及高级语言扩充语法。

- 主程序调用主程序和子程序，使零件程序结构化，最大子程序嵌套层数11。

- 具有标准循环功能。

- 极坐标功能。

- 支持绝对值、相对值编程，具有公英制转换功能。

- 程序管理，包括添加、删除、拷贝、检索等功能。

- 可设置的用户变量。方便用户固定循环的编程。

- 算术及三角函数运算，比较和逻辑操作，程序跳步和分支。

- 宏功能、字符串功能。

- 可编程的零点偏移。

- 点动（JOG）、手动数控输入方式（MDA）、自动方式（AUTO）、返断点（REPOS）

- 刀具长度半径补偿。

- 具有操作权限保护，操作者、编程者或系统维护人员只能对相应的数据区进行操作。

- 工作区域保护，用于夹具保护等。

- 位置、零速监控功能。

- 间隙补偿功能，螺距误差补偿。

- 可以显示机床坐标或工件坐标并可随意切换。

- 具有模拟功能。

- 系统具有数据采集功能，可以将设备运行数据实时供给mes系统进行采集

- 辅助装置

电柜应采用防尘密封空调电柜，具有IP54等级的防护，使数控系统及轴功率模块具有良好的工作环境。

操作按钮站，应配有可移动式电子手轮(1.5m螺旋线)，具有轴选择、手动方向、增量选择和急停等功能，方便操作者使用。

- *位置测量

X轴：要求采用进口品牌光栅尺进行全闭环反馈；

Z轴：要求采用伺服电机端编码器进行半闭环反馈

- 13）*电机要求：系统所有电机均要求配置西门子、法那科或同等质量以上的进口电机。

5.3其他技术要求

- 设计和制造要求

设备在设计制造中，零部件采用同一标准，提高零部件之间的互换性。零部件易于拆装、便于维修、脏物易聚集的地方易于清理。

- 标牌

所有的总成部件均装有铭牌，铭牌标有该总成件的主要技术规格参数。配套厂的总成件铭牌完好保留，便于察看，用中文书写。

- 防腐油漆

所有供货的零部件表面采取相应的防腐措施，所有防腐材料和油漆采用符合国际相应标准的产品。在设备组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，从内外表面清除所有轧屑、锈皮、油脂等；对所有供货的钢结构进行喷砂、喷漆保护。同时在出厂前进行必要的表面除锈处理。

第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前30天通知采购人。

第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到采购方现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- 设备的安装

设备需要在现场安装，安装过程中的一切基础工作和材料均由投标人负责完成。投标人对设备安装进度和质量负责，设备所有安装完成并培训后，才能交付采购方。

所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

- 设备的调试

投标人负责设备的调试，并提供设备调试的程序和标准，调试完成后，提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

- 本项目安装工程量清单

- 项目安装的工程量依照投标人投标设备的项目标准工程量进行。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 设备静态调试合格，设备100小时试运行，满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求。设备精度检验包括出厂前检验和安装调试完成后，在采购方现场进行的二次检验。在采购方现场检验时检验方法采用目前国内国际比较先进的技术手段，检验结构需经双方确认，所需要的仪表仪器由投标方提供。仪器仪表性能应满足该设备的精度检验要求，仪器仪表质量不得低于国内一线品牌质量。检验工作完成后，所有用于检测的完好的仪器仪表规采购方所有。

- 设备的考核：设备安装调试完成后，对设备进行考核试运行，考核期为3个月，且不得出现故障。在考核期间设备出现的故障均由卖方负责处理，买方给予协助。

- 若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核的，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。

- 设备验收：生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，买方为卖方出具验收证明。

- 不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

- 如果被认定为不合格设备，投标人要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵采购方现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由采购方使用。

第8节 售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格双方签字之日起24个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

- 对重大维修项目，卖方将派出精干的服务工程师到现场协助指导处理，帮助买方解决故障。

- 卖方保证为客户长期提供优质的、低价的配件，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

- 产品在技术改进后，卖方必须保证买方的设备能够正常使用，满足设备配件的供应。

- 对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

- 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

- 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

- 技术服务

- 中标厂家对设备机械电器结构、编程、上机操作、日常维护、设备常见故障的排除进行2-3次的免费培训，每次培训2-4人。第一次在中标后在卖方现场进行，第二、三次分别在设备安装前及安装后进行。

- 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

- 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

- 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

- 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

- 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

- 中标人在中标之后需按照房买方要求委派专业人员对机床安装厂房进行整体规划和布局。包括具体的安装位置，电源线路布置、气源布置、安全通道等的相关规划，并形成厂房整体布置规划图。并要为买房留出足够的安装准备时间。

- 投标人免费技术服务2年。

- 技术支持

- 卖方应在说明质保期满后如何在技术上继续给买方以支持。如是否可定期派人到买方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达买方现场。

- 配件支持

- （1）如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

- （2）中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

- （3）中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

- （4）在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

- （5）5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

- （6） 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

- （7）卖方应在投标书中说明设备投入运行后，买方向卖方正常订购配件时，卖方能给买方多大幅度的优惠。说明如果买方遇到配件急需时，卖方如何以最快的速度给予支持。

第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 产品出厂试验报告单与合格证。

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

- 产品过程检验、检测记录。

- 产品的安装及运行维护手册。

具体资料如下表，但不限于此（提供资料必须满足于现场操作、维护、保养、培训等）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 随设备 |  |  |  |
| 1.1 | 设备操作手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.2 | 设备维护手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.3 | 设备配件手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.4 | 设备电路图 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.5 | 设备安装图纸 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.6 | 设备地基图 | 随设备 |  | 3套/台 | 同时提供电子资料 |
| ... | ... | ... |  | ... | ... |

- 说明：

- （1）中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册。

- （2）中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 5份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

- （3）如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

- （4）中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

- （5）中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

- 制造标准；完整的技术特征及说明书；全部元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

- （6）技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

- （7）上述各种技术资料要求分别提供至少2套可编辑的“电子版本”分别存放于硬盘中（不低于1T）,随同设备发货。