公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：数控镗铣床技术要求

第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

准能设备维修中心计划采购1台数控镗铣床，安装在准能设备维修中心加工制造车间厂房内，用于各类零部件的加工。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

原设备在1999年投入使用，齐齐哈尔第二机床厂制造，现已超出使用年限，设备老旧，工作效率低下，故障率高，严重影响工作效率，计划更新至最新型号，功能优于现机床功能。

2.2其他说明

2.2.1气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2.2使用环境

| 序号 | 使用环境 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 | 地面室内 | 随采矿设备在准能设备维修中心加工制造车间使用，具体关于采购设备运行环境、使用位置、相接设备情况，采购人可根据实际现场具体核实。 |
| 2 | 最高温度 | 40℃ |  |
| 3 | 最低温度 | -30℃ |  |
| 4 | 年平均气温 | 10℃ |  |
| 5 | 环境相对湿度 | 80%（25℃） |  |
| 6 | 地震烈度 | 7级 |  |
| 7 | 海拔高度 | 1230米 |  |
| 8 | 安装地点 | 准能集团设备维修中心加工制造车间厂房 |  |
| 9 | 供给电源及电源形式 | AC380V，三相五线制50Hz |  |

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 本项目共需数控镗铣床1台，参考型号为EBP120。

- 投标人负责设备土建（地基）的施工，并严格按照设备的安装要求进行施工作业，采购人负责工程过程的监督和质量的验收，土建（地基）施工作业要早于设备到货日期，不得影响设备安装进度。

- 地基施工必须具有相应的资质。

- 投标人在中标之后需按照采购方要求委派专业人员对设备维修中心加工制造车间机床安装厂房进行整体布局规划。包括具体的安装位置，电源线路布置、气源布置、安全通道等的相关规划，并形成厂房整体布置规划图。此项服务费用已包含在合同总价内。

- 本项目具体需求清单如下:

项目需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控镗铣床 | EBP120 | 台 | 1 |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 精镗刀 | 2084 整套 | 套 | 2 |  |
| 2.2 | 精镗刀 | NBJ16 整套 | 套 | 2 |  |
| 2.3 | 精镗刀 | WBH25-47 | 件 | 2 |  |
| 2.4 | 精镗刀 | WBH32-60 | 件 | 2 |  |
| 2.5 | 精镗刀 | EWN41-74 | 件 | 2 |  |
| 2.6 | 精镗 | 68-150 | 件 | 2 |  |
| 2.7 | 精镗刀 | EWN100-203 | 件 | 2 |  |
| 2.8 | 精镗刀 | RBH20-26 | 件 | 2 |  |
| 2.9 | 精镗刀 | RBH25-47 | 件 | 2 |  |
| 2.10 | 镗刀主体 | 2084主体 | 件 | 1 |  |
| 2.11 | 刀柄 | G24主体 | 件 | 2 |  |
| 2.12 | 刀柄 | G12-105 | 件 | 2 |  |
| 2.13 | 夹头 | GT24主体 | 件 | 1 |  |
| 2.14 | 延长杆 | D32-54L-XP32 | 件 | 2 |  |
| 2.15 | 数控刀杆 | S20R-MCLNR12 合金 | 件 | 2 |  |
| 2.16 | 合金刀杆 | S25S-MWLNR08合金 | 件 | 2 |  |
| 2.17 | 直角铣头 | 随主机 | 件 | 1 |  |
| 2.18 | 调整垫铁 | 随主机 | 件 | 1 |  |
| 2.19 | 90°垂直立板（固定垂直件） | 900*900mm | 件 | 1 |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 3.1 | 双钩数显深度卡尺 | 9X300 | 件 | 2 |  |
| 3.2 | 双内钩数显卡尺 | 0-150 | 件 | 2 |  |
| 3.3 | 扁头外钩槽数显卡尺 | 0-300 | 件 | 2 |  |
| 3.4 | 双钩数显深度卡尺 | 0-300 | 件 | 2 |  |
| 3.5 | 钢杆百分表 | 10-200 | 件 | 2 |  |
| 3.6 | 磁性表座 | 0-300 | 件 | 2 |  |
| 3.7 | 合金加长直钻 | M11.5X200 | 件 | 2 |  |
| 3.8 | 光滑塞规 | M150 | 件 | 3 |  |
| 3.9 | 光滑塞规 | M160 | 件 | 3 |  |
| ... | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 | 固态硬盘1T；CPU i5以上；内存4G以上 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- （6）项目需求说明：

- 表中随机备品备件均按照相应设备型号提供。

- （7）本项目供货安装界面如下：

- 供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

- 设备首次调试运行所需要的油、脂、液等，且提供的所有材料规格和性能不得低于设备使用要求。

- 设备安装的土建（地基）施工。

3.2时间及地点要求

合同签订90天内，所有设备交货至指定地点。投标人应在设备到货具备安装条件后，100天内完成安装调试及验收工作。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

- 《机械电气安全 机械电气设备第1部分：通用技术条件》GB 5226.1-2008；

- 《金属切削机床通用技术条件》GB/T 9061-2006；

- 《金属切削机床安全防护通用技术条件》GB 15760-2004；

- 《机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度标准》GB/T 17421.1-1998；

- 《金属切削机床 焊接件通用技术条件》GB/T 23570-2009；

- 《金属切削机床 随机技术文件的编制》GB/T 23571-2009；

- 《金属切削机床 液压系统通用技术条件》GB/T 23572-2009；

- 《加工中心检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验（水平Z轴）》GB/T 18400.1-2010；

- 《线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验》VDI/DGQ 3441；

- 《加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验》GB/T 18400.7-2010；

- 《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》GB/T 25376-2010；

- 《金属切削机床 装配通用技术条件》GB/T 25373-2010。

设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

第5节 技术要求

*5.1技术参数

- 投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台工作面宽度 | 数控镗铣床 | ≥1100mm | （投标人填写） |
| 2 | 工作台工作面长度 | 数控镗铣床 | ≥1250mm |  |
| 3 | 工作台最大载重量 | 数控镗铣床 | ≥5000KG |  |
| 4 | 工作台回转 | 数控镗铣床 | 360° 连续任意分度 |  |
| 5 | 主轴中心至工作台距离 | 数控镗铣床 | ≥60～1560mm |  |
| 6 | 工作台T型槽宽 | 数控镗铣床 | ≥28mm |  |
| 7 | X轴（工作台横向行程）行程 | 数控镗铣床 | ≥2000mm |  |
| 8 | Z轴（立柱前后纵向行程）行程 | 数控镗铣床 | ≥1200mm |  |
| 9 | Y轴（主轴箱垂直上下行程）行程 | 数控镗铣床 | ≥1500mm |  |
| 10 | 主轴（移动镗杆） | 数控镗铣床 | 800 |  |
| 11 | 镗轴直径 | 数控镗铣床 | ≥Ф120mm |  |
| 12 | 主轴锥孔 | 数控镗铣床 | ISO 7:24 |  |
| 13 | 刀柄规格 | 数控镗铣床 | BT50 |  |
| 14 | 主轴转速 | 数控镗铣床 | ≥10～2500 r/min |  |
| 15 | 主电机功率 | 数控镗铣床 | ≥22.5 kW |  |
| 16 | 主轴最大扭矩 | 数控镗铣床 | 1300～1700Nm |  |
| 17 | 进给速度X、Y、Z | 数控镗铣床 | 1～6000 mm/min |  |
| 18 | 进给速度W | 数控镗铣床 | 1～2000 mm/min |  |
| 19 | 进给速度B | 数控镗铣床 | 0～1 r/min |  |
| 20 | 快速移动速度X、Y、Z | 数控镗铣床 | ≥9000 mm/min |  |
| 21 | 快速移动速度W | 数控镗铣床 | ≥2400 mm/min |  |
| 22 | 快速移动速度B | 数控镗铣床 | ≥2 r/min |  |
| 23 | 定位精度（全闭环）X | 数控镗铣床 | ≤0.02mm |  |
| 24 | 定位精度（全闭环）Y、Z | 数控镗铣床 | ≤0.015 mm |  |
| 25 | 定位精度（全闭环）W | 数控镗铣床 | ≤0.02 mm |  |
| 26 | 定位精度（全闭环）B | 数控镗铣床 | ≤12″ |  |
| 27 | 重复定位精度（全闭环）X | 数控镗铣床 | ≤ 0.011mm |  |
| 28 | 重复定位精度（全闭环）Y、Z | 数控镗铣床 | ≤ 0.010 mm |  |
| 29 | 重复定位精度（全闭环）W | 数控镗铣床 | ≤ 0.010 mm |  |
| 30 | 重复定位精度（全闭环）B | 数控镗铣床 | ≤ 8″ |  |

5.2性能要求 （以下涉及到的品牌、规格、型号均做参考，投标人所投产品应为同等质量的品牌产品）

- （1）结构性能要求

布局为刨台卧式，前、后床身联接呈T字型结构。动立柱、正挂主轴箱。床身、立柱、主轴箱、工作台及滑座等大件材质采用铸铁，经时效处理；前后床身采用封闭的箱型结构，并布置加强筋，合理分配多支承点，使机床具有足够的刚度。

- （2）技术规格

- X、Y、Z、W轴导轨采用滚珠直线导轨。B轴采用止推轴承支承。工作台采用液压夹紧机构。

- 主变速箱采用两档液压自动变速，实现电气无级调速。主轴轴承采用SKF、FAG、铁母肯品牌。

- 机床采用泵站集中供油，液压泵选用力士乐、威格士、伊顿品牌。

- 机床工作照明灯采用LED照明，安装于滑枕上，连接软管可任意角度弯曲并定位。

- 冷却系统采用内冷及外冷循环方式。

- 采用带蓄能器液压油缸平衡装置，主轴箱上、下运动平稳。

- 相对运动部位加装防护，并便于在工作台上装卸工件。

- 各直线导轨设有伸缩式防护罩，主机采用全封闭式整机防护罩，整机防护符合GB 15760-2004《金属切削机床 安全防护通用技术条件》,符合人体工程学要求,易于维护。

- 排屑通过链板式排屑装置将铁屑输送到排屑小车内回收。

- 控制面板为悬臂式，可360度旋转。控制面板通讯接口、USB接口并预留摄像头接口。

- X、Y、Z轴均为全闭环控制，采用光栅尺测量，W轴半闭环控制，采用编码器测量。B轴采用圆光栅测量，360度任意分度。光栅尺采用海德汉、法格、MICROE品牌。

- 各部安全联锁和限位装置、急停按钮安全可靠。

- 漏电、过载、过流、短路、过压、欠压、机械保护装置齐全可靠。主要电器元件采用西门子、欧姆龙、施耐德品牌，电机采用西门子品牌。

- 控制电缆应采用密封圈引入装置。

- 所有液压密封件必须良好，不得有漏油现象。泵采用派克、力士乐、波克兰品牌，有防止液压管路脱开伤人的防护装置。

- 液压系统，液压传动，性能稳定可靠，操作方便。

- 机床贴有润滑铭牌，并明确标明润滑位置、润滑周期及润滑油型号。

- 加工精度：符合国家标准GB/T 18400.1-2010、GB/T 18400.7-2010之规定。

- 设备上所配置的所有电机要求使用符合最新国标的新型节能电机，禁止使用工业和信息化部等部门发布《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录（第一、二、三、四批）》里的电机。

- 电柜采用封闭式电柜，防护等级要求IP54。采用空调进行散热，以确保电气设备的正常工作。电控箱采用槽板布线结构，元器件布置和布线要合理、整齐、美观，且便于维修。电控箱内配内部LED照明灯、调试用插座，并张贴配电图。

- 机床具有报警装置和紧急停止按钮，可防止各种突发故障给机床造成损坏。机床配置三色报警提示灯及蜂鸣器，并且由显示器提示故障报警，做到声光电全方位报警提示。报警类别分为系统报警、机床报警、提示信息。

- 所有可能带电的部位，应进行绝缘处理，确保安全可靠。

- 数控镗铣床电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆。

- 各部位安全联锁和限位装置、急停按钮安全可靠。

- 设备的噪音和振动应符合国家GB 12348-1990 《工业企业厂界噪声标准》规定。

- 操作系统：采用西门子840D、法那科、三菱等国际知名品牌数控系统。数控系统必须为最新的正版软件，获得系统厂家的正式授权 。并能够满足或优于以下要求（不仅限与此）。

- CNC用户程序和数据内存容量8MB；

- 配有PPU人机通讯单元，10.4英寸彩色显示器，可方便用户输入程序。PPU281操作界面友好，具有中文操作界面。

- 配有标准USB接口，以太网接口。

- 插补功能：直线插补，圆弧插补，螺旋线插补，通用插补器NURBS。

- 圆弧插补：终点及圆心、半径及圆心、圆心及弧度、起点及终点、三点定圆。

- 国际标准编程语言DIN66025及高级语言扩充语法。

- 主程序调用主程序和子程序，使零件程序结构化，最大子程序嵌套层数11。

- 具有标准循环功能。

- 极坐标功能。

- 支持绝对值、相对值编程，具有公英制转换功能。

- 程序管理，包括添加、删除、拷贝、检索等功能。

- 可设置的用户变量。方便用户固定循环的编程。

- 算术及三角函数运算，比较和逻辑操作，程序跳步和分支。

- 宏功能、字符串功能。

- 可编程的零点偏移。

- 点动（JOG）、手动数控输入方式（MDA）、自动方式（AUTO）、返断点（REPOS）

- 刀具长度半径补偿。

- 具有操作权限保护，操作者、编程者或系统维护人员只能对相应的数据区进行操作。

- 工作区域保护，用于夹具保护等。

- 位置、零速监控功能。

- 间隙补偿功能，螺距误差补偿。

- 可以显示机床坐标或工件坐标并可随意切换。

- 具有模拟功能。

- 系统具有数据采集功能，可以将设备运行数据实时供给mes系统进行采集

- 配笔记本工作站：独立显卡，显存6G以上，内存32G以上，CPU酷睿i7,17寸液晶显示器,自带512G固态硬盘。

- 备份硬盘：1T以上。

- *电机要求：系统所有电机均要求配置西门子、法那科或同等质量以上的进口电机。

5.3其他技术要求

- 设计和制造要求

设备在设计制造中，零部件采用同一标准，提高零部件之间的互换性。零部件易于拆装、便于维修、脏物易聚集的地方易于清理。

- 标牌

所有的总成部件均装有铭牌，铭牌标有该总成件的主要技术规格参数。配套厂的总成件铭牌完好保留，便于察看，用中文书写。

- 防腐油漆

所有供货的零部件表面采取相应的防腐措施，所有防腐材料和油漆采用符合国际相应标准的产品。在设备组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，从内外表面清除所有轧屑、锈皮、油脂等；对所有供货的钢结构进行喷砂、喷漆保护。同时在出厂前进行必要的表面除锈处理。

第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前30天通知采购人。

第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到采购方现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- 设备的安装

设备需要在现场安装，安装过程中的一切基础工作和材料均由投标人负责完成。投标人对设备安装进度和质量负责，设备所有安装完成并培训后，才能交付采购方。

所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

- 设备的调试

投标人负责设备的调试，并提供设备调试的程序和标准，调试完成后，提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

- 本项目安装工程量清单

- 项目安装的工程量依照投标人投标设备的项目标准工程量进行。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 设备静态调试合格，设备100小时试运行，满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求。设备精度检验包括出厂前检验和安装调试完成后，在采购方现场进行的二次检验。在采购方现场检验时检验方法采用目前国内国际比较先进的技术手段，检验结构需经双方确认，所需要的仪表仪器由投标方提供。仪器仪表性能应满足该设备的精度检验要求，仪器仪表质量不得低于国内一线品牌质量。检验工作完成后，所有用于检测的完好的仪器仪表规采购方所有。

- 设备的考核：设备安装调试完成后，对设备进行考核试运行，考核期为3个月，且不得出现故障。在考核期间设备出现的故障均由卖方负责处理，买方给予协助。

- 若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核的，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。

- 设备验收：生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，买方为卖方出具验收证明。

- 不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

- 如果被认定为不合格设备，投标人要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵采购方现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由采购方使用。

第8节 售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格双方签字之日起24个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

- 对重大维修项目，卖方将派出精干的服务工程师到现场协助指导处理，帮助买方解决故障。

- 卖方保证为客户长期提供优质的、低价的配件，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

- 产品在技术改进后，卖方必须保证买方的设备能够正常使用，满足设备配件的供应。

- 对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

- 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

- 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

- 技术服务

- 中标厂家对设备机械电器结构、编程、上机操作、日常维护、设备常见故障的排除进行2-3次的免费培训，每次培训2-4人。第一次在中标后在卖方现场进行，第二、三次分别在设备安装前及安装后进行。

- 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

- 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

- 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

- 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

- 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

- 中标人在中标之后需按照房买方要求委派专业人员对机床安装厂房进行整体规划和布局。包括具体的安装位置，电源线路布置、气源布置、安全通道等的相关规划，并形成厂房整体布置规划图。并要为买房留出足够的安装准备时间。

- 投标人免费技术服务2年。

- 技术支持

- 卖方应在说明质保期满后如何在技术上继续给买方以支持。如是否可定期派人到买方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证24小时内到达买方现场。

- 配件支持

- （1）如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

- （2）中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

- （3）中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

- （4）在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

- （5）5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

- （6） 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

- （7）卖方应在投标书中说明设备投入运行后，买方向卖方正常订购配件时，卖方能给买方多大幅度的优惠。说明如果买方遇到配件急需时，卖方如何以最快的速度给予支持。

第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 产品出厂试验报告单与合格证。

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

- 产品过程检验、检测记录。

- 产品的安装及运行维护手册。

具体资料如下表，但不限于此（提供资料必须满足于现场操作、维护、保养、培训等）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资料 | 随设备 |  |  |  |
| 1.1 | 设备操作手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.2 | 设备维护手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.3 | 设备配件手册 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.4 | 设备电路图 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.5 | 设备安装图纸 | 随设备 |  | 5套/台 | 同时提供电子资料 |
| 1.6 | 设备地基图 | 随设备 |  | 3套/台 | 同时提供电子资料 |
| ... | ... | ... |  | ... | ... |

说明：

- （1）中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册。

- （2）中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 5份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

- （3）如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

- （4）中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

- （5）中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

- 制造标准；完整的技术特征及说明书；全部元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

- （6）技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

- （7）上述各种技术资料要求分别提供至少2套可编辑的“电子版本”分别存放于硬盘中（不低于1T）,随同设备发货。