第一包：移动变电站国产配件技术要求

1.项目简介：

买受方购置的移动变电站国产化电气配件，将用于哈尔乌素露天煤矿采掘场供配电系统中 6.3KV 橡套电缆的连接制作。

2.供货明细

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 | 需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11191876 | 绝缘管固定螺栓\M10×40mm\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 300 | 哈矿供电队 |
| 2 | 11191879 | 前壳体固定螺栓\M14×45mm\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 300 | 哈矿供电队 |
| 3 | 11207539 | 喇叭口压紧螺母\80DLT01.949.003\6300kVA\国产 | 件 | 200 | 哈矿供电队 |
| 4 | 11191874 | 喇叭嘴螺栓\M8×35mm\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 300 | 哈矿供电队 |
| 5 | 11191875 | 耦合器密封垫\50型 70-120mm\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 500 | 哈矿供电队 |
| 6 | 11190856 | 耦合器中壳体\80DLT01.003.001\35/6.3kV-6300kVA | 件 | 150 | 哈矿供电队 |
| 7 | 11076211 | 耦合器总成\SHB-50-70-120\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 80 | 哈矿供电队 |
| 8 | 10768896 | 电缆进线喇叭咀\50-120\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 200 | 哈矿供电队 |
| 9 | 10748451 | 拉紧螺栓\56000101\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 400 | 哈矿供电队 |
| 10 | 10768776 | 电缆头前壳体\50400122 400A\35/6.3kV-5000kVA\国产 | 件 | 30 | 哈矿供电队 |
| 11 | 10774253 | 绝缘套管\80GYX01.775.002 座 8kV\6300kVA\国产 | 件 | 60 | 哈矿供电队 |
| 12 | 11191899 | 耦合器防尘盖\50GY201.313.002\35/6.3kV-6300kVA | 件 | 100 | 哈矿供电队 |
| 13 | 11191902 | 耦合器前壳体\80-OHQ01.308.001\35/6.3kV-6300kVA | 件 | 50 | 哈矿供电队 |
| 14 | 11191903 | 接地插座\50DLT01.570.002\SHC400A 8000V\国产 | 件 | 200 | 哈矿供电队 |
| 15 | 11210123 | 连接器绝缘体\JBG04-6.3-1-2\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 100 | 哈矿供电队 |
| 16 | 11210126 | 连接器前壳体\BG02-6.3-10-1\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 100 | 哈矿供电队 |
| 17 | 11210115 | 插座接线柱组件\CBG08-10-2\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 110 | 哈矿供电队 |
| 18 | 11210092 | 插头接线柱组件\CBG08-10-1\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 110 | 哈矿供电队 |
| 19 | 11225860 | 监测插头接线柱组件\CBG07-10-2\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 30 | 哈矿供电队 |
| 20 | 11210098 | 监测插座接线组合件\CBG06-10-1\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 30 | 哈矿供电队 |
| 21 | 11210106 | 接地插头接线组合件\CBG05-10-2\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 30 | 哈矿供电队 |
| 22 | 11210118 | 接地插座接线组合件\CBG05-10-1\35/6.3kV-6300kVA\国产 | 件 | 30 | 哈矿供电队 |

3.使用环境条件

  - 海拔高度：1300m

  - 最大风速：35 m/s

3.3 环境温度：最高﹢39.4℃，最低－34℃，年平均 5.3-7.6℃

  - 相对湿度：日平均不大于 95℅，月平均不大于 90℅

  - 地震烈度：8 度

  - 安装地点：户外

  - 工作环境

所有配件、总成均使用在露天煤矿的剥离现场 6.3KV 供电系统中，经受夏季高温、冬季寒冷的考验，在拖拽过程中要承受一定的机械拉力和掌子面滚落石块的工作环境，存在一定的氧化、硫化的腐蚀性。

4.技术要求

耦合器、电缆头总成，插头、接头完全符合如下技术要求。

  - 配套电缆形式

1 动力线芯导体；2 导体屏蔽；3 绝缘；4 绝缘屏蔽；5 接地线芯导体；

6 接地线芯屏蔽；7 内护套；8 高强度编织层；	9 外护套

  - 配套电缆规格：按供货明细表提供。

  - 电缆芯数：6 芯

  - 额定电压：8KV

  - 额定电流：400A

  - 电缆耦合器结构说明:耦合器为三件套形式。

  - 电缆耦合器保证电缆截面在 3×120 mm2 +3×35mm2 和 3x35 mm2+3x10 mm2 之间时能够牢靠地夹紧，保证其阴阳结合的导电体的接触面载流量大于 400A。

  - 电缆耦合器采用铝合金外壳，防护等级不低于 IP56。

  - 所有导电体为铜制，导电接触零件都镀银。

  - 电缆进线接合面处密封可靠、防水，保证在水中浸泡能够正常工作，不会漏电，并确保电缆夹紧，符合矿用标准。

  - 导体绝缘套管的直流耐压不得低于 15KV。

  - 耦合器形式为插座式结构，与黑岱沟露天矿在用的形式一致，连接严密，内部各连接触头为 3 相线、2 地线、1 监测线，配合误差小于 0.05%。

  - 密封器件抗氧化、抗硫化，老化性能良好。

  - 绝缘良好，在规范规定的直流耐压下，泄露电流小于 10μ，直流耐压不得低于 15KV。

  - 插头、插座表面光滑无毛刺，插头与插座配合紧密，无尖端放电。

  - 插头、插座带电连接体导电性能良好，接触面不小于额定电流要求，且具有一定的抗剪、抗拉强度。

  - 插头、插座以及连接后，能够在 500A 5 分钟内作用下插头插座不过热、不变色。

- 5.工期、交货要求

  - 总成、配件于合同签订后 3 个月内到货。

  - 交货地点为黑岱沟供应站维修分库。

- 6.质量保证

  - 买受方领用后进行安装测试鉴定，出现安装尺寸、绝缘耐压、密封度不符合实际与技术要求不符， 出卖方无条件接受退货或更换。

  - 买受方从使用之日起运行 15 日后，未发生故障（买受方原因除外），买受方接受货物，出具报告结算。否则出卖方无条件接受退货或更换。

  - 配件自交货之日起质量保质期为半年，在质量保证期内，因配件质量不合格造成供电系统故障或故障扩大，出卖方无条件进行赔偿。

- 7.验收标准

按照本附件第 5 条技术要求验收。

- 8.装车运输

  - 因配件包装、装车不当造成损坏、丢失由出卖方负责。

  - 买受方负责对所安装的配件、总成使用情况进行跟踪。

- 9.付款方式

验收合格后支付采购总费用 90 %款项，质保期满无任何质量问题后支付采购剩余 10%款项。

第二包：哈尔乌素设备维修中心专用工具技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 需求单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1″方英制六角加长套筒\1-7/8″ | 哈矿 | 20.000 | 自合同签订之日起60日内 |
| 2 | 冲击扳手\3040MA | 哈矿 | 10.000 |  |
| 3 | 1″方头套筒套装\S68H-SET | 哈矿 | 1.000 |  |
| 4 | 1/2″方头套筒套装\SK4M18 | 哈矿 | 4.000 |  |
| 5 | 英制接杆\1″方 6″\合金钢 | 哈矿 | 20.000 |  |
| 6 | 英制接杆\1″方 880mm\合金钢 | 哈矿 | 20.000 |  |
| 7 | 1″方英制六角加长套筒\1-7/8″ | 哈矿 | 30.000 |  |
| 8 | 1″英制方头套筒\1-5/8″ 1″方 | 哈矿 | 10.000 |  |
| 9 | 冲击扳手\3040MA | 哈矿 | 30.000 |  |

2.交货时间:自签订合同之日起60日内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇准能集团物资供应中心哈尔乌素供应站

- 3.设备规格及技术要求（品牌及型号仅供参考）

*3.1技术要求（1″方英制六角加长套筒）

- 工具描述：1″方英制六角加长套筒，输出尺寸1-7/8″，可配合3040MA  1寸方头气动工具使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

*3.2技术要求（气动冲击扳手/3040MA）

- 工具描述：气动大扳手，主要用于大型螺栓的拆卸安装作业；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 采用钛合金技术制造，工具更轻更耐腐蚀；

- 输出动力可换向，以便紧固和拧松作业；

- 工具型号中含有MA煤安字样；

- 输出方头1寸；

- 把手外形采用握把式内扳机，方便使用；

- 带辅助手柄装置，方便工人双手操作；

- 采用环氧树脂漆，减少火花；

- 七叶片马达，扭矩重量比更大；

- 含有消音器，具有噪音低特点；

- 自由转速6000RPM；

- 最大扭矩：≥3390 Nm；

- 整机质量：小于9.6kg；

- 长度不大于343MM。

*3.3技术要求（1″方头套筒套装）

- 工具描述：1″方头套筒套装\S68H-SET可配合3040MA气动扳手使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

- 输出尺寸要求配有7/8″ 15/16″ 1″ 1-1/16″ 1-1/8″ 1-3/16″ 1-1/4″ 1-1/2″套筒8个；

*3.4技术要求（1/2″方头套筒套装\SK4M18）

- 工具描述：1/2″方头套筒套装，可配合2030MA  1/2″方头气动扳手使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

- 输出尺寸要求配有10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 21mm 22mm 26mm 27mm 30mm 32mm 34mm 36mm套筒18个；

- *3.5技术要求（英制接杆\1″方 6″\合金钢）

- 工具描述：E87H  1″方7″英制接杆，可配合3040MA  1寸方头气动工具使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

*3.6技术要求（英制接杆\1″方 880mm\合金钢）

- 工具描述：E813H 1″方880mm超长接杆，可配合3040MA  1寸方头气动工具使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

- *3.7技术要求（1″方英制六角加长套筒\1-7/8″）

- 工具描述：1″方英制六角加长套筒，输出尺寸1-7/8″，可配合英格索兰3040MA  1寸方头气动工具使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

*3.8技术要求（1″英制方头套筒\1-5/8″ 1″方）

- 工具描述：1″方英制六角加长套筒，输出尺寸1-5/8″，可配合3040MA  1寸方头气动工具使用；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 冲击工具等级的坚固耐磨性，为应用于高扭矩场合而设计。

- 珞钼钢合金材质，强度高、耐久性好；

- 激光蚀刻尺寸标签，易于识别更快完成作业；

- 电镀磷酸盐表面处理，表面光洁，可见性高；

*3.9技术要求（气动冲击扳手/3040MA）

- 工具描述：气动大扳手，主要用于大型螺栓的拆卸安装作业；（投标单位需要提供该产品的证明文件或图册）

- 采用钛合金技术制造，工具更轻更耐腐蚀；

- 输出动力可换向，以便紧固和拧松作业；

- 工具型号中含有MA煤安字样；

- 输出方头1寸；

- 把手外形采用握把式内扳机，方便使用；

- 带辅助手柄装置，方便工人双手操作；

- 采用环氧树脂漆，减少火花；

- 七叶片马达，扭矩重量比更大；

- 含有消音器，具有噪音低特点；

- 自由转速6000RPM；

- 最大扭矩：≥3390 Nm；

- 整机质量：小于9.6kg；

- 长度不大于343MM。

- 输出动力可换向，以便紧固和拧松作业；

- 电池规格：20V,电池容量：5Ah；

- 输出方头1/2寸；

- 工具采用手枪式；

- 有360度LED无影环灯，可在黑暗环境下工作；

- 采用无刷马达；

- 工具自带4档工作模式，分别是：全功率，半功率，手动模式，扳手模式；

- 工具照明灯的亮度可调；

- 最大扭矩大于2033NM；

- 转速不小于2450RPM；

- 整机质量：小于3.4kg；

- 长度不大于207MM。

*4.投标产品性能描述

要求厂家对所有参数进行详细描述，描述内容包含以下内容但不仅限于此，不填或漏填将视为实质性不响应招标文件。

| 序号 | 货物名称（品牌及型号仅供参考） | 技术要求 | 投标厂家提供证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1″方英制六角加长套筒\1-7/8″ | 材质： 输出尺寸： 标签： 表面处理方式： D1： D2： T： L： |  |
| 2 | 冲击扳手\3040MA | 空转速度： 驱动方头： 把手外形： 每分钟冲击次数： 最大扭矩： 耗气量： 长度： 材质： 重量： 侧面到中心的距离： 软管管径： |  |
| 3 | 1″方头套筒套装\S68H-SET | 材质： 标签： 表面处理方式： 套筒个数： |  |
| 4 | 1/2″方头套筒套装\SK4M18 | 材质： 标签： 表面处理方式： 套筒个数： |  |
| 5 | 英制接杆\1″方 6″\合金钢 | 材质： 标签： 表面处理方式： 接杆长度： |  |
| 6 | 英制接杆\1″方 880mm\合金钢 | 材质： 标签： 表面处理方式： 接杆长度： |  |
| 7 | 1″方英制六角加长套筒\1-7/8″ | 材质： 输出尺寸： 标签： 表面处理方式： D1： D2： T： L： |  |
| 8 | 1″英制方头套筒\1-5/8″ 1″方 | 材质： 输出尺寸： 标签： 表面处理方式： D1： D2： T： L： |  |
| 9 | 冲击扳手\3040MA | 空转速度： 驱动方头： 把手外形： 每分钟冲击次数： 最大扭矩： 耗气量： 长度： 材质： 重量： 侧面到中心的距离： 软管管径： |  |

5.技术资料

注：由于所需产品应用工位特殊，有空间、力矩等多种条件限制，投标人投标时需提供针对本项目的现场勘验证明及所投产品试用证明以保证所投产品符合现场使用要求。

5.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.4投标人必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

5.5投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》每台设备各1套。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行5人次不少于2日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于 4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为12个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。且投标单位需要在薛家湾有常驻服务机构及维修中心，且不少于4人，提供厂家授权服务点证书及服务点地址。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

第三包：准能设备维修中心吊斗铲润滑油脂技术要求

1.1项目简介

我公司计划采购吊斗铲专用油脂4项，用于准能设备维修中心吊斗铲维护保养的项目，投标方需提供全新的符合使用要求的油脂。

1.2其他说明

1.2.1气候条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大。年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm，海拔高度：1300m，春季风沙大，最大风速23m/s。

1.2.2使用环境

标的物符合吊斗铲的现场使用。

2.1 供货范围

2.1.1通用部分

- 投标方应负责本项目需求物资的供货及验收，以及提供相应技术资料、技术服务及售后服务等。

- 投标方所供物资应选用通用产品，并符合国家或国际有关标准。必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且物资的技术经济性能符合本技术文件要求。投标方选用的物资不应含有特殊要求。

- 投标方应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明物资名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。

- 投标方应根据招标方要求，派遣必要的技术服务人员进行现场服务。

2.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

表1物资需求一览表

| 序号 | 物料编码 | 物料描述（品牌仅供参考） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10736144 | 吊斗铲专用钢丝绳缆油\RWRL;1×209L\威特魔力 | 升 | 5,016.000 |  |
| 2 | 10762022 | 液压油\Hyperion ISO 32;1×180kg\威特魔力 | 千克 | 360.000 |  |
| 3 | 10808565 | 齿轮油\OGL Surstik 800 MEDIUM;1×209L\威特魔力 | 升 | 25,080.000 |  |
| 4 | 10736143 | 吊斗铲专用轴承润滑脂\CALIBER 3M EP0;1×181kg\威特魔力 | 千克 | 5,430.000 |  |

2.2交货时间及地点

合同签订后90天内，所有物资交货至神华准能公司物资供应处仓库。

3.1专用部分

- 本项目所适用标准和规范符合吊斗铲的现场使用。

4.1技术参数

- 4.1.1投标人要详细描述各项油脂的组成成分、产品性能参数、注意事项等内容。

- 4.1.2油脂的使用性能必须满足吊斗铲特定工况下使用要求。

- 4.2性能要求

4.2.1钢丝绳缆油性能要求：

- （1）必须满足吊斗铲在-35℃作业环境下绳缆润滑剂能够顺利泵送并保持柔性，不得出现脱皮和剥落现象；

- （2）运动粘度指数不得低于22（cSt @40℃）和4（cSt @100℃）；

（3）四球磨损测试疤痕直径不得大于0.35mm（40kgf）、四球极压、烧结负荷不得低于250公斤；符合磨损指数不得低于70；

- （4）闪点必须能够达到或超过325/163（℉/℃）、燃点必须能够达到或超过360/188（℉/℃）；

- 4.2.2液压油技术要求：

- （1）运动粘度指数不得低于32（cSt @40℃）和5.75（cSt @100℃）；

（2）比重不小于7.14（1b/g1@15.5℃）、密度不低于0.858（g/cc@15.5℃）；

- （3）四球磨损测试疤痕直径不得大于0.40mm（40kgf）；

- （4）氧化稳定性不得低于10000小时；

4.2.3齿轮油技术要求：

- （1）粘度指数不得低于1520（cSt @40℃）和120（cSt @100℃）；

（2）比重不小于8.40（1b/g1@15.5℃）、密度不低于1.008（g/cc@15.5℃）；

（3）闪点不低于195℃；

- （4）烧结负荷指数不得低于800、负荷磨损指数不得低于120；

4.2.4专用轴承润滑脂技术要求：

- 工作锥入度必须能够达到355-385；

- 滴点必须达到455/232（℉/℃）；

（3）四球磨损测试疤痕直径不得大于0.40mm（40kgf）；

（4）低温可泵性必须满足-15/-26作业环境 林肯流量计@400psi，60℉（℃）。

4.3其他技术要求

- 技术要求与供货商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5.1包装和发运

5.1.1通用部分

- 物资在发出之前，应对物资进行清理、清洁。并通知招标方。

- 投标方提供的全部物资均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、确保物资安全无损运抵现场，由于保护措施不善所引起的损失均由投标方承担。

- 投标方应提供必要的物资保管方法的说明。

5.1.2专用部分

符合规范、质量合格、满足本采购各项技术要求的合格产品。按照招标方需求供货（或分批供货），投标方负责将标的物运输到招标方指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

5.2交货和验收

- 5.2.1通用部分

- 投标方提供的物资，必须符合本技术部分的各项技术要求。投标方所提供产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致，产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

- 物资到达现场后，招标方组织投标方进行到货验收。验收时若投标方未按时到现场，招标方有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为招标方向投标方提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，招标方有权拒绝接收或要求投标方更换，投标方应在招标方提出的合理期限内处理，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

- 5.2.2专用部分

（1）招标方对吊斗铲专用油脂使用效果考核验收。要求其使用寿命不低于吊斗铲最低维护保养周期；投标方提供的所有油脂必须在产品保质期截止日期前1年以上。

- （2）投标方提供的油脂应保证招标方设备的正常运行。如果由于油脂的成分、比例及制造工艺等原因造成招标方设备损坏或发生事故，投标方应承担由此引起的一切损失。

- （3）标的物按投标方要求使用后，招标方按照本技术要求对标的物的使用效果进行不定期检查和考核。同一批次产品出现一次检查或反馈信息不合格情况，该批次产品视为不合格产品。对于不合格产品，投标方必须在招标方要求的时间内更换。

- （4）验收标准为合同规定要求，货到验收合格入库后进行结算。

- （5）结算方式：货到验收合格入库后，付90%的货款，质保期满后无质量问题，付清剩余10%的货款。

6.1专用部分

- （1）验收合格后，从验收之日起开始质保期，质保期为1年，在质保期内，投标方确保未经验证合格的产品不得交付给招标方使用。如因货物品质不合格，投标方必须在招标方要求的时间内予以更换，更换过程中产生的所有费用由中标人承担：投标方未能在招标方要求的时间内提供合格的产品，由此对招标方造成的一切损失由投标方承担。

6.2专用部分

- 本项目需投标方派出现场服务人员，提供技术支持。

6.3提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 具有国家认可授权检测机构检验的有效检验报告；

生产方质量检验部门的产品合格证明书，应注有产品规格型号、产品等级、使用性能技术要求等。

第四包：哈尔乌素露天煤矿WK-55电铲提升钢丝绳

- 1.项目简介

- 我矿计划采购一批WK-55电铲提升钢丝绳，包括提升钢丝绳的测绘、设计、制造均由投标方承担。

- 2.使用条件

- 2.1 使用设备

- 设备名称：WK55电铲

- 设备生产厂家：太原重工

- 2.2 气候条件及工作制度：

- 气候性质属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大，设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。环境温度为-34℃～+39.4℃，平均温度为5.3～7.6℃，海拔高度1100～1310m，年降水量231～459.5mm，最大降水量为37mm，最大降雪深度150mm，最大冻结深度1490mm，年蒸发量：1824.7～2896.1mm。

- 工作制度：每天3班，每班8小时

- 2.3 地质条件：

- 海拔高度 1300m，地形标高（作业地点） 800～1350m。煤层厚度0.4～40m；煤层以上岩石厚度70～100m，岩石层以上的黄土层厚度15～40m，煤层容重 1.53t/ m3，煤层松散容重 1.133t/ m3（松散系数1.35）。

- 工作环境：随WK-55电铲在露天煤矿现场使用，设备主要用于开采岩石，运行时环境恶劣。

3.供货范围

表1物资需求一览表

| 序号 | 采购编码 | 采购编码描述 | 单位 | 数量 | 分类描述 | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10751963 | 提升钢丝绳\K1901.05.10.00\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 | 件 | 60 | 机械式单斗挖掘机配件 | 哈尔乌素露天煤矿 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

3.1交货时间及地点

合同签订后，按合同条款执行，合同签订后2个月内按照招标人需求分批供货(1年内供完)。所有物资交货至哈尔乌素供应站。

4技术参数

4.1提升钢丝绳型号：K1901.05.10.00

4.2 产品性能

4.2.1 提升钢丝绳必须符合太原重工制造的WK55挖掘机机械设计图纸，图号为：K1901.05.10.00的设计技术要求。

4.2.2 提升钢丝绳满足太原重工制造的WK55挖掘机设计要求。

4.2.3产品具有出厂合格证。

5.交货和验收

5.1报价人提供的物资，必须符合本技术部分的各项技术要求。报价人所提供产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致，产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

5.2在备件使用期内，由于卖方未按照合同要求进行制造而导致的故障或损坏，由卖方负责。

5.3在备件使用期内，出现卖方责任故障，由卖方负责处理。卖方应在买方通知后三日内到达发生故障地点，任何故障应在十个工作日内处理完毕。

5.4如果产品质量符合合同或技术附件要求，买方按合同执行。如果产品质量不符合合同或技术附件要求，买方不承担任何费用。

5.5本项目不需派出现场服务人员，但须提供技术支持。

- 其他及报价说明

分项报价表                              单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 每对（2根）钢丝绳的价格(万元) | 每对（2根）钢丝绳承诺产量(万立方米) | 万立方米单价（元/万立方米） （万立方米单价=每对钢丝绳价格 / 每对承诺产量） | 数量（对） | 总价（元） （总价=每对（2根）钢丝绳的价格*数量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升钢丝绳\K1901.05.10.00\机械式单斗挖掘机\WK-55\国产 |  |  |  | 30对 |  | 注1：（1）WK-55电铲每对提升钢丝绳最低承诺产量不低于160万立方米； 注2：评标价=各单位的万立方米单价*各单位的万立方米单价中最低价承诺的产量*数量 |
| 3 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

6.1供应商在报价时需报出每对（2根）钢丝绳的价格及每对钢丝绳承诺产量，万立方米单价=每对钢丝绳价格/承诺产量。

6.2报价人要求提报承诺最低产量，且每对（2根）WK-55电铲提升钢丝绳承诺产量不低于160万m³。

6.3评标价=各单位的万立方米单价*各单位的万立方米单价中最低价承诺的产量*数量（最低价中标）

6.4电铲提升钢丝绳每对完成产量低于承诺产量的80%，视为不合格产品，不予付款；每对钢丝绳完成承诺产量的80%（包含承诺产量的80%）至承诺产量90%时，付款60%，扣除40%；每对钢丝绳完成承诺产量的90%（包含承诺产量的90%）至承诺产量之间时，付款80%，扣除20%；每对完成承诺产量或超过承诺产量的，全额付款。

6.5WK-55电铲提升钢丝绳以使用单位出具的验收报告为结算依据，分批供货，分批验收，分批结算。