公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

固定资产盘点系统技术规范书

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产盘点系统 | 套 | 1 | 2021年12月31日之前项目实施完毕 |

1.2交货时间：2021年12月31日之前实施完毕。

交货地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇神华准能公司物资供应中心。

1.3 技术清单

所有设备的安装调试由投标方负责施工，施工要求必须符合准能公司规定。设备清单包括但不限于清单内容。应包括所有缆线、材料设施。在实际安装过程中，如发现不能形成独立有效的系统，缺少的设备、材料部分投标方应无偿补足或更换不低于本方案设备及配件的配置，使系统能够正常运行。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称及型号：

2.1.1系统设备建议设备参数：

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID标签写打一体机 | 1、打印方式：热转印 2、分辨率：300 dpi 3、最快打印速度：8ips (203.2 mm/s) 4、最大打印宽度：4.17″(106 mm) 5、最大打印长度：79″(2000 mm) 6、标签卷尺寸:宽度：最大4.56″(116 mm)，最小0.98″(25 mm) 外径：最大8″(203.2 mm)，内径：最小3″(76.2 mm) 碳带卷尺寸：外径：最大3.3″(84 mm)；内径：1″(25.4 mm) 最大宽度：4.56″(118 mm)；最大长度：1968’(600 M)，内外碳均可 7、最小Inlay间距：12mm 8、RFID功能 (适用RFID机型) 集成的UHF读写器/编码器 (EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) 9、RFID校验：按下按钮30秒后，完成自动校准 10、UHF RFID频率：865－954MHZ 11、内存：8MB FLASH ROM，16MB SDRAM 12、标签厚度：0.06-0.305 mm(0.0024″0.012″)，包括底纸厚度。抗金属RFID标签打印最大厚度1.3mm。 13、纸张探测方式：上反射式(可移动)/下反射式(可移动)/穿透式(可移动) 14、条形码：Code 39，Code 93，Code 128/subset A，B，C，Codabar， Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on， EAN-13/8/128， UCC-128等一维条码, MaxiCode，PDF417，Data Matrix，QR等二维条码 15、接口类型：RS-232 串口，10/100M-bit 以太网口，USB 16、DEVICE 2.0 接口， USB HOST 接口，Centronics 并口 17、电源额定值：100～240 V，50/60 Hz，3.5 A 18、重量：15 kgs 19、机身尺寸：宽 286×深 448×高 280 mm 20、工作环境：温度：0℃～40℃(32°F～+104°F)；相对湿度：5%～85% 无凝露 21、存储环境：温度：-40℃～60℃(-40°F～+140°F)；相对湿度：5%～85% 无凝露 22、可选附件：切纸刀，外置标签回绕器 23、包含配套标签发卡系统 | 2 | 台 |
| 2 | 标签初始化写入设备(写卡器) | 1、协议:UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B 2、工作频率:FCC 902～928MHz、CE 865～868MHz(可以按不同国家或地区要求调整) 工3、作方式:广谱跳频(FHSS)或定频发射 4、天线:内置天线 5、接口:可选支持 USB1.1 接口，虚拟串口工作方式、USB 无驱方式及 USB 无驱仿真键盘方式 6、读卡模式:可选应答(交互)工作模式和主动工作模式 7、工作温度 -20℃～+75℃ 8、重量 80g 9、电源 USB 接口取电，无需外接电源 10、包含标签发卡系统 | 2 | 台 |
| 3 | RFID移动手持阅读终端 | 1、处理器:8核 2.0GHz 2、操作系统:Android 8.1 3、RAM:4GB ROM:64GB 4、显示器尺寸/类型：6.0寸 IPS高亮屏 5、分辨率：2160*1080 6、天线参数：4dBi四臂螺旋； 7、电池容量：主机内置6000mAh锂电池，不可拆卸；枪柄内置4000mAh锂电池，可更换。 8、充电方式：PE快充 9、扩展卡插槽：可扩展最大128G 存储卡 10、通讯方式：双卡双待、4G全网通、BT、WIFI 11、外部接口：USB-TypeC，支持快充，支持OTG 12、认证及检测报告：CCC、CE 13、防爆标志：Ex di IIC T4 Gb 15、防护等级：≥IP65 16、RFID(高频)支持协议：ISO14443A/B，ISO15693，NFC 17、RFID(超高频)协议标准：EPC G2/ISO 18000-6C 18、包含手持终端管理系统 19、设备阅读距离100cm-700cm(视标签而定) | 20 | 台 |
| 4 | 手机APP蓝牙RFID移动阅读终端 | 1、通用性强：不借助工具能轻易与不同尺寸手机随意组合单手使用，与手机卡合紧固，不易掉落而损坏手机。 2、高扩展性：UHF标配下可根据不同地市项目需要方便时选配一维二维扫描功能、红外抄表功能、强光手电筒等功能。 3、高性能UHF读取功能：支持6B & 6C协议，输出功率在0〜33dBm可调 4、具有充电宝功能：内置可拆卸大容量6000mAh电池以满足高频使用并可随时对手机充电以延长手机工作续航时间。 5、电池电量及对手机充电指示：4个LED用于显示电池电量，并可通过客户端读取电池电量；1个LED用于显示对手机充电状态。 6、外部接口：USB-TypeC充电接口，USB Type A对手机放电接口。 7、含APP系统 8、设备阅读距离100cm-700cm(视标签而定) | 200 | 台 |
| 5 | RFID标签 | 一、抗金属标签(约17000个) 基材：ABS/PCB/特种柔性材质； 天线：铝箔； 标签芯片：H3/4QT/RQ3 协议：EPC Class1Gen2(ISO18000-6C)； 频率：902^928MHz； 使用温度：-40~80℃； 安装方式：背胶(-40~80℃)； 内存容量：EPC不小于 496its ；User 不小于512Bits ；TID不小于256B； 数据存储时间：10年； - 普通标签(约32000个) 标签芯片：H3/4QT/RQ3； 协议：EPC Class1Gen2(ISO18000-6C)； 抗金属：特种抗金属层； 测试距离：固定读写器3m以上(28dBm)； 频率：902^928MHz； 使用温度：-40~80℃； 安装方式：背胶 铆钉 磁铁(-40~80℃)； 内存容量：EPC不小于 96Bits ；User 不小于512Bits ；TID不小于256B ； 数据存储时间：10年； - 特殊标签(约7000个) 包覆材质：灰黑色工程塑料； 天线：铝箔； 测试距离：固定读写器(金属上)6m以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式读写器，若其他读写器，读距可能会有差距)； 标签芯片：H3/4QT/NXP Ucode7M芯片 协议：EPC Class1Gen2(ISO18000-6C)； 频率：902^928MHz； 使用温度：-25~95℃； 长期保存温度：-45~200℃； 安装方式：铆钉/螺丝； 内存容量：EPC不小于96its ；User 不小于512Bits ； 数据存储时间：10年； |  | 批 |
| 6 | 服务器 | - 产品类别：2U 机架式 2、处理器：BRONZE-3204 (1.9GHz/6C/85W)*2 3、内存：16G RDIMM DDR4 内存*2 4、存储：4TB SATA(企业级)*2 5、网络：本次配置4个以太网口；支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率，支持1/2/4个以太网或光纤网络接口； 6、支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持1/2/4个以太网接口 7、标准接口：前置2个USB3.0接口，1个VGA接口；后置2个USB3.0接口，1个VGA接口， 1个UART串口，1个管理口；内部2个USB2.0接口 8、RAID支持、支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 提供RAID 0/1/5/6/10/50/60 9、服务：三年原厂维保服务系统 - 10、系统：Microsoft Windows Server 2016标准版 ； 数据库：Microsoft SQL Server 2012标准版 11、配备一台应用服务器、一台数据库服务器 12、含SQL Server数据库 13、系统、数据库及相关软件都必须具备正版授权 | 1 | 套 |

注：系统安装所需辅材由投标方提供（包含在本次报价内），RFID标签根据实际使用数量据实结算。

2.1.2生产厂家及型号：主要设备采用知名品牌产品(如:IBM、H3C、华为)，进口设备到货验收时出具原产地证明及海关相关手续，且提供产品型号为近三年出品(2018年及以后年份产品)。为保证整体系统安装后安全、稳定运行，设备所包含的标签发卡系统、手持终端管理系统、手持终端APP系统为最新版本且如有系统升级，必须提供最新版本。

2.2设备用途：以实物管理为基础，采用先进RFID技术，使用RFID电子标签对资产进行标识，数据采集终端进行数据采集，实现资产的智能化盘点。

2.3标签及手持设备使用条件：标签及手持设备满足现场高温、高压、爆破等环境下使用，投标方所投产品需提供防爆等级不低于IP65；标签及手持设备在室外使用，最低气温为-30℃，最高温度45℃。

2.4固定资产盘点系统为一次性购置，永久使用，在使用期限内投标方需提供免费升级服务。

- 设备规格及要求

*3.1功能要求：

通过RFID标签写打一体机打印出每台设备的 RFID 标签，并将 RFID 标签对应每一件实物进行粘贴。然后在盘点系统建立盘点单，通过手持终端设备或者手机APP通过蓝牙接收RFID阅读器进行盘点核对，建立从实物到财务的协同管理，完成固定资产的闭环管理。具体实现功能如下：

- 开发资产盘点模块，用于满足资产盘点的业务应用需求；

- 开发资产盘点的相关统计报表，实现统计报表的自动生成功能；

- 研发移动APP，实现手持终端进行资产盘点业务和数据传输与同步

- 所研发的软件系统数据须符合准能集团数据管控要求；

- 开发与PM、FI/CO相关模块的业务数据接口，实现相关业务数据自动同步；

- 开发与准能集团主数据管理平台接口，实现系统基础信息的自动同步；

- 开发与准能集团统一身份认证平台接口，实现统一的用户管理及系统登入的统一身份认证；

- 对现有固定资产进行RFID标签制作与粘贴，完成固定资产标签电子化；

- 架设RFID标签制作设备和系统平台硬件服务器等相关设备；

- 进行准能集团固定资产智能化管理平台的相关数据初始化工作。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能、配套软件的功能以及整体的解决方案进行详细描述。

3.2.1整体解决方案；

3.2.2所有设备中每项设备的连接拓扑；

3.2.3各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.4所有设备中每项设备的主要技术指标；

3.2.5配套软件系统相关技术文档；

3.2.6其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置及软件功能。包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料(如连接件、电气安装材料等)。主要设备及材料，但不限于此；包含在本次报价内。

5.技术资料及提交时间

5.1投标方必须随每套设备提供下表所列中文技术资料(包含但不限于此)，并按下表时间提交。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备说明书 | 设备/3套 | 随设备 |
| 2 | 设备操作手册 | 设备/3套 | 随设备 |
| 3 | 设备维修手册 | 设备/3套 | 随设备 |
| 4 | 随机的技术资料 | 设备/3套 | 随设备 |
| 5 | 设备合格证 | 设备/套 | 随设备 |
| 6 | 系统操作手册 | 1套 | 完工时 |
| 7 | 上述资料的电子版本 | 1套 | 完工时 |
| 8 | 自研发软件相关技术文档 | 3套 | 完工时 |

5.2 与技术资料有关的问题说明

由投标方交付的技术资料应是及时的和被招标方认可的，招标方有权针对用于培训目的而额外复制投标方提供的技术资料和图纸。

如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

*6.1技术服务

在设备调试、试运转以及整体系统质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作且项目经理须有PMP证书或高级系统项目管理师证书，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括所有设备的运输、安装、调试、试运行。负责所有设备安装工作所需工具、配件、材料、管道及供电线路的碰接、布线、连接。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，考核期间不允许发生故障，各项性能和技术参数满足本招标技术要求，无功能和系统缺陷。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收：设备考核合格后，双方对设备进行验收，验收标准为本招标技术要求和国家相关标准、规范。

8.质量保证：自设备验收合格之日起，进入质量保证期，整机的质量保证期限为12个月，软件运维质量保证期24个月。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。