公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：履带推土机顶升系统技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

*2.1.1用途要求

为履带式推土机检修提供整体顶升支持。

2.1.2自然环境条件及工作环境条件

设备在准能设备维修中心年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度：1300m；该地区的地震等级为7级；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2其他说明

2.2.1地面条件

设备在厂区内水泥硬化地面上使用，地面条件良好 。

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围(以下涉及到的品牌、规格、型号均做参考)

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

* 3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家/国别 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履推顶升系统 | DLS | 套 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 合同签订后4个月 |
| 2 | 技术资料 | 报关单合格证等 | 批 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 随设备 |
| 3 | 备品备件 |  | 套 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 随设备 |

设备需求一览表

注：上述货物交货时间为到达采购人现场的时间。

- 设备需求说明：

投标人提供的设备必须是完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术附件各项内容要求的履带推土机顶升系统1套。其中包括安装、调试设备所必需的全部零件和材料(包含安装所需的连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油脂液等)。

- 本项目供货安装界限如下：

- 供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

设备配置必须包括以下内容但不限于此：

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 制造厂家/国别 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履推顶升系统 | DLS | 套 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 合同签订后4个月 |
| 2 | 技术资料 | 报关单合格证等 | 批 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 随设备 |
| 3 | 备品备件 |  | 套 | 1 | ENERPAC/原装进口 | 随设备 |

3.2时间及地点要求

合同签订4个月内，所有设备交货至神华准能物资供应中心仓库。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

无

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

- 无

- 第5节 技术要求

投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，(以下涉及到的品牌、规格、型号均做参考)

*5.1 技术参数

5.1.1总承载能力：≧220T；

5.1.2单个油缸承载能力：≥55T；

5.1.3油缸行程：≥520.7mm（前），≥388.6mm（后）；

5.1.4系统顶升速度：≥45mm/min；

5.1.5泵站液压油容量：≥25L；

5.1.6工作方式：液压

5.1.7外形尺寸：≤1767x1066x870(单位：毫米；长x宽x高）；

5.1.8接入电压：380V  50-60Hz；

5.1.9防护等级：达到或优于IP54

*5.2性能要求

5.2.1 履推顶升系统包含有控制器。控制器包括可编程逻辑控制器（PLC）和软件，可以同时最多监控四个顶升点，并拥有一个便于用户使用的色彩触摸屏，安装在滚动柜中，操作员可以遥控关键的顶升信息，如顶升高度和荷载等。

5.2.2 履推顶升系统包含两个顶升单元，每个顶升单元包括两个油缸，油缸具备自锁功能，自动的机械锁定系统可确保任何位置的负载安全，保护操作者，直到操作者准备好继续工作。

5.2.3 液压，操作人员可以在安全距离处实现履带式推土机的同步水平上升/下降，减少操作人员。

5.2.4缸底座安装脚轮和叉槽，使定位更方便。

5.2.5需内置报警系统，加倍保证安全。

5.2.6顶升过程可保持自平衡。

5.2.7可跟随操作者移动的控制板便于观察操作。

5.2.8履推顶升系统需在推土机重量分布不均匀的情况下，均能在所有顶升点实现同步顶升。

5.2.9履推顶升系统还需适用于在履带板90%磨损的工况下作业，确保有足够的高度进行底盘部件的维修。

5.3其他技术要求

*5.3.1 防腐和油漆

(1)所有供货履推顶升系统的零部件表面必须采取适当的防腐措施。所有供货的钢结构必须进行喷砂、喷漆保护。

(2)所有供货部件出厂前必须进行必要的表面除锈处理，并至少上两遍底漆、两遍面漆。运输安装过程中被破坏的油漆表面，到现场后要补漆。所有防腐材料和油漆采用符合设备制造国相应标准的产品。

(3)制造厂必须对进行高质量的除锈和涂漆。油漆质量应保证至少在两年内不出现气泡、龟裂、起皮、脱落、锈蚀、斑点及褪色等现象。

(4)在运输和验收试车过程中发生的油漆损坏投标人应负责免费修复，并由采购人检查认可。

*5.3.2  安全装置

整个机器要配备安全防护装置、保护系统及起重重量超限报警装置，并应符合相关的国际标准。

5.3.3  密封

设备各部不得有漏油、漏粉、漏气、漏水现象，所有密封圈、密封条都应具有耐高温和低温性能。

5.3.4  设计标准

提供适合履推顶升系统设计所依据的标准。

5.3.5 设计和制造要求

零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.3.6 标牌

所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数。配套厂的总成件铭牌要完好保留，便于察看。仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志及说明采用中文书写。

*5.3.7检验

5.3.7.1设备关键部位的配件必须有制造工厂质检合格证书和国家要求的检验报告等证书。

*5.3.8推荐品牌

ENERPAC恩派克、HYDRATIGHT海卓泰特、SIMPLEX森普莱斯

*5.3.9可选配置与备品

（1）投标人是否有推荐使用的可选配置，如果有，请在投标书中详细列出并分项报价（此报价不包括在投标总价中），并详细说明可选配置的名称、规格型号、数量、用途等信息。

| 序号 | 可选配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）随机备件及工具

投标人按下表格式详细列出随机备件和工具（此报价包含在投标总价中）。

（3）随机备件清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）随机工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家和国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）推荐备件（此报价不包含在投标总价中）

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

无

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前7天通知采购人。

（2）投标人负责将标的物运输到采购人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由投标人承担。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- 设备安装完成后，投标人对设备进行调试，并为采购人提供调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 设备安装调试完成后，双方在现场对设备进行试运行考核，考核分无载功能考核和有载作业考核。

- 在无负载情况下，对系统所具有的各项功能的检验，对每个具有独立功能的单元进行功能验收。

- 考核方式为30工作日内功能性测验合格，并不少于10次的工作试验，作业考核期间设备运行时间不得低于60小时或30天，以先到为准。考核期间内单次故障时间不得超过24小时，待件时间不得超过5天，否则进行重新考核。考核试运期间，设备出现的故障由投标人负责处理。

- 若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。

- 生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，采购人为投标人出具验收证明。

- 不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过生产考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

如果被认定为不合格设备，投标人要无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵采购人现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由采购人使用。

- 第8节 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格签字之日起24个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

- 在设备安装、调试、试运行以及整机质量保证期内，中标方必须派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到采购人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为采购人提供技术上的帮助和支持，以保证各试验设备能顺利投入使用。中标方派出的技术人员在现场服务过程中所产生的一切费用及安全责任由投标人自行负责。投标人在报价中应根据上述要求详细列出服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

- 投标人应在投标书中说明设备投入运行后，采购人向投标人正常订购配件时，投标人能给采购人多少优惠。如果采购人遇有配件急需时，投标人如何以最快的速度给予支持。

- （3）投标人应在投标书中说明各试验设备质保期满后，投标人在设备维修方面能给采购人什么样的支持。对于采购人遇到的突发故障需要投标人帮助处理时，投标人如何以最快的速度给予支持。

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1投标人必须提供下表所列（但不限于此）的技术资料，按下表要求的时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手册 | 中文、英文1套/台 | 随设备 |
| 2 | 配件图册 | 中文、英文1套/台 | 随设备 |
| 3 | 保养维修手册 | 中文、英文1套/台 | 随设备 |
| 4 | 产品合格证 | 1套/台 | 随设备 |
| 5 | 原产地证明 | 1套/台 | 随设备 |

9.2.2技术资料有关问题的说明

- “安装维修手册”包含与安装维修有关的所有工艺及技术标准。

- “安装维修手册”和“配件图册目录”的内容不仅涵盖投标人制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成部件时由供货商提供的资料，投标人将全部提供给采购人。

- （3）“安装维修手册”中详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列大型结构件、液压系统等的定期安全检查项目与标准。

- 由投标人交付的技术资料和图纸应是及时的和被采购人认可的，采购人有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

- 如果投标人交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标人在接到采购人索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向采购人增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。