公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：焊接车采购技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1 神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心厂址位于准格尔旗薛家湾镇准能设备维修中心内，距离呼和浩特市120公里，距离鄂尔多斯市130公里，交通方便。

2.1.2 本项目用于焊接车的设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.3 自然环境条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度：1300m；该地区的地震等级为7级；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2其他说明

2.2.1 设备用途及工作制度

设备用于大型采矿设备的维修辅助作业。工作制度每天 1 班，每班 8 小时。

2.2.2 道路条件

矿山道路路面主干线不低于3级，最大坡度不超过8%，最长坡道不超过1km。

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 投标人提供完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标书各项条件及技术要求的焊接车1台，其中包括安装调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油、脂、液等）。中标人负责设备现场组装、调试工作，包括人工及材料。

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接车 | 1 | 台 |  |
| 2 | 备件 | 3 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |
| 3 | 随机专用工具 | 1 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |
| 4 | 技术资料 | 1 | 批/台 | 详见第九章，包含报价中 |
| 5 | 其他 | 1 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |

- 设备需求说明：

- 投标人需对设备随机备品备件、专用工具在报价文件中按照规格型号、数量、用途等信息详细列出。

- 本项目供货安装界面如下：

- 1）供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

- 2）单台焊接车必须包括以下内容但不限于此。

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 结构特点 | 制造厂家/国别 | 供货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接车 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 越野汽车底盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 上车厢体 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 上车发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 焊机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 空压机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 液压泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 钳工工作台 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 配电盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 电缆自动卷线盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 气管自动卷管盘 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 电器及照明控制 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

3.2时间及地点要求

合同签订3个月内，所有设备交货至准能设备维修中心。投标人应在设备到货后1个月内完成安装调试工作。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

- （1）配合的现场监管人员。

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范符合焊接车现场使用要求 ，焊接车适用于露天矿设备现场维修，利用自身携带的发电机、电焊机、空气压缩机、气焊等设备能完成维修业务，在处理故障时具有灵活机动的特点。

- 第5节 技术要求

5.1技术参数(以下涉及到的品牌、规格、型号均做参考)

5.1.1*结构性能描述

焊接检修车配有越野性能好的汽车车体、起重臂、液压支腿、空气压缩机、储气罐、液压系统、气管、气管卷盘、直流焊机、越野卡车底盘、台式砂轮机、储物架、工具柜、内部照明灯和工作照明灯、台虎钳、工作台、取力器、主电源、辅助电源等。

5.1.2 △投标人对焊接车的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

越野性能强的汽车底盘：采用重汽卡车底盘，用于承载各种维修用设备及部件。

液压吊车：用于提升、放置需要检修的部件或物品。

柴油发电机：用于提供焊机的电源和临时电源。

空气压缩机：螺杆式空气压缩机，现场用临时气源（供现场焊修打气刨、气动工具、轮胎充气等）。

电焊机：米勒Dimension812电焊机，现场焊接、补焊用。

电缆&卷管器和支撑架：美国格里森电缆卷管器和支撑架，实现电缆的卷放。

液压站：给起重臂、空压机等提供液压动力源。

钳工工作台：现场制作简易零部件用。

5.1.2.1 越野能力强的汽车底盘

驾驶室

发动机

5.1.2.2 上车厢体

液压吊车

柴油发电机

空气压缩机

焊条干燥箱

电焊机

电缆&卷管器和支撑架配电盘

液压站

钳工工作台

在上述机械结构性能的描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格型号、数量、功能、重量及工作原理等。

5.1.3 技术要求

5.1.3.1 越野汽车底盘

底盘:中国重汽型越野汽车

型号：HW76-HOWO型

排气筒安装在驾驶室两侧，向上方排烟，要求加装防雨、防水装置。

驱动方式：6×4（双后桥驱动），驱动桥配置轮边减速装置和轮间差速锁。

底盘载重能力：≥ 13670kg

最大时速：90km/h

最大爬坡能力：≥ 30%

轮胎：选用米其林品牌轮胎。

刹车系统：前后桥都为毂式制动器，装备ABS功能的制动系统。

横梁：材质为合金钢，能承受120000PSI的压强。

加强型大梁：采用C型合金槽钢，前、后带有拖车钩，前面带有钢制保险杠。

（1）驾驶室

整体全钢前翻式长驾驶室，可倾翻70°，驾驶员主副座椅可调节，驾驶员座椅为空气减震座椅。驾驶室内部配置:电压表、机油压力表、里程表、发动机转速表，汽车顶置空调,带集成加热和除霜功能的冷暖空调，每个门边都有一个扶手，地板铺黑色橡胶，CD播放机、收音机及USB播放插口，配备电动风档刮水器及清洗器、遮阳板，装配电动车窗等（包括但不限于此）。驾驶室颜色为乳白色。

后视镜：2个后视镜。

（2）发动机

发动机：选用中国重汽发动机，最大输出功率为247kw。

5.1.3.2 上车厢体

*（1）起重臂技术要求

起重机额定能力：9954kN.m

举升能力：最大6356㎏

液压吊臂伸长范围：4160mm～10000mm

起重臂回转角度：400度

提升高度：9144mm（从吊车底座算起）

收起后的高度：970mm（从吊车底座算起）

收起后的全部长度：4800mm

标准无线调频控制装置，用来控制吊车的各种动作和发动机的起停。

装有过负荷显示灯的过负荷保护装置。

带有显示灯的防止提升钢丝绳过卷保护装置。

液压支腿：在检修车的后部装配了一套全液压支腿，用于起重机作业时支撑车架。

（2）起重臂滚筒性能特性

液压驱动行星减速滚筒，无负荷的单线卷绕和放线速度： 20m/min（65FT/min），绞车钢丝绳：φ12.7mm×36576mm(120' * 1/2")。

△（3）空气压缩机:

英格索兰螺杆式空气压缩机,带有15米（50英尺） 1/2"空气软管卷盘。

空气压缩机额定排量：0.85-2.55m3/min；压力：5.6-12.3kg/cm2(80-175PSI)；储气罐：150L；散热器：垂直安装，空气冷却，铝质散热器，并带有完整的空气处理单元，压力表，小时表，空滤阻塞指示器等；动力源: 空气压缩机置于车厢内，采用液压马达驱动，联轴器带有弹性缓冲垫。

△（4）焊机

品牌：米勒

数量：1台

焊机型号： Dimension812

各配1把焊枪和 1套气保焊自动送丝机构。

焊机输入电源：95A

额定输出电流/电压/循环能力：815/44/100%

（5） 柴油发电机组(焊机与柴油发电机各自独立，该发电机组主要为焊机供电)。

额定功率:80KW，输出电压:380/220V，频率:50Hz，额定转速: 1500PRM。

*（6）液压站

动力源：PTO通过主车发动机取力，液压主泵为液压系统提供动力。液压系统过滤精度：9微米，系统流量160L/min,系统压力250bar,油箱容积:189L。

（7）钳工工作台

配置标准钳工工作平台，体积小，设计合理。并配备203.2mm(6") 精密台虎钳，以及203mm(8")台式砂轮机。

（8）工具柜

工具柜：宽762mm*高1123.95mm*深457mm，采用多层抽屉式，抽屉配备锁销和T型拉手，外设工具标签，可存放各种常用钳工工具，抽屉布置便于工具取放。工具柜内存放角磨机、套筒扳手、气动扳手、手电钻等工具。

△（9）焊条干燥箱

焊条容量：6.8kg ；焊条长度：45.7 cm；可使用电压：120VAC/DC。

*（10）电缆、卷管器和支撑架

焊接电缆弹簧卷电缆器和支撑架，可卷直径为1/2英寸的焊接电缆75英尺。在焊接时通过棘齿可以将焊枪电缆控制在任意长度，通过弹簧可以实现电缆的收放。

装配一套弹簧卷管器和支撑架，可卷直径为1/2英寸的气管75英尺。在焊接时通过棘齿可以将气管控制在任意长度，通过弹簧可以实现气管的自动回收。

（11） 电气系统及仪表

2个成对高亮度氙气前照灯（保证夜间正常工作需要），带有远近变光功能，前照灯圈镀铬；驾驶室顶部安装5个示廓灯；前部左右转向灯，后部左右停车灯，尾灯，转向灯和倒车灯。驾驶室顶部安装磁座式警示灯（高亮度LED）。

驾驶室设有各种显示仪表以及照明灯、仪表灯；所有灯具均具有防水防震性能、便于维修、外型美观。

车厢顶部设有照明灯，可以给车厢提供足够的照明，车厢尾部装有2个工作灯，保证正常工作需要；电子倒车警报器符合SAE J994 以及OSHA标准。

（12）防腐和油漆

焊接检修车车体和所有附属设备的部件在组装前进行零部件内部的垃圾清除，如金填充物、属切削等，内外表面都彻底清除了所有的轧屑、锈皮、油脂等；所有供货的钢结构都进行了喷砂处理。同时在出厂前进行必要的表面除锈处理。并按相关国际标准喷涂底漆和面漆。喷涂的两层底漆和两层面漆干膜总厚度为4×45μm, 所有防腐材料和油漆采用符合国家相应标准的产品。

未涂漆的外加工表面在国外出厂前进行相关处理，以便在运输或储存时能防止腐蚀。电气设备涂漆符合相应制造标准。

如果运输、储存、安装过程中损坏漆层或涂层，投标方在招标方现场重新喷漆及修整。

5.1.3.3 一般技术要求

焊接检修车的结构、性能及参数如下：

（1）底盘：4X2（双后桥驱动）,载重能力：18000㎏

（2）发动机:功率 (231KW)310HP@ 2200rpm

（3）起重臂：额定能力：9954kN.m

（4）空气压缩机: 英格索兰螺杆式空气压缩机

（5）焊机: 米勒Dimension812

（6）柴油发电机组:80KW

5.1.3.4发电机组

品牌：康明斯

数量：1台

发动机启动方式为电机启动，启动按钮安装在便于操作的位置。发电机组装配输出电压、电流指示表，安装位置易于操作人员观察。发动机排烟管延伸到车厢外部，排烟管具有防水、防尘等功能。

发电机组主要参数要求：

（1）发电机组型号：C110 D5康明斯发电机组

（2）发电机组装机容量(常用/后备)：100 KVA /110KVA

（3）发电机组有功功率(常用/后备)：80KW/88 KW

（4）发电机组控制系统：PCC1301

（5）发动机型号：康明斯4ISBeG1(涡轮增压、中冷)

（6）发动机额定功率(常用/后备)：94/102KW@1500Rpm

（7）调速方式：电控式

（8）额定转速（r/min）：1500

（9）输出电压：400V/230V

（10）外形尺寸(mm)：1977*1046*1311

（11）配置114 升柴油箱，可以保证电焊机在600A/40V/100%负荷下连续工作13小时以上，可以保证31到38小时的高速空转。

5.1.3.5*手自一体焊机

品牌：米勒

数量：1 台

焊机型号：Dimension812

配1把焊枪和1套气保焊自动送丝机构。

焊机输入电源：95A

额定输出电流/电压/循环能力：815/44/100%

米勒焊机为多用途直流弧焊机，能产生优良的恒压及恒流电源特性，单台焊机可实现多种焊接功能。

米勒焊机可用于熔化极气体保护焊，药芯焊丝埋弧焊，手工焊及碳弧气刨。仅用单个电位器即可调节全范围的输出控制，达到优良的焊接特性。

5.1.3.6空气压缩机

品牌：英格索兰

数量：1台

型号：3000E30/12

额定排量：0.85- 2.5m3/min

压力:5.6-12.3Kg/c㎡（80-175PSI）

储气罐：150L

散热器:垂直安装，空气冷却，铝质散热器。

动力源:空气压缩机安装于车厢内，驱动方式： 液压马达驱动，联轴期待有弹性缓冲垫。

5.1.3.7 液压泵站

动力源：从主车发动机上（PTO）取力，过滤装置滤油精度：≤      9 微米，油箱容积: 180-189 L。型号由投标人具体说明。

5.1.3.8工具柜

采用抽屉式，抽屉配备锁销，外设工具标签，可存放各种常用钳工工具，抽屉布置便于工具取放。工具柜内存放角磨机、套筒扳手、气动扳手、手电钻等工具。

5.1.3.9焊条干燥箱

焊条容量：6.8 kg

可放置焊条长度：45.7cm

用电电压：380 V；功率：6000W

温度范围：38～149°C；自动温度调节器：刻度设定调节。

内部尺寸：直径8.89cm，长47cm；干燥箱净重:5.9㎏。

5.1.3.10 气焊装置

配置一套气焊装置，包括一个氧气瓶和一个乙炔气瓶、氧气表、乙炔表、割枪、焊枪，气管长度不小于15m。

5.1.3.11△电缆、卷线器、卷管器和支撑架

装配6套自动电缆卷线器和支撑架，可卷放直径为13mm和长度为30米的电缆。其中4套用于电焊机焊接线，另2套分别卷放220V电源电缆线和380V电源电缆线。在卷放电缆时，可控制电缆伸长长度，可以实现电缆的自动收放。

装配一套卷管器和支撑架，可卷气管的直径为1/2英寸、长度为25米。在焊接时可以将气管控制在任意长度，可以实现气管的自动回收。

自动卷线器、自动卷管器和支撑架均选用进口品牌。

5.1.3.12△配电盘

在单独密封的厢体内安装1个配电盘，配电盘包括1个380V/60A断路器、1个220V/32A 断路器、1个380V/20A插座、2个220V/16A插座，380V/60A断路器与380V/20A插座面板连接，220V/32A 断路器与220V/16A插座面板连接。

另配置3芯电缆快速接头1套、4芯电缆快速接头1套(型号由投标方提供)，分别安装在220V电源电缆线和380V电源电缆线的一端，2根电缆线的另一端分别连接220V和380V插头。2套电缆安装在自动电缆卷线器上。(功能及用途详见5.1.3.11)。

5.2性能要求

5.2.1设计标准及规范

焊接车的设计和制造要按照有关国家和行业标准，以及投标方的全面质量管理法规来进行。制造和从外部购买的产品须符合投标方的规范和标准。投标方在报价中应列出其设备在设计时采用的主要标准和规范。

投标方要允许用户的代表对测试程序与方法进行检查，并允许其制定有效的质量保证计划，允许其检查生产记录、测试结果以及有关的文档材料，投标方保存所有的原始资料。

5.2.2 质量检验

投标方提供的设备上的所有钢材都经过了目视检验。重要零部件及焊接结构件等，应进行超声波检测或X光检测，重要承载部分的钢材有工厂质检合格证书。

5.2.3 设计和制造要求

中标方必须按时保质保量地制造完成全部供货，提供必要的现场安装材料、安装设备、测试仪器仪表、专用工具、配件及完满的技术服务，中标方负责完成全部组装、测试及试运转工作。

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.2.4防腐和油漆

焊接车车体和所有附属设备的部件在组装前都进行了内部的垃圾清理，如填充物、金属切削等，内外表面都彻底清除了所有的轧屑、锈皮、油脂等；所有供货的钢结构都进行了喷砂处理，同时在出厂前也进行了必要的表面除锈处理，并按相关国家标准喷涂底漆和面漆。整车油漆颜色为乳白色。

5.2.5标牌

焊接车所有的总成部件都装有铭牌，铭牌是标有该总成件的主要技术规格参数，配套厂的总成件铭牌都完好保留，便于察看。仪表盘、铭牌、安全标志及说明等要采用中文书写。

5.2.6 安全性要求

要求设备使用安全可靠，工作机构必须达到最大工作载荷的安全强度，结构件不得出现变形、开裂等故障。整个机器配备必要的安全装置，包括专用的移动或旋转部件的保护罩，梯子都具有防滑功能。

5.2.7消防设施

配备灭火装置，使用性能安全可靠，能够有效避免误动作，灭火剂使用惰性气体。

5.2.8投标人需提供各种油、脂、液的技术标准。

5.2.9 所有机械设备及材料的选用，其工作环境温度按第2节中所述的条件考虑。

5.2.10 若设备为原装进口设备，中标方供货时需要提供原产地证明。

5.3其他技术要求

5.3.1需投标人提供的技术参数

根据本招标技术附件所述的各项条件及技术要求，请投标人确定适合型号的焊接车，并报出各系统详细的技术参数、品牌、产地等（如下表所列，包括但不限于此）。

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车外形尺寸 |  |  |  |  |
| 2 | 行驶 参数 | 最小转变半径 |  |  |  |
| 3 |  | 最小离地间隙 |  |  |  |
| 4 |  | 接近角 |  |  |  |
| 5 |  | 离去角 |  |  |  |
| 6 |  | 制动距离最大爬坡能力 |  |  |  |
| 7 |  | 最高行驶速度（重载、空载） |  |  |  |
| 8 |  | 其它 |  |  |  |
| 9 | 上车 配置 | 柴油发电机组 |  |  |  |
| 10 |  | 电焊机 |  |  |  |
| 11 |  | 空气压缩机 |  |  |  |
| 12 |  | 起重臂 |  |  |  |
| 13 |  | 液压系统 |  |  |  |
| 14 |  | 焊条干燥箱 |  |  |  |
| 15 |  | 钳工工作台 |  |  |  |
| 16 |  | 工具柜 |  |  |  |
| 17 |  | 台钻 |  |  |  |
| 18 |  | 气焊装置 |  |  |  |
| 19 |  | 卷线器、卷管器 |  |  |  |
| 20 |  | 配电盘 |  |  |  |
| 21 |  | 其它 |  |  |  |
| 22 | 发动机 | 型号 |  |  |  |
| 23 |  | 制造厂家/国别 |  |  |  |
| 24 |  | 缸数 |  |  |  |
| 25 |  | 冲程 |  |  |  |
| 26 |  | 总功率（kw/hp） |  |  |  |
| 27 |  | 飞轮功率（kw/hp） |  |  |  |
| 28 |  | 最大扭矩 |  |  |  |
| 29 |  | 其它 |  |  |  |

- 第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

投标人需提供完整的测试报告。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前5天通知采购人。

- 投标人负责将标的物运输到采购人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- （1）设备运输、安装过程发生的一切事宜由投标人负责，包括意外风险、安装质量及安全事项负责。

- （2）中标人负责设备安装，并对设备安装进度和质量负责。设备安装调试期间，招标方将方配合中标人，为中标人提供所需的辅助工器具。中标方负责设备的调试。并为招标方提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

（1）试运行、考核

生产考核方式为焊接车作业 30天，每天作业5-10小时，在考核期内设备可出动率不低于95%。故障连续停机时间不超过5小时，否则重新进行考核。考核期内设备出现故障均由中标方负责，包括所需配件及材料。

（2）不合格产品

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在  6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第1天计算。

（3）设备验收

1）设备考核通过后，双方对设备进行验收。验收标准为合同技术附件规定的相关要求。验收通过后，招标方为中标方出具出具验收证明。

2）不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

3）如果被认定为不合格设备，投标方要无偿更换设备，在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标方使用。

- 第8节 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

（3）在整机质量保证期内，由于设备设计缺陷、制造质量、材料质量等原因引起的设备零部件损坏，由于设备质量原因造成的零部件损坏，由中标方负责无偿进行更换或维修。

（4）投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。如是否定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标人及投标人所选择的主要部件供应商/分包商均应在中国境内设有售后服务机构，能够直接向招标方提供技术支持，当设备出现故障后，保证24小时内到达招标方现场。

（5）投标人应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向中标方正常订购配件时，中标方能给招标方多少优惠。如果招标方遇有配件急需时，中标方如何以最快的速度给予支持。

（6）投标人应在投标书中说明焊接车质保期满后，中标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。对于招标方遇到的突发故障需要中标方帮助处理时，中标方如何以最快的速度给予支持。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

（1）在焊接车安装、调试、试运行以及整机质量保证期内，中标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证焊接车能顺利投入使用。

（2）投标人在报价中应根据上述要求详细列出服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。首次保养工作由中标方负责完成，在招标方现场进行保养，保养所需材料及人工均由中标方提供。

（3）设备到货后，中标人要派遣培训专家到投标人现场，为投标人维修和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于7天。

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1 投标方必须提供包含下表所列(但不仅限于此)的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）合格证各1套，并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标方报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作保养手册 | 中文 5 套 | 随设备 |
| 2 | 维修手册 | 中文 5 套 | 随设备 |
| 3 | 配件图册(包括上、下车及发动机部分配件) | 中文 5 套 | 随设备 |
| 4 | 培训手册 | 中文 5 套 | 培训时提供 |
| 5 | 出厂测试报告 | 每台 1 套 | 随设备 |
| 6 | 合格证(包括整车、储气罐等) | 每台 1 套 | 随设备 |
| 7 | 空压机及气罐特种设备检验证(招标方所在地质量技术监督局检验合格证) | 各1套 | 设备验收前交付 |

9.2.2  技术资料有关问题的说明

（1）“维修手册”和“配件手册”的内容不仅要涵盖中标方本公司生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，中标方应将外购部件供货商提供的资料全部提供给招标方。“配件图册”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件，外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

（2）“维修手册”中要求详列有关检修工艺及技术标准，如拆装工艺及其技术标准；详列首次加注油及油脂的牌号和数量及其性能参数；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容。

（3）如果中标方交付的技术资料和图纸不完整或与提供设备系统不相符、或在运输途中丢失或损坏，中标方在接到招标方索要缺失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

（4）设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

5上述各种技术资料要求一并提供3套可编辑的“电子版本”光盘。

- 第10节 其它