公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：全自动洗地吸干机技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1 神华准格尔能源有限责任公司设备维修中心厂址位于准格尔旗薛家湾镇准能设备维修中心内，距离呼和浩特市120公里，距离鄂尔多斯市130公里，交通方便。

2.1.2 本项目用于全自动洗地吸干机的设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.3 自然环境条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度：1300m；该地区的地震等级为7级；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2其他说明

2.2.1 设备用途及工作制度

设备用于卡车保养间及维修场地清洗工作。工作制度每天 1 班，每班 8 小时。

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 投标人提供完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标书各项条件及技术要求的全自动洗地吸干机3台，其中包括安装调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的油、脂、液等）。中标人负责设备现场组装、调试工作，包括人工及材料。

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗地吸干机 | 3 | 台 |  |
| 8 | 备件 | 1 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |
| 9 | 随机专用工具 | 1 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |
| 10 | 技术资料 | 1 | 批/台 | 详见第九节，包含报价中 |
| 11 | 其他 | 1 | 批/台 | 投标人详细列出，包含于报价中 |

- 设备需求说明：

- 投标人需对设备随机备品备件、专用工具在报价文件中按照规格型号、数量、用途等信息详细列出。

- 本项目供货安装界面如下：

单台全自动洗地吸干机必须包括以下内容但不限于此。

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 结构特点 | 制造厂家/国别 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗地吸干机 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 洗地系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 驱动系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 电瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术资料 |  |  |  |  |  |  |

3.2时间及地点要求

合同签订3个月内，所有设备交货至准能设备维修中心。投标人应在设备到货后1个月内完成安装调试工作。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

- （1）配合的现场监管人员。

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范符合全自动洗地吸干机的现场使用，全自动洗地吸干机作为室内清洁设备，在检修厂房的现场清洁地面。

- 第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

5.1.2 全自动洗地吸干机技术参数

（1）主要技术参数

| 项目 | 数值 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器基本长度：in/mm | 87.9 /2230 |  |  |
| 带预扫装置的机器长度： in/mm | 113/2870 |  |  |
| 宽度：in/mm | 46 /1168 |  |  |
| 高度（方向盘顶部）： in/mm | 58.25 /1480 |  |  |
| 带机顶保护架：in/mm | 82.5/2096 |  |  |
| 带标准510ah电瓶的机器重量： lb/kg | 3365 /1525 |  |  |
| 最小转弯直径：in/mm | 93.25 /2370 |  |  |

5.2性能要求

5.2.1 结构性能描述

全自动洗地吸干机配备洗地系统、驱动系统、电瓶等装置机构，配备包裹式全钢保护栏，具备在恶劣的工业环境中，最大程度地提高清洁性能的特点，能够完成拾取碎片和尘土等工作。

5.2.2 投标人对全自动洗地吸干机的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

5.2.2.1 主机

洗地系统

驱动系统

电瓶

5.2.2.2 其他

在上述机械结构性能的描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格型号、数量、功能、重量及工作原理等。

5.2.3 技术要求

*5.2.3.1 整机工作参数：

设备必须为整机原装进口。

必须带有EC-H2O（电解水）纳米清洁泡沫清洗功能。

设备的消泡室不小于60升。

水箱质保十年。

机器基本长度：87.9 in/2230mm。

带预扫装置的机器长度：113 in/2870mm。

宽度：46 in/1168mm。

高度（方向盘顶部）：58.25 in/1480mm。

带机顶保护架：82.5 in/2096mm。

带标准510ah电瓶的机器重量：3365 lb/1525kg。

最小转弯直径：93.25 in/2370mm。

噪音水平（操作人员听到的）：

刷盘模式：65 dba;kpa 3 dba。

滚刷模式：66 dba;kpa 3 dba。

5.2.3.2 主机

（1） 洗地系统

清洁宽度：40 in/1015mm。

带洗地边刷：52 in/1320mm。

带右扫地边刷：46 in/1165mm。

带双扫地边刷：52 in/1320mm。

预扫系统：49.4 in/1254mm。

主滚刷：

刷子速度：500rpm。

刷子直径：9 in/230mm。

刷子向下压力（最大至）：550 lb/250kg。

刷子马达（无刷型）：1.5 hp/1.125kw。

碎片垃圾箱：.7ft³/20L。

主盘刷：

刷子速度：315rpm。

刷子尺寸直径：20 in/510mm。

刷子向下压力（最大至）：550 lb/250kg。

刷子马达（无刷型）：1.5hp/1.125kw。

可预扫装置：

碎片容量（总体）：1.3ft³/37L。

过滤器容量：1.0ft³/28L。

水箱：

*清水箱：75 gal/285L。

*污水箱：91.1 gal/346L。

除雾消泡室：16.1 gal/61L。

真空风扇（2个）：2*.8 hp/2* 6 kw。

速度：14500 rpm。

吸水高度：65 in/1650mm。

（2）△驱动系统

前进驱动系统（运输时可变至）：5.5 mph/9 km/h。

前进驱动系统（洗地时可变至）：4.0 mph/6.5 km/h。

后退驱动系统（可变至）：3 mph/5 km/h。

速度控制：电子控制-交流电。

爬坡能力（基本单位/带爬坡装置）：

爬坡能力（拖车空载时爬坡能力）：12°/21%|12°/21%。

空载时爬坡能力：7°/12%|8.5°/14.8%。

工作（洗地时）：5°/8.7%|6°deg/10.5%。

（3）△电瓶

电瓶可选包：（最高至3.5小时） 36v 510 ah c/6。

电瓶充电器可为所选的电瓶充电：(最高至5.75小时）36v 750 ah c/6。

(最高至7.5小时） 36v 930 ah c/6。

5.3其他技术要求

5.3.1 设计标准及规范

全自动洗地吸干机的设计和制造要按照有关国家和行业标准，以及投标方的全面质量管理法规来进行。制造和从外部购买的产品须符合投标方的规范和标准。投标方在报价中应列出其设备在设计时采用的主要标准和规范。

投标方要允许用户的代表对测试程序与方法进行检查，并允许其制定有效的质量保证计划，允许其检查生产记录、测试结果以及有关的文档材料。

5.3.2△质量检验

投标方提供的设备上的所有钢材都经过了目视检验。重要零部件及焊接结构件等，应进行超声波检测或X光检测，重要承载部分的钢材有工厂质检合格证书。

5.3.3设计和制造要求

中标方必须按时保质保量地制造完成全部供货，提供必要的现场安装材料、安装设备、测试仪器仪表、专用工具、配件及完满的技术服务，中标方负责完成全部组装、测试及试运转工作。

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.3.4△防腐和油漆

全自动洗地吸干机车体和所有附属设备的部件在组装前都进行了内部的垃圾清理，如填充物、金属切削等，内外表面都彻底清除了所有的轧屑、锈皮、油脂等；所有供货的钢结构都进行了喷砂处理，同时在出厂前也进行了必要的表面除锈处理，并按相关国家标准喷涂底漆和面漆。

5.3.5标牌

全自动洗地吸干机所有的总成部件都装有铭牌，铭牌是标有该总成件的主要技术规格参数，配套厂的总成件铭牌都完好保留，便于察看。仪表盘、铭牌、安全标志及说明等要采用中文书写。

5.3.6△安全性要求

要求设备使用安全可靠，配套的压力工作机构必须达到最大工作载荷的安全强度，结构件不得出现变形、开裂等故障。所有走台和梯子都具有防滑功能。

5.3.7△消防设施

配备2个灭火装置，使用性能安全可靠，能够有效避免误动作，灭火剂使用惰性气体。

5.3.8投标人需提供各种油、脂、液的技术标准。

5.3.9 所有机械设备及材料的选用，其工作环境温度按第2章中所述的条件考虑。

5.3.10 若设备为原装进口设备，中标方供货时需要提供原产地证明。

5.3.11 *需投标人提供的技术参数

根据本招标技术附件所述的各项条件及技术要求，请投标人确定适合型号的全自动洗地吸干机，并报出各系统详细的技术参数、品牌、产地等（如下表所列，包括但不限于此）。

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号规格 |  |  |  |
| 2 | 机器长度 | mm |  |  |
| 3 | 机器宽度 | mm |  |  |
| 4 | 机器高度 | mm |  |  |
| 5 | 最小转弯直径 | mm |  |  |
| 6 | 噪音水平 | dba |  |  |

- 第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

投标人需提供完整的测试报告。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前5天通知采购人。

- 投标人负责将标的物运输到采购人指定地点，标的物所含的运费、装卸费等一切费用由中标人承担。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- 本项目安装工程量清单（如有）。

- （2）设备运输、安装过程发生的一切事宜由投标人负责，包括意外风险、安装质量及安全事项负责。

- （3）中标人负责设备安装，并对设备安装进度和质量负责。设备安装调试期间，招标方将方配合中标人，为中标人提供所需的辅助工器具。中标方负责设备的调试。并为招标方提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

（1）试运行、考核

生产考核方式为全自动洗地吸干机作业 30天，每天作业5-10小时，在考核期内设备可出动率不低于95%。故障连续停机时间不超过5小时，否则重新进行考核。考核期内设备出现故障均由中标方负责，包括所需配件及材料。

（2）不合格产品

若设备未通过首次考核，再经过更换配件及其他方法处理后，在6个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则该设备视为不合格产品。6个月的期限是从首次考核试运行开始的第1天计算。

（3）设备验收

1）产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。验收通过后，招标方为中标方出具验收证明。

2）不符合合同规定的要求及相关标准、规范或未通过考核，则不能通过验收。未能通过验收的设备将被视为不合格设备。

3）如果被认定为不合格设备，投标方要无偿更换设备，在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备投入使用之前，原设备继续由招标方使用。

- 第8节 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

- 主要部件的延伸质量担保（单独报价，此报价包含在投标总价中）

- 在正常使用条件下，中标人对由于材料缺陷、制造工艺、制造质量的原因而损坏的主要总成部件提供延伸担保，延伸担保的内容如下。

| 序号 | 项 目 | 延伸质保时间 | 年质保价格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷子马达 | 3年 | 元/年 |  |
| 2 | 水箱 | 3年 | 元/年 |  |
| 3 | 真空风扇 | 3年 | 元/年 |  |

- 延伸担保日期从全自动洗地吸干机整机质量保证一年期满双方签字之日算起。在延伸质量担保期内，由于质量原因造成以上零部件的损坏，中标人无偿进行更换或维修。

（4）投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方以支持。如是否定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。投标人及投标人所选择的主要部件供应商/分包商均应在中国境内设有售后服务机构，能够直接向招标方提供技术支持，当设备出现故障后，保证24小时内到达招标方现场。

（5）投标人应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向中标方正常订购配件时，中标方能给招标方多少优惠。如果招标方遇有配件急需时，中标方如何以最快的速度给予支持。

（6）投标人应在投标书中说明全自动洗地吸干机质保期满后，中标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。对于招标方遇到的突发故障需要中标方帮助处理时，中标方如何以最快的速度给予支持。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

（1）在全自动洗地吸干机的安装、调试、试运行以及整机质量保证期内，中标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到投标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为投标人提供技术上的帮助和支持，以保证全自动洗地吸干机能顺利投入使用。

（2）投标人在报价中应根据上述要求详细列出服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。全自动洗地吸干机首次保养工作由中标人负责完成，在投标人现场进行保养，保养所需材料及人工均由中标人提供。

（3）设备到货后，中标人要派遣培训专家到投标人现场，为投标人维修和操作人员提供必要的技术培训，培训时间不少于7天

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1 投标方必须提供包含下表所列(但不仅限于此)的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）合格证各3套，并按下表要求时间交货，下表中未要求的交货时间请投标方报出。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作保养手册 | 中文3套 | 随设备 |
| 2 | 维修手册 | 中文3套 | 随设备 |
| 3 | 配件图册(包括全车及发动机部分配件) | 中文3套 | 随设备 |
| 4 | 培训手册 | 中文20套 | 培训时提供 |
| 5 | 出厂测试报告 | 每台1套 | 随设备 |
| 6 | 合格证 | 每台1套 | 随设备 |

9.2.2  技术资料有关问题的说明

（1）中标人提供电气控制系统图等。

（2）“安装维修手册”包含与安装维修有关的所有工艺及技术标准。如拆装工艺、现场焊接工艺、表面防腐、联轴器、高强螺栓连接等技术标准。

（3）“安装维修手册”和“配件图册目录”的内容不仅涵盖中标人制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成部件时由供货商提供的资料，中标人将全部提供给买方。“配件图册目录”中设备上所有的总成件将有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

（4）“安装维修手册”中详列有关检修方法及技术标准；详列首次加注油及油脂的牌号和数量，上述牌号指世界主要大公司的对应牌号，如无对应牌号要列出其性能参数；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列大型结构件、液压系统等的定期安全检查项目与标准；详列高强度螺栓的使用部位、强度等级和拧紧力矩。

（5）由中标人交付的技术资料和图纸应是及时的和被买方认可的，买方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

（6）如果中标人交付的技术资料和图纸发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，中标人在接到买方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向买方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

（7） 中标人将提供6套上述各种技术资料的可编辑的“电子版本”光盘。

- 第10节 其它