公告附件：

第一包：加油车技术规范书

- 第1节  货物需求

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油车 | 25m3 | 台 | 9 | 合同签订后6个月 | 神华准能公司黑岱沟露天煤矿现场 | 选用斯太尔或同等参数底盘，7台带加油平台+2台不带加油平台 |
| 2 | 随机备件 |  | 批 | 9 | 同上 | 随设备 | 每车一批 |
| 3 | 专用工具 |  | 批 | 9 | 同上 | 随设备 | 每车一批 |
| 4 | 技术资料 |  | 套 | 9 | 同上 | 随设备 | 每车一套 |
| 5 | 首次保养材料（机油、机滤和空滤） |  | 套 | 9 | 同上 | 随设备 | 每车一批 |

说明：

7台带加油平台加油车的防静电加油枪选用2.5″，2台不带加油平台加油车的防静电加油枪选用2″。

说明车辆在中华人民共和国工信部公告及批次，注明排放标准。

- 第2节  使用条件

投标设备必须满足以下使用条件：

- 设备用途及工作制度

- 给矿用内燃设备如卡车、推土机等设备加注柴油；

- 将本车罐内的柴油注入到加油站油罐内；

- 通过两车的加油系统对接，将本车罐内的柴油注入到其它油罐车内；

- 通过两车的加油系统对接，利用本车加油系统的自吸功能，将其它油罐车内的柴油吸入到本车罐内；

- 利用本车加油系统的自吸功能，将矿用卡车油箱内的柴油吸入到本车罐内；

- 工作制度每天1班，每班8小时。

- 气候条件及工作环境

年平均温度  5.3  ～  7.6  ℃，最高气温达  39.4  ℃，最低气温为  -34  ℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为  231  ～  459.5  mm，年蒸发量为  1824.7  ～  2896.1  mm；海拔高度  1300  m；该地区的地震烈度为  7  级；设备在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速  23  m/s。

- *设备使用的道路条件

加油车主要工作在露天矿坑下，道路条件相对较差，最大纵坡为12%。要求加油车具有良好的越野性能，具有足够的爬坡能力和制动能力。

- 第3节  技术要求

- *设备规格及要求

该车为矿区使用，无需上牌照，需满足技术要求

油罐：有效容积：≥  25  m3

装载介质： 轻柴油

加油系统出口排量： ≥  300  L/min，最大可达  700  L/min。

整车通过高度：≤  3500  mm

最小离地间隙：≥  350  mm

7台带加油平台+2台不带加油平台

- 3.1.1Δ投标人对加油车的结构、性能及参数按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。并说明各部件在正常作业条件下的使用寿命。

底盘

油罐

加油系统

驾驶室

梯子、栏杆、人行道

其他

- 结构性能及技术要求

- *底盘

型号：陕汽SX5310GYYMB6或同等参数底盘 国五排放标准

驱动方式：8*4双后桥驱动（四桥）

发动机参考型号：WP9H336E50

生产厂家：投标人填写

额定功率：≥   247   kw（  336  马力）

发动机配置预热装置和低温冷启动装置

采用助力转向系统和断气刹车系统，并设有蓄电池总开关。

轮胎选用子午线轮胎（钢丝轮胎）。

- 油罐

- 油罐主要由罐体、防浪板、人孔盖、呼吸阀、油标尺、围板、副车架、胶管筒等组成，油罐要求采用优质碳素钢板焊接而成。罐体要求采用圆矩形截面，罐体与汽车大梁通过U形螺栓和止推板相联接。

- 要求选用不低于Q235A的国标钢板制作。油罐前后壁、封头钢板厚度不小于  6  mm，桶体钢板厚度不小于  5  mm。罐体要求一次性卷制成型。

- 油罐要求内部隔板包边处理、双面满焊，隔板采用碟型防浪钢板。

油罐内部、所有管路及人孔盖必须经过严格的除锈防腐处理。油罐加装柴油后，不得发生油漆脱落和罐体锈蚀现象。

- 油罐罐顶要求采用宽体中间溢油槽和花纹钢板踏板的结构，花纹钢板踏板设在溢油槽中间。在罐顶后端设两个排污口将溢油、雨水等通过固定在罐体上的1寸钢管排到地面，钢管下接软管，排污口距地面不大于  500  mm。

- 罐上部的人孔盖要求设有防爆减压呼吸阀。人孔盖及呼吸阀必须采用耐油型密封，密封效果良好，不得有溢洒现象。人孔盖要求采用专用防盗设计，开启方便迅速。

- 油罐右侧要求安装液位计，以便察看油罐内的贮油量。

- 油罐的尾部要求左右侧各安装一只  3″ 的自流球阀（带锁箱），每只球阀通过独立控制的海底阀与油罐相连接。

- 筒分别设置在油罐的左右两侧，供存放输油胶管用。

- 加油系统

- *油泵流量≥  35  m3/h。

- 油泵要求由取力器驱动，取力器安装在底盘主变速箱上，取力器齿轮与变速箱齿轮的啮合与断开靠操纵电磁阀实现，操纵装置安装在驾驶室内的操纵面板上。

- 要求安装于油罐底部，油泵采用齿轮式油泵，要求便于拆装和维修，离地距离大于  400  mm。

- 油泵与油罐通过海底阀连接。

- 油泵与油罐之间要求设置过滤器，油泵与计量表之间设置精过滤器，过滤器通过性能匹配管路系统。

- 管路系统由球阀、快速接头、连接管道、加油软管等组成。连接管道要求采用无缝钢管焊接而成。各管路接头均配置防尘盖。

- 副驾驶员侧油罐下方安装控制箱，箱体内包括快速接头、球阀、精过滤器、流量计、进出油口、真空表等。箱体为双开门，门上装锁。箱内的元件要布置合理，便于操作、观测、维修和更换。另一侧如空间允许，设计安装工具箱，箱体为双开门，门上装锁。

- *流量计选用 防爆椭圆齿轮 流量计，公称通径 65 mm，精度等级 0.2 级，流量范围  9—30  m3/h，压力1.6Mpa；读数要求现场机械指针显示，并输出脉冲信号三线制；具备总计量功能和单次计量功能（单次可归零）；流量计为24VDC供电，要求具备24V脉冲输出功能，单个脉冲对应流量应小于0.1升；可支持第三方检测机构校准；流量计要求国标法兰连接，安装位置合理、牢固、便于观察、拆装和维修。

流量计下游应安装防爆电磁阀，电磁阀公称通径  65  mm，法兰连接方式。24VDC供电，电开常闭式，零压启动。带开闭状态反馈，反馈信号为干接点。

流量计安装在泄压回路下游，要求水平安装(保证泄压流量不经过流量计)，电磁阀安装在流量计和加油枪之间，要求水平安装。

- 流量计出口安装固定的输出钢管并从箱体内引出，与加油胶管以快速接头的形式连接，不工作时加油胶管固定在油罐两侧，加油油枪插入油枪架中并有集油杯，便于取放、使用。

- 系统设置可靠的溢流回路，当油枪关闭时实现溢流，溢流压力设定能够保证系统安全可靠运行。

- 给设备加油的出口设计两种方式，一个出油口采用防静电加油枪，另一个出油口采用快速接头形式，前端输油管路通过三通过一个三通转换成两路，每条管路通过各自安装的阀门关闭各自的加油管路。

*7台带加油平台加油车的防静电加油枪选用  2.5″ ，2台不带加油平台加油车的防静电加油枪选用  2″ ；均布置在车辆的右侧，便于加油工加油。加油枪带自锁开关，要求轻便，不得通过快速接头与加油软管连接。防静电加油枪不用时，放置在备用箱内。

快速接头加油枪设计在车辆的左侧安装，加油枪软管平铺放在备用油管管筒上，方便给830E和930卡车等设备通过快速接口加油。

- 枪连接胶管必须耐油、耐低温，要求质量轻，柔韧性好，加油软管长度为  5  m。

- 每台车配置两根与管筒等长的带快速接头的抽油管，其中1根为双快速接头，用于与另外加油车的对接排油或吸油，快速接头的规格应该与车上加油、吸油管路匹配。另1根一侧接快速接头，另一侧安装外径不大于胶管外径的铜质滤网，用于从矿用卡车燃油箱吸油。

- 驾驶室

- 驾驶室内要求配备冷/暖/除霜一体空调装置、收录机和遮阳板等。

- 驾驶室内仪表盘上安装控制开关，用于控制驾驶室后上部顶端安装可调整方向的LED照明灯。

- 驾驶室内地板统一订制防油防滑大包围脚垫，油门踩踏位置选用加强耐磨材料；驾驶室内座椅统一制做防油易清洁座套。

- 要求在驾驶室顶部安装1排可以旋转闪烁的LED警示灯。

- 梯子、栏杆、人行道

需要进入检查和维修的所有区域设有人行道、栏杆或梯子。所有走台都具有足够的净空高度。所有走台和梯子具有防滑功能。

- 其它

- 车架与罐体要求挂接两条防静电接地线。

- 驾驶室后上部顶端安装可调整方向的LED照明灯，照射加油枪头和快速接头，方便夜间加油作业。

- 在车尾部左右要求各安装1个可调整方向的LED倒车照明灯，便于夜间倒车作业。

- 配置电控制喇叭、气喇叭和大功率的倒车报警喇叭。

- 要求在油罐车大梁的后部配8kg 干粉灭火器2具，取用方便。

- 考虑到作业环境的特殊情况，要求发动机消音器前置，消音器的安装和固定选用加强型防松设计。

- 要求在发动机排气管上安装“防火罩”。

- 所有照明灯、转向灯、刹车灯和警示灯等的光源全部采用LED灯。

- 一般性技术要求

- 设计标准及规范

加油车设计符合ISO国际标准和国家行业标准。

- 质量检验

要求用在重要承载部位的钢材必须有钢材制造工厂质检合格证书。所有的钢材均要求进行目视检测。重要承载部位不得使用破坏性检验方法检验。

- 设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

- Δ标牌

所有的总成部件装有铭牌，铭牌标有该总成件的主要技术规格参数。配套厂的总成件铭牌保留完好。

- Δ防腐和油漆

所有供货的零部件表面采取适当的防腐措施。所有供货的钢结构进行喷砂、喷漆保护，所有供货部件出厂前进行必要的表面除锈处理。必要时，在现场安装后进行必要的补漆。所有防腐材料和油漆采用符合国家相应标准的产品。

罐体要求涂有防锈底漆、面漆、装饰条纹、贴反光标识，及“爆”字。油罐两侧喷“矿用加油车”字样。

- Δ安全装置

所有外露转动件设防护罩，危险区域设有明显标志。必要部位设栏杆和扶手。所有运动部件的运动范围设有紧急停机开关。制动器，仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志和说明采用国际通用符号标注，在设备到货后由卖方加贴中文标注。

该设备符合中国国家有关煤矿安全规程的规定。

- 投标人需提供各种油、脂、液的技术标准

- *招标人提出的特别技术要求

- 加油车加油平台

- 加油车油罐与驾驶室之间布置铝合金加油平台，加油平台采用防滑铝合金板。加油平台两侧安装高800mm的铝合金护栏；加油平台左侧安装登车梯，登车梯宽度不小于200mm，在登车梯上方，平台上的护栏留出宽度为600mm的缺口，便于人员上下。

- 加油车加油平台右侧靠近油罐处，布置宽≥500mm的滑动小平台，滑动小平台两侧护栏为≥800mm高；滑动小平台长度与主平台宽度一致，在左侧设置双向锁销，平常收回，加油时推出，侧向推出距离不小于1200mm，滑动小平台伸出方向的护栏高度≥1300mm，紧贴护栏设置一级高度≥500mm、宽度为≥300mm的台阶，以方便给矿用卡车加油，小平台及台阶均采用高强度防滑网格板，防腐处理。

- 加油平台上设置软管导向保持架，以使加油软管离开滑动小平台，导向保持架安装滑轮；滑动加油小平台护栏上方靠驾驶室近的位置和设置加油枪托架，便于放置、固定油枪和软管。

- 加油平台与驾驶室间安装护栏、发动机护罩，发动机护罩要方便拆卸和掀起。发动机护罩要防护严密（要求通长），避免加油时柴油洒落到发动机上。

- 罐体内不得发生油漆脱落现象。

- 设备清洁，设备出厂时，底盘燃油箱内杂质总量不得超过50g。

- 改造原车尾部保险杠为加强型。

- 在油罐车的后侧设便于人员上下油罐的铁扶梯，扶梯通过螺栓与罐体或机架固定。

- 需投标人提供的技术参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总重量 | kg |  |  |
| 2 | 底盘重量 | kg |  |  |
| 3 | 油罐重量 | kg |  |  |
| 4 | 额定载重 | kg |  |  |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |  |
| 6 | 最小离地间隙 | mm |  |  |
| 7 | 空载最高车速 | km/h |  |  |
| 8 | 负载最高限速 | km/h |  |  |
| 9 | 最大牵引力 | kg |  |  |
| 10 | 转弯半径 | mm |  |  |
| 11 | 发动机飞轮额定功率 | hp/ rpm |  |  |
| 12 | 发动机缸数，缸径×行程 | 个，mm |  |  |
| 13 | 发动机活塞排量 | L |  |  |
| 14 | 发动机额定转速 | rpm |  |  |
| 15 | 发动机最大扭矩 | N·m/rpm |  |  |
| 16 | 发动机最大扭矩时的转速 | rpm |  |  |
| 17 | 发动机燃油消耗率 | g/kWh |  |  |
| 18 | 发动机机油消耗率 | g/kWh |  |  |
| 19 | 发动机燃油箱 | L |  |  |
| 20 | 发动机油 | L |  |  |
| 21 | 额定爬坡度 | ° |  |  |
| 22 | 最大爬坡度 | ° |  |  |
| 23 | 油罐额定容积 | m3 |  |  |
| 24 | 轮胎直径×宽度 | mm |  |  |
| 25 | 轮胎气压 | Mpa |  |  |
| 26 | 轮辋直径 | mm |  |  |

- 第4节  供货范围及伴随服务

- * 完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术协议各项条件及技术要求的25m3加油车 9 台（7台加油车带加油平台且防静电加油枪选用2.5″，2台加油车不带加油平台且防静电加油枪选用2″。）。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、焊接材料、油漆、电气安装材料、首次加注的油、脂、液等）。

每台标配加油车包括但不仅限于下列配置（请投标人填出下表其它空格）：

机械部分：

| 序号 | 部件名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发动机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调 |  |  |  |  |  |
| 4 | 油罐 |  |  |  |  |  |
| 5 | 制动系统 |  |  |  |  |  |
| 6 | 前悬挂 |  |  |  |  |  |
| 7 | 转向系统 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加油系统、管路 |  |  |  |  |  |
| 9 | 轮胎 |  |  |  |  |  |
| 10 | 司机室 |  |  |  |  |  |

电气部分：

| 序号 | 部件名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电控系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起动机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |

- 可选配置：是否有推荐使用的可选配置，如有，请列出详细内容包括可选配置名称、规格型号、数量、用途等并报价，此报价不包括在投标总价中。

- 随机备件及专用工具（此报价包含在投标总价中，招标人选择）

- 每台加油车备品备件一览表：

| 序号 | 配件名称 | 规格及型号 | 数量 | 制造厂家 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器（粗） |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 空气过滤器（细） |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 机油过滤器（粗） |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 机油过滤器（细） |  | 2 |  |  |  |
| 5 | 燃油过滤器（粗） |  | 2 |  |  |  |
| 6 | 燃油过滤器（细） |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 机油 |  |  |  |  | 首次保养用油 |
| 8 | 备胎 |  | 1 |  |  |  |

工具清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 生产厂 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 随车工具 |  | 1 |  |  |  |

- 技术资料：详见第5节。

- 中检：详见第6节。

- 技术培训：详见第6节。

- 技术服务：详见第6节。

- 质量保证：详见第7节。

- 第5节  技术资料及交付时间

- △中标人必须提供包含下表所列内容（但不仅限于此）的中文技术资料各 9 套，并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名称 | 数量 | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作保养手册 | 9 套 | 随机提供 |
| 2 | 合格证 | 9 套 | 随机提供 |
| 3 | 罐体资料 | 9 套 | 随机提供 |
| 4 | 改装部分零件手册 | 9 套 | 随机提供 |

- 与技术资料有关的问题说明

- 《操作维修手册》中详列有有关的检修方法及技术标准，详细说明了高强度螺栓的使用部位、强度等级和紧固力矩。《操作保养手册》中详列有首次加注油及油脂的牌号和数量或对应牌号的性能参数，详列有设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容，详列有大型结构件、重要的总成部件、电气系统等的定期安全检查项目与标准。

- 加油车主机的外形尺寸和重量如下：长×宽×高＝×× mm, 重量：吨。

- 提供改装部分电子版技术资料各  9  套。其它资料（包括维修手册）光盘，当供货商提供时，将及时补供。

- 产品合格证。

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

- 第6节  合同中检、技术服务、技术培训

- 中检

在购买合同生效后，招标人将要派遣一个  2  人小组赴中标人工厂进行一次为期  5  天的制造中间检验。

- 6.1.1中检小组赴中标人公司的往返交通费用，以及在中标人所在地驻留期间的所有交通、办公、食宿及与检验相关的所有费用由  中标人  支付。中标人应免费提供必要的安全用具、办公设备、技术资料和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据等。

- 6.1.2中标人应提前  2  周内通知招标人中检的日程，招标人在收到中标人的中检通知后，应在抵达中标人公司的  1  周之前以传真形式通知中标人其中检小组成员姓名和其个人的详细情况。

- 技术服务

为使设备顺利地安装与运行，中标人派遣有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场进行技术服务，指导招标人使用单位完成安装、调试、试运转、性能考核和质保期内的所有工作。

中标人承诺在任何时候，一旦收到招标人要求派遣技术服务人员的通知，中标人的服务人员必须在  3  天内到达招标人现场，否则招标人有权按违约处理。违约金的计算按迟到的天数，从服务费中按比例扣除。

- 技术培训

培训在项目现场进行，培训对象为设备的操作和维修人员。中标人只需派遣培训专家到项目现场并承担培训专家在操作培训和维修培训期间所需的费用，培训时间不少于  3  天。

列出培训时间、人员和培训内容等的详细培训计划。

- 第7节  质量保证

- 整机质量担保

中标人整机的质量保证期限  12  个月，日期从加油车调试试运行考核验收合格后双方签字之日算起。在整机质量保证期内，由于设备供货质量造成设备连续停机时间超过  3  天（包含  3  天），整机的质量保证期要顺延，造成的零部件损坏，中标人无偿进行更换或维修。

- 质保期内由于投标方设计、制造等原因需要对合同设备进行重大变更造成长期停机时，质保期顺延。

- 第8节  安装、调试、考核和验收

- 设备的安装

安装工作由  投标人  完成，并对设备安装进度和质量负责。

- 设备的调试

中标人负责设备的调试。中标人提供设备调试的程序和标准及所需用的仪器、工具等。中标人完成设备调试后，要为招标人提供设备调试报告，此报告包括但不仅限于设备的调试参数。

- 无载功能试验

无载功能试验是在无负载情况下，对合同设备所具有的各项功能的检测。在设备安装完成后，双方对每个具有独立功能的单元进行功能验收。

该项功能试验全部由中标人技术人员完成，招标人协助，试验所需的仪器、设备和工具由中标人提供，试验结束后由中标人出具试验报告经招标人签字确认。

- 有载试运转

无载功能试验完成后，将在作业现场对设备进行有载试运转。有载试运转由招标人操作人员在中标人技术人员的指导下进行，有载试运转期间，物料是逐渐加载的，直到达到额定的载荷。有载试运转天内完成。有载试运转过程中有载试运转所需的仪器、设备和工具由中标人提供。试运转结束后由中标人出具实验报告经招标人签字确认。

- *考核

- 连续满负荷作业考核

在设备有载试运转完成之后对设备生产能力进行考核,考核方式为对设备进行连续工作  30  天的考核，要求达到的可出动率不低于  93  %。否则属于不合格设备。

可出动率=（计划动用时间－故障停机时间－点检保养时间）/计划动用时间×100%

- *验收

在上述各项考核中，如考核结果达不到要求，报价人及时修理或调整设备，并开始第二轮考核。如第二轮考核仍达不到要求，则该设备未通过生产考核，两轮考核时间间隔不得超过6个月。

生产考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为合同规定的要求和相关标准、规范。如果设备未通过验收，中标人无偿更换设备，在买、卖双方同意的期限内将新设备运抵招标人现场，由此产生的直接费用由中标人承担。在新设备投入使用之前，原设备继续运转。

- 第9节  售后支持

- 技术支持

中标人在矿山现场就近的服务站，可随时提供技术咨询服务，中标人的产品专家会定期和不定期的进行客户回访，为用户提供指导和建议。服务均由中标人驻矿人员负责。当设备出现故障并接到招标人通知后中标人服务人员及时到达现场进行技术服务。

- 配件支持

中标人在就近提供各类消耗件、零件。

设备投入运行后，用户向中标人正常订购配件时，中标人将给予用户VIP（重大客户）的优惠；如果用户遇有国内没有库存的急需备件时，中标人将在小时内给予响应支持，并争取在天内到货。

- 维修支持

中标人的产品维修服务专家会定期、不定期的走访最终用户，并根据中标人现场服务工程师和最终用户对产品维修和技术援助的要求提供尽可能详细的咨询和服务。

- 第10节  运营及消耗指标

△投标人应阐述设备在正常工况下的可出动率，备件、电、油等材料的单位消耗指标，提供设备在节能减排、绿色生产方面采取的措施，反映设备全寿命周期成本。