公告附件：

第一包：混装多功能炸药车技术规范书

投标人须知

1.请投标人在报价前仔细阅读本技术部分说明。

2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。第第一章  总体要求

1.1本技术部分仅适用于本招标项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本招标文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，招标人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除招标文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第二章  项目概况

2.1项目简介

2.1.1项目简介

神华准格尔能源有限责任公司炸药厂位于黑岱沟露天煤矿和哈尔乌素露天煤矿工业厂区内，距离薛家湾镇约10公里。

坑下炸药生产工作，需要采购1台混装多功能炸药车，该车辆主要用于两矿的铵油、重铵油、重乳化炸药的生产工作。

2.1.2自然环境条件

年平均温度5.3～7.6℃，最高气温达39.4℃，最低气温为-34℃，属大陆性气候，冬季时间长且寒冷，夏季短且酷热，白天与夜间的温差较大；年降水量为231～459.5mm，年蒸发量为1824.7～2896.1mm；海拔高度：1300m；该地区的地震等级为7级；车辆在露天条件下使用，煤尘大，春季风沙大，最大风速23m/s。

2.2其他说明

该车辆在露天矿区道路运行，矿区路面主干线不低于3级，最大坡度不超过8%，最长坡道不超过1km。

第三章 采购范围

3.1供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人应负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，以及提供相应技术资料、售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡招标文件约定属于供货界面内的设备，即使招标文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

表1设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混装多功能炸药车 |  | 台 | 1台 |  |
| 2 | 随车工具 |  | 套 | 1套 |  |
| 3 | 技术资料及配件 |  | 套 | 1套 |  |

- 设备需求说明：

- 本项目供货界限如下：

- 完整的、全新的、符合制造标准及官方配置的、满足本招标技术要求各项条件及技术要求的炸药车1辆。其中包括首次维护保养所需的全部配件及材料。

- 随车备件：备胎、工具等生产厂家官方公布的随车备件。

- 技术资料、技术服务、质量保证、验收及售后服务等事项，详见本技术要求相应条款。

3.2交货时间及地点

合同签订后60天内，所有设备交货至神华准能炸药厂。

3.3招标人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

招标人除提供通用条件和资料以外，还将提供其他相关资料和条件供服务使用。

第四章  标准与规范

4.1通用部分

- 本招标项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和招标人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

- 车辆的生产、制造、安装等，各项应当符合国家（强制性）技术标准和各项规范要求。

- 车辆所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

- 车辆技术参数中未说明的配置，按照该型号官网标准执行。

- 《现场混装炸药生产安全管理规程》(WJ 9072—2012)

- 《民用爆破器材专用生产设备安全使用标准管理规定》（WJ9063-2010）

- 《2009-2013年民用爆炸物品专用生产设备目录(含增补)》

- 《民用爆炸物品工程设计安全标准》（GB 50089―2018）

JB/T8432-2006 现场混装炸药车。

第五章  技术要求

5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 功率，排放 | 276kw或不低于同质量，国Ⅴ排放 | （投标人填写） |
| 2 | 底盘 |  | 型 号:斯太尔豪沃或不低于同质量的其他品牌 配 置:8×4 总载重量:31吨 接近/离去角：16/20 |  |
| 3 | 制动型式 |  | 前通风盘式，后实心盘式 |  |
| 4 | 其余 |  | 详见5.2 |  |

5.2性能要求

5.2.1车辆名称：混装多功能炸药车。

5.2.2 炸药车底盘

型  号:斯太尔豪沃或不低于同质量的其他品牌（2019后半年生产底盘）

配  置:8×4

总载重量:31吨

接近/离去角：16/20

5.2.3发动机（或不低于同质量）

功率:276KW柴油机、国V标准、高压共轨

型号: D10.38-50直列、六缸

启动方式:电气启动

带ABS

有限速装置

5.2.4变速箱（或不低于同质量）

型号:HW19710

取力器:HW70

5.2.5差速器

具有轮间差速器和桥间差速器,都具有差速锁；

轮间差速锁用来锁住第一.第二后桥间的轮间差速器,在车辆直行时使用；

桥间差速锁用来锁住第一.第二后桥间的桥间差速器；

5.2.6给料系统

1#料箱: 7.5T乳胶体/4.4T 硝酸铵。

2#料箱: 7.5T乳胶体/4.4T硝酸铵。

3#料箱: 3.25T硝酸铵.

4#料箱: 3.25T硝酸铵.

5#料箱: 1T柴油。

6#料箱：100L敏化剂。

7#料箱：100L敏化剂

8#料箱：600L水箱。

料箱尺寸：6200×2400×2400mm （6200含柴油和水箱长度，参考）

料箱材质:304不锈钢，外观漏斗状,中间有加强筋；

驱动方式:所有螺旋、基质泵、产品泵、2寸软管卷盘、柴油、水泵均由液压马达驱动，敏化剂泵有直流电机驱动；

- 整车外型尺寸：11650×2496×3930mm（参考）

5.2.7控制系统

（1）使用自动化控制系统，驾驶室控制系统设10.4寸，进口三菱人机交互控制液晶界面，PLC集中控制，并在驾驶室内能完成对侧螺旋和软管卷的提升、收放、旋转操作，侧螺旋安装液压锁紧装置。

（2）可通过连接PLC的操作手柄完成对侧螺旋和软管卷盘悬臂的提升、收放；通过专用控制板和调速旋钮实现软管卷的收放控制和速度控制。

（3）预置单孔装药量生产过程中能自动记录孔数、批次装药量、累计装药量，不同品种炸药的批次装药量和累计装药量分开记录、显示、保存。

（4）马达计量传感器均为内置式，安全可靠。

（5）自动化程度高，配置符合工信部和公安部双重要求的信息上传系统，具有GPS和北斗系统双系统定位功能，对操作员工发卡管理，持卡上岗，核实操作人员省份证号码和姓名信息，信息不一致无法开机运行车辆。

（6）安装行为监控系统，系统具备整车前、后、左、右及驾驶室内视频监控和储存功能。操作系统与现有混装炸药车精准装药系统、行为监控系统相匹配。

（7）驾驶室控制箱预留位置，方便车辆后续改造的精准装药系统及定位系统显示屏等设备有位置安装，并方便操作人员进行操作观察（操作箱内留有电源空开接口2个，便于接入其他设备，精准装药显示屏尺寸：显示屏尺寸：20.5*14.5cm （精准装药系统大小：34*23.5*12cm保证设备进入控制箱，屏幕在控制箱上显示 ）。（尺寸参考）

5.2.8工作参数

装药量:15t (基质)    6.5t（硝铵）

铵油炸药:   200～750Kg/min

重铵油炸药：200～750Kg/min

乳化炸药：  200～375Kg/min

柴油含量:   4.5～6%

敏化剂含量：0.1～0.3%，

计量误差:   ±2%

机械臂旋转范围:180°

机械臂旋转半径: 5m

乳化输药管：1寸50m一根，2寸55m一根。

5.2.9操作系统:

（1）主油泵:三联泵。

（2）其它电液阀（PARKE）液压马达（OMS）均应采用进口件。

（3）液压系统回油路配有冷却器，且与液压油箱分开装配。

基质泵和产品泵出口设有压力、温度、流量传感器，可控制断流、高低压、高温自停，在异常情况出现后10秒，运行自动停止；泵保护窗口设置密码保护，设置参数可修改。该螺杆泵扭矩大，可适应3：7铵乳的需要。

5.2.10照明与警灯的位置合理，能满足各种天气环境下的作业。

5.2.11整车使用金属防腐漆，颜色与炸药厂现有炸药车相同。配备2具8kg干粉灭火器，设计合理，便于使用。配备报警安全装置，配制冷暖空调。

5.2.12投标人提供的现场混装炸药车必须是与神华准格尔能源有限责任公司炸药厂现有炸药生产技术及装备（澳瑞凯澳大利亚现场混装炸药生产工艺）相匹配。

5.2.13其它性能和参数满足下表要求：

混装多功能炸药车性能技术参数标准表

| 名称 | 调节范围 | 马达旋转方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底螺旋转速 | 0-278 RPM | 顺时针 | 当转速达到最大值278时，铵油炸药效率可达到最大效率750Kg/Min |
| 基质泵转速 | 0-375 RPM | 逆时针 | 当转速达到最大值375时，重铵油炸药效率可达到最大效率750Kg/Min |
| 产品泵转速 | 0-300 RPM | 顺时针 | 当转速达到最大值300时，乳化炸药效率可达到最大效率450Kg/Min |
| 水泵转速 | 0-900 RPM | 顺时针 | 当流量达到最大值时，可满足最大效率要求 |
| 柴油泵转速 | 0-990 RPM | 顺时针 | 当流量达到最大值时，可满足最大效率要求 |
| 敏化剂1流量 | 0-2 L/MIN | 顺时针 | 当流量达到最大值时，可满足最大效率要求 |
| 敏化剂2流量 | 0-2 L/MIN | 顺时针 | 当流量达到最大值时，可满足最大效率要求 |
| 斜螺旋转速 | 340 RPM | 逆时针 |  |
| 侧螺旋低速 | 250 RPM | 逆时针 |  |
| 侧螺旋高速 | 340 RPM | 逆时针 |  |
| 补偿泵压力 | 120 Bar |  |  |
| LS泵压力 | 210 Bar |  |  |
| 侧螺旋 |  |  | 侧螺旋上升下降平稳，侧螺旋旋出旋入速度可控 |
| 柴油 |  |  | 柴油隔离阀开启到位 |
| 基质泵 |  |  | 基质泵高温保护值为85℃，高压保护值为700kpa，低压保护值为50kpa， |
| 基质泵 |  |  | 具有基质泵压力、温度屏幕显示、声光报警停机功能 |
| 产品泵 |  |  | 产品泵高温保护值为85℃，高压保护值为1200kpa，低压保护值为50kpa，断流保护值为1L/M |
| 产品泵 |  |  | 具有产品泵压力、温度屏幕显示、声光报警停机功能 |
| 急停按钮 |  |  | 装有驾驶室面板紧急停止按钮和工艺停止按钮，侧螺旋紧急停止按钮和工艺停止按钮，后保险杠紧急停止按钮 |

第六章  检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

（3）招标人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由招标人确定），投标人应予以配合。招标人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

- 车辆的生产、制造、安装等，各项应当符合国家（强制性）技术标准和各项规范要求。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知招标人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前7天通知招标人。

- 第七章  验收与服务

7.1质量和验收

7.1.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，招标人组织投标人进行到货验收；验收时若投标人未按时到现场，招标人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为招标人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，招标人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在招标人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.1.2专用部分

- 考核方式为运行15天，车辆故障时间不超过3小时，无任何功能缺陷，各项功能满足技术要求。双方记录考核过程中的故障和修理情况，车辆所出现的故障由投标人负责解决。

- 随车备胎、随车工具、随车资料等是否明示和交接。

- （3）如车辆需要进行登记，投标人应保证待车辆能够在车辆使用地当地交通管理部门登记。车辆登记所需内容，如车重、排放标准、车架号等是否符合规定。如果车辆不符合或者达不到国家对该车型的有关要求标准，不由投标人负责解决。

- 车辆通过考核后，经过双方共同验收，出具车辆验收报告，进入质量保修期。

7.2售后服务和质保

7.2.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）存在质量问题，需修理或更换，质保期从修理或更换并经招标人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在招标人使用过程中非因招标人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在招标人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向招标人提供备件和服务。

- 7.2.2专用部分

- 保证期为12个月，日期从设备考核、验收合格双方签字之日算起。在质量保证期内，由于设备质量原因造成的零部件损坏，投标人无偿进行更换或维修。

第八章  资料和文件交付

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对提供设备的安装、调试、运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求,派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，招标人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

在车辆调试、试运转以及整机质量保证期内，投标人派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员从事技术服务工作，在故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证车辆能顺利使用。

- 投标人现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导，且身体健康，能够适应现场工作的条件。

- 投标人按以下表格要求提供技术服务人员情况表。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划（人日数） | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 交货时派人协助验收 |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试现场服务 |  |  |  |  |
| 3 | 运行、检修现场服务 |  |  |  |  |

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对招标人进行培训，使招标人相关人员熟悉设备性能、熟练操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

车辆到达现场后，投标人派遣工程师到招标人现场进行1天的技术培训。培训内容包括：车辆使用、操作和维护保养等知识。

（1）培训采用投标人工厂培训方式。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，招标人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要将组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

- 8.3.2专用部分

- 招标人负责自己人员的相关费用。

- 设计联络会计划见下表。

设计联络会计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

第九章  资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 3套 | 随车辆 |
| 2 | 保养、保修手册 | 3套 | 随车辆 |
| 3 | 零件目录 | 3套 | 随车辆 |
| 4 | 结构图及工艺图 | 3套 | 随车辆 |
| 5 | 车辆一致性证书 | 1套 | 随车辆 |
| 6 | 购车发票 | 1套 | 随车辆 |
| 7 | 合格证 | 1套 | 随车辆 |

9.2.1在合同签定后1周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。

9.2.2提供的资料应包括：

- 产品出厂试验报告单与合格证。

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

- 产品过程检验、检测记录。

- 产品的安装及运行维护手册。

第十章  其它

- 首次保养由投标人负责，包括所有的人工和材料等，需在招标人现场进行。

- 在质保期内，如果出现故障，投标人在接到招标人书面通知后24小时内，指派技术服务人员到达招标人使用现场，进行维修。

- 投标人根据招标人需要，保证长期提供优质、低价配件。

- 投标人负责整车的质量问题及售后服务工作，投标人负责与车辆制造厂家的协调工作。