公告附件：

第一包：同步举升系统技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

我公司计划采购1台电铲同步顶升机系统。用于WK-35.WK-55电铲顶盘工作。

2.1.1神华准能公司主要设备有吊斗铲、电铲、卡车、工程设备

本项目用于WK-35\WK-55电铲大修理时顶升中盘达到与底架分离。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 多年极端最高气温（℃） | 39.4℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最低气温（℃） | -34℃ |
| 最大风速 | 23/s |
| 积雪厚度 | 1500mm |
| 平均相对湿度 |  |
| 日照强度 |  |
| 污秽等级 |  |
| 海拔高度 | 1300m |
| ... ... |  |

2.2其他说明

安装于检修厂房里面使用，高压力、高流量以确保彻底能够清洗油污，具备加热功能，使用寿命长，故障率低的电动清洗机。

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的安装(含土建)、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡采购文件约定属于供货界面内的设备，即使采购文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试、试运行、验收过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

- 3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 液压油缸 |  | 支 | 4 |  |
| 1.2 | 液压泵站 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 同步控制系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 前、后油缸顶升支座 |  | 件 | 4 |  |
| 1.5 | WK-55延伸架总成（含耳板销轴） |  | 套 | 1 |  |
| 1.6 | WK-35延伸架总成（含耳板销轴） |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | U型保险块（500mm高） |  | 件 | 6 |  |
| 1.8 | U型保险块（200mm高） |  | 件 | 2 |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 位移传感器 | 件 | 4 |  |
| 3... | 技术资料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 操作手册 | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.2 | 安装维修手册 | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.3 | 机械图纸 | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.4 | 配件图册 | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.5 | 培训资料 | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.6 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 中文、英文 | 套 | 2 |  |
| 3.7 | U盘 |  | 套 | 2 |  |
| 3.8 | 所有选配件的机械设计图纸和配件手册 |  | 套 | 2 |  |

- 设

- 备需求说明：本项目供货安装界限如下：

- 1）供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

- 2）管道供货范围包括同其它设备连接的法兰。

3.2时间及地点要求

合同签订60天内，所有设备交货至神华准能物资供应仓库。投标人应在设备到货后3天内完成安装。安装调试工作全部由投标人负责。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供投标人使用：

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

- (1)生产厂家通过ISO9001质量认证

- (2)系统清洁度达到ISO4406 17/14(NSA 8级)

- (3)顶升油缸内泄漏符合JB/10205-2000标准

- (4)顶升油缸符合国际认证标准

- (5)液压油管ISO1402、ISO4672、ISO6803认证

第5节 技术要求

*5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压油缸 |  | 高压双作用油缸，最大工作压力70MPa，其中两个油缸承载能力不小于420T、工作行程不小于1800mm、本体高度2330mm，另外两个油缸负载能力不小于600T、工作行程不小于1800mm,本体高度2580mm. | （投标人填写） |
| 2 | 液压泵站 |  | 选用三泵组供油，系统最大工作压力70Mpa。 |  |
|  | 同步控制系统 |  | PLC闭环同步控制，可多点、单点控制操作和手动控制操作，同步控制精度±1mm ，9英寸大型显示触摸屏、控制箱防尘、防雨、遮阳，实时监控、显示清晰，适宜现场条件使用。 |  |
|  | 前、后油缸顶升支座 |  | 安全可靠，安装方便，单个承载不小于450 吨。 |  |
|  | WK-55延伸架总成（含耳板销轴） |  | 结构采用高强度钢材焊接制作，要求安全可靠，安装方便，插销连接、耳板及焊接，同时两支架通过连接杆连接为一个整体，单个承载不小于450 吨。 |  |
|  | WK-35延伸架总成（含耳板销轴） |  | 结构采用高强度钢材焊接制作，要求安全可靠，安装方便，插销连接、耳板及焊接，同时两支架通过连接杆连接为一个整体，单个承载不小于450 吨。 |  |
|  | U型保险块（500mm高） |  | 结构采用高强度钢材焊接制作，要求安全可靠，安装方便，U型内表面衬耐磨橡胶，单个承载不小于450 吨。 |  |
|  | U型保险块（200mm高） |  | 结构采用高强度钢材焊接制作，要求安全可靠，安装方便，U型内表面衬耐磨橡胶，单个承载不小于450 吨。 |  |

5.1 .2部分电铲参数（仅供设计参考，最终以现场实测为准）

WK-55电铲

- 顶升总质量：892T

- 回转中心轴顶出行程：1600mm

- 两侧履带外端距离：10490mm

- 履带宽度：2210mm

- 回转平台前端距地面高度：3600mm

- 回转平台后端距地面高度：3140mm

WK-35电铲

- 顶升总质量：650T

- 回转中心轴顶出行程：1500mm

- 两侧履带外端距离：10490mm

- 履带宽度：2210mm

- 回转平台前端距地面高度：3474mm

- 回转平台后端距地面高度：2770mm

载荷分布

- 顶升总质量为拆除铲斗、起重臂等后的质量。

- 重量分布不均匀，重心偏后。

顶升点布置：

- 将铲斗及起重臂拆去后，停于坚固的地面上。

- 四点顶升：后部直接顶升配重箱；前部通过延伸支架顶升。

*5.3其他技术要求

1、总体要求

电铲修理液压同步顶升系统满足以下工况使用需求：

固定场况下完成电铲底盘与上盘的分离，并可将底盘从下部拖出。底盘与上盘连接的中心轴地电铲修理施工，要求液压同步顶升系统在电铲没有提前取出中心轴的情完全分离最大行程为1650mm。

- 电铲将铲斗及起重臂拆去后，停于坚固的地面上，上车旋转（90°）至垂直方向，电铲前端（铲斗一侧）安装两件悬臂式延伸支架（带稳定杆），油缸顶升延伸支架，油缸支座内侧距履带外侧边缘不少于150mm的活动间隙。

- 电铲尾端，油缸直接顶升配重箱体底板（顶升点位于筋板十字交叉处）。

- 液压系统油缸承载能力及行程按电铲最大参数进行设计，单个油缸额定承载不小于420吨（其中两个油缸负载能力为420吨，另两个最大负载能力为600吨），行程≥1800mm。

- 液压系统最大工作压力70Mpa,液压泵站、油缸和同步控制系统以及相关附件采用美国实用动力恩派克或进口同类品牌。

- 要求投标人提供液压及电器原理图和电铲顶升工作图。

- 要求投标人提供顶升系统中延伸架、油缸机械支撑、U型支撑块的设计图纸及尺寸并附详细的文字说明。

- 要求投标人报出本次招标供货清单中所有项目的价格及选配件清单中所有项目的价格。选配件的报价作为评标依据，但此价格不计入本次招标总价；并提所有选供配件的原始设计尺寸图纸、材质信息。

2、载荷分布

- 顶升总质量为拆除铲斗、起重臂等后的质量。

- 重量分布不均匀，重心偏后。

3、顶升条件描述及顶升机功能要求

- 将铲斗及起重臂拆去后，停于坚固的地面上。

- 四点顶升：后部直接顶升配重箱；前部通过延伸支架顶升。

- 1由于回转轴与轴套之间的配合间隙很小，顶升和下降要求同步，同步精度：2mm。

- 操作台外置，操作面板设计为点动按钮，屏幕为反光屏，操作面板上部装有盖罩，防雨防尘防碰撞，需要操作面板时掀开，不需要操作时盖合。

- 电控设备非工作状态时，密封良好，适合矿山恶劣工作条件。

- 所有顶升点有位移和压力显示。

- 底盘与上盘间有4件位移传感器，可以在操作台屏幕界面显示底盘与上盘距离数据。

- 操作台与4件液压油缸间油管、位移数据线长度为50米，所有油管、电缆用高强护套保护。

- 可多点同步顶升，也可单点动作。

- 液压设备集成，液压设备及附件易安装，使用安全。

4、同步顶升机部件技术要求

延伸架技术要求

(1) 延伸架具备足够强度/刚度，顶升过程中不  会出现明显变形。

- (2) 延伸支架端部有足够支顶和支护位置。

- (3) 主体表面防锈蚀处理。

- 支座

- 机械支座、两个连接的U型保险块之间须设插销定位，U型保险块置于油缸机械支座上，主要用于油缸顶升到所需的行程高度后支撑电铲的作用。

- 户外使用时间长，油缸及支护做表面处理。

- 机械支座必须预留与机械垫台连接锁紧的螺栓孔。

5、用于增加油缸本体高度的机械垫台必须有与油缸底座连接的螺栓孔，且为可叠加的结构，以满足不同高度需求。

6、液压泵站及同步控制系统技术要求要求投标人给出具体参数及详细描述

液压泵站通过压力和位移闭环自动控制，实现同步升降、单点升降、实时监控等功能。

(1) 液压泵站技术参数：

电源 :

最大输出压力 :

单泵最大流量 :

可用油箱容积 :

电气附件防护类型 : ；

(2) 同步控制系统技术参数

位移同步控制精度：；

同步顶升速度 :

位移传感器精度 :

压力传感器重复精度 :

(3) PLC 电气控制系统特性参数：

最佳环境操作温度 : -30 ～ 35℃；

显示器 : 9“LCD 触摸反光屏；

（4）液压泵站要求采用ENERPAC或同类进口品牌的 高效 ZE 系列电动泵双泵集成，公用油箱，且互为冗余；当一台泵站故障时，可立即切换至单泵模式，完成顶升/降落任务。

第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂检验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

（3）采购人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由采购人确定），投标人应予以配合。采购人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

（1）设备发运前，投标人应提前3天通知采购人。

（2）运输中出现配件损坏等问题由报价方负责

第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 安装验收标准：设备静态调试合格，售后服务人员在现场操作培训并成功的完成1台电铲顶升，安全、技术性能保证值满足技术要求，予以验收。

7.3售后服务和质保

7.3.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认），安装工艺等存在质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在采购人使用过程中非因采购人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向采购人提供备件和服务。

- 7.3.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

第8节 技术服务与联络

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求,派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，采购人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

- 投标人现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导，且身体健康，能够适应现场工作的条件。

- 投标人按以下表格要求提供技术服务人员情况表。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划（人日数） | 派出人员构成 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 交货时派人协助验收 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试现场服务 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运行、检修现场服务 |  |  |  |  |  |

- 投标人免费售后服务为2年

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对采购人进行培训，使采购人相关人员熟悉设备性能、熟悉操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

（1）培训采用投标人工厂培训方式。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，采购人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

- 8.3.2专用部分

- 采购人负责自己人员的相关费用。

- 设计联络会计划见下表。

设计联络会计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1在合同签定后1周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

9.2.2提供的资料应包括：

- 产品出厂试验报告单与合格证。3单独

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。3套

- 产品过程检验、检测记录。3套

- 产品的安装及运行维护手册。3套（带3套电子版）

- 操作手册，3套（带3套电子版）

- 按照采购人要求编制完成操作手册，1套（带电子版）。