第一包：多功能挖掘机技术规范书

第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则报价人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

- 大准线西起薛家湾站，东至大同东站，正线全长264公里，运营里程302公里，途经大同市、丰镇市、凉城县、和林格尔县、清水河县、准格尔旗六个市县（旗区）。

- 本项目用于多功能挖掘机设备采购，主要用于线路维护中的局部和批量换枕、挖砟、清筛、捣固和道床整型作业的设备。

2.2其他说明

无。

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- (1)报价人应负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，以及提供相应技术资料、售后服务等。

- (2)报价人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- (3)报价人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，报价人仍须在执行的同时补足。

- 3.1.2专用部分

- 本项目主要设备及材料如下表（但不限于此；包含在本次报价内）:

表1主要设备及材料一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能挖掘机 | 台 | 1 | 自合同签订之日起1个月 |

3.2交货时间及地点

合同签订1个月内，所有设备交货至内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路分公司。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 无。

3.3.2专用部分

- 无。

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

无

第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1多功能换枕主机

（1）发电机功率：不小于45kw

（2）整备重量：不大于10T

（3）最小离地间隙：不小于400mm

（4）作业行走速度：不小于5.2km/h

（5）回转速度：6rpm

（6）外形尺寸：不大于6050mm*2235mm*2800mm

（7）通过最小曲线半径：50m

（8）最大超高：180m

（9）公路最大行走坡度：30%

（10）铁路最大作业行走坡度：30‰

（11）单根换枕效率：2～3min

（12）液压系统流量：162.8L/min

5.1.2大挖斗容量：0.4-0.5m³

5.1.3小挖斗容量：0.05m³

5.1.4整型装置

（1）适用轨距1435mm

（2）重量：3t

（3）整形宽度：7.2m

（4）作业速度：4km/h

（5）整形道床边坡：可调

（6）作业曲线半径：≤150m

5.1.5换枕装置

（1）重量：1.1t

（2）切入方式：侧切

（3）侧切角度：≥90°

（4）挖掘能力：40m³/h

（5）扒链线速度：≥3.6m/s

（6）扒链切入力矩：≥20KN.M

5.1.6扒渣装置

（1）挖掘刀板尺寸：3000×510×130

5.1.7快速转换装置

（1）长×宽×高：867mm×374mm×442m

（2）加紧行程：350-430mm

（3）轴距：400mm

（4）轴径：65mm

5.2性能要求

5.2.1走行采用履带式并能具备公铁两用，主要由下车总成、上车总成、工作装置、动力系统、液压系统和控制系统等组成。下车总成底部安装有履带走行机构，前后端有钢轨导向机构，上车总成上有回转装置、驾驶室及动力间，驾驶室里集成有控制系统，动力间安装有动力系统、液压系统及直流应急系统，工作装置应包含动臂、斗杆、扒砟机构和抓枕机构等。

5.2.2安装有专用的扒砟机构及抓枕机构，能够实现机械化扒砟及换枕作业。

5.2.2能实现在有砟线路上自由上下道，履带板采用橡胶板，确保在钢轨上行走而不会损伤钢轨。

5.2.3设有前后钢轨导向机构，同时在钢轨上行走时能锁定公路转向机构。

5.2.4工作臂回转采用电气及机械双重限位，能够通过按钮控制为3种作业模式：360°旋转、左边180°范围内往复旋转、右边180°范围内往复旋转，能够适应双线安全作业要求；同时在特殊情况下能够解除工作臂限高，满足特殊工况的作业要求。

5.2.5设有直流应急系统，当发动机或者液压泵出现故障时，能够通过应急系统操纵换枕机远离危险区域。

5.2.6配置挖斗、小挖斗、挖掘装置、整型装置以及捣固装置等，实现多种作业功能。

5.2.7采用液压快速连接器可实现换枕装置与各种作业附件之间的快速更换，同时各作业附件均能绕自身360°旋转。

5.3其他技术要求

5.3.1报价人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

（1）多功能挖掘机中每项设备的构造；

（2）各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

（3）多功能挖掘机中每项设备的主要技术指标；

（4）其它技术描述。

第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）报价人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。报价人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）报价人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，报价人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

无。

- 6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 报价人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由报价人承担。

- 设备发出前，报价人应通知采购人。

- 报价人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，报价人应提前2天通知采购人。

- 所有设备到达采购人指定现场后，若发现缺损或性能劣化，报价人应立即无条件更换、补齐，不得延误工期。

第7节 验收与服务

7.1质量和验收

7.1.1通用部分

- 报价人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。报价人所提供设备名称、型号规格、数量应与订货要求一致，型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

- 设备到达现场后，采购人组织报价人进行到货验收。验收时若报价人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向报价人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求报价人更换或维修该批设备，报价人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.1.2专用部分

（1）设备考核期为1个月，每台设备的故障次数不高于2次。

（2）设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

（3）如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，报价人无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵采购人现场，由此产生的一切费用由报价人承担。在新设备安装之前，原设备继续由采购人使用。

（4）考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

7.2售后服务和质保

7.2.1通用部分

- （1）采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- （2）质保期内，报价人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，报价人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- （3）质保期内如遇设备故障需报价人到现场进行处理，报价人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由报价人承担。

7.2.2专用部分

- 报价人在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为24个月。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由报价人负责免费维修或更换。

7.3 技术服务

7.3.1通用部分

（1）安装调试全部由报价人负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由报价人负责解决，采购人给予协助。

（2）在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，报价人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到采购人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为采购人提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

（3）设备调试完成后，进行试运行，试运行由采购人操作人员在报价人技术人员的密切、具体指导下进行。

（4）购货合同生效后报价人在技术服务期间要为采购人人员进行3人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，报价人在技术服务期间要为采购人人员在采购人现场提供必要的技术培训。

7.3.2专用部分

（1）在质保期内，如果出现故障，报价人在接到采购人书面通知后48小时内，指派技术服务人员到采购人使用现场，进行维修。

（2）在整机质保期内，报价人指派技术服务人员到采购人使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由报价人承担。

（3）报价人帮助和指导采购人解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

（4）报价人根据采购人需要，保证长期提供优质、低价配件。

（5）报价人根据采购人需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

（6）报价人产品在技术改进后，应根据采购人需要，保证采购人设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

（7）报价人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给采购人提供支持。如是否可定期派人到采购人现场对设备作全面检查，根据检查结果向采购人提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达采购人现场。

（8）报价人应在投标书中说明设备投入运行后，采购人向报价人正常订购配件时，报价人能给采购人多大幅度的优惠。说明如果采购人遇到配件急需时，报价人如何以最快的速度给予支持。

第8节 资料和文件交付

8.1通用部分

8.1.1交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

8.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

8.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

8.2专用部分

8.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 本项目相关的文件、资料：基础资料（包括出厂测试报告）、原产地证明1套，《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各5套，产品合格证1套，电子版的设备操作规程及作业指导书，并提供设备档案4套（招投标文件、中标通知书、评标报告、合同、技术协议、验收纪要、验收报告、产品合格证等）及电子光盘2套。

- 《配件图册》的内容不仅要涵盖报价人制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，报价人应全部提供给采购人。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

- 《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

- 《操作手册》《保养维修手册》《配件图册》分开或集成均可以。