第一包：重型轨道车技术规范书

1.货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型轨道车 | 台 | 2 | 自合同签订之日起4个月 |

1.2交货时间:自签订合同之日起4个月内到达交货地点。交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路分公司。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称及型号

2.1.1设备名称：重型轨道车

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

主要用于铁路运营、维修部门、工程部门和工矿企业专用线的车辆牵引、物料运输及调车作业。

3.设备规格及要求

3.1技术要求：

3.1.1限界：符合GB146.1《标准轨距铁路机车车辆限界》。

3.1.2使用环境条件

海拔高度：≤3000m。

环境温度：-30℃～45℃（投标方需根据当地环境温度在标书中列出详细的防寒、降温措施)。

相对湿度：≤95%。

线路最大坡度：30‰。

该车可在雨雪天和夜间正常工作。

3.1.3主要技术参数

（1）轨距：1435mm

（2）柴油机标称功率：1040kW

（3）传动方式：交-直流电传动

（4）轴式：B0-B0

（5）整备重量：92±4％t

（6）轴重：23t

（7）车钩型式：TB/T1595-96车钩（上作用式）

（8）轴距：2800mm

（9）转向架中心距：8690mm

（10）车钩中心线距轨面高度：880±10mm

（11）两车钩连接线间距离：17570mm

（12）外形尺寸：16500×3105×4150mm

（13）排障器距轨面高度：110±20mm

（14）单车通过最小曲线半径：100m（能在半径250m的曲线上进行摘挂作业）

（15）最大外轨超高：180mm

（16）牵引齿轮传动比：4.5（63/14）

（17）燃油箱容积：不小于4000L

（18）砂储重量：400kg

（19）最高运行速度：100km/h

（20）持续速度：10.6km/h

（21）轨道车轮周牵引力：（动轮直径按半磨耗计算为1013mm）

（22）起动牵引力：295kN

（23）持续牵引力：197kN

3.1.4柴油机

（1）柴油机型号：重庆康明斯KTA38-C1400（参考）

（2）柴油机形式：V型十二缸、四冲程、涡轮增压

（3）缸径×行程：159×159mm

（4）柴油机排量：37.7L

（5）压缩比：13.8:1

（6）额定点功率/转速：1040kW/1800rpm

（7）调速系统：全程调速+电子执行器

（8）燃油系统：PT燃油泵+高压泵喷嘴

（9）起动方式：DC24V自起动

（10）其它性能：满足康明斯标准

3.1.5主发电机

3.1.5.1型号：YJ94A1（参考）

3.1.5.2型式：三相交流无刷励磁同步发电机

发电工况		牵引工况

（1）额定容量：550kVA			960kVA

（2）额定电压：400V				202/750V

（3）额定电流：794A				2760/739A

（4）最大电流：1000A			3730A

（5）极对数：	 3					3

（6）额定转速：1000r/min		1800r/min

（7）额定频率：50Hz				90Hz

（8）功率因数：0.8				0.95

（9）通风方式：自通风			自通风

（10）励磁电压：22V				19/16V

（11）励磁电流：10.6A			9.4/7.8A

（12）工作制：	 连续			连续

3.1.6主整流柜

（1）额定交流输入电压：202/616V

（2）额定交流输入电流：2760/900A

（3）额定直流输出电压：252/770V

（4）额定直流输出电流：3380/1130A

（5）短时最大直流输出：4600A

（6）整流线路：三相桥式

（7）冷却方式：强迫风冷

3.1.7牵引电动机

（1）型号：ZD109B1（参考）

（2）额定功率：530kW

（3）额定电压：670V

（4）额定电流：845A

（5）额定转速：770r/min

（6）恒功最大转速：2190r/min

（7）最大转速：2385r/min

（8）最大电流：1200A

（9）通风方式：强迫通风

（10）工作制：连续式

3.1.8蓄电池

（1）型号：6-QWLZ-200（参考）

（2）额定容量：200AH

（3）额定电压：12V

（4）数量：4

（5）连接方式：两串两并

3.1.9辅助柴油-发电机组

（1）型号：雅马哈EDL11000E（参考）

（2）额定容量：8kVA

（3）额定频率：50Hz

（4）额定电压：220V

（5）额定电流：36.36A

（6）蓄电池：12V/45Ah

3.1.10冷却装置

3.1.10.1采用顶置V形机械联结管带式散热器。

3.1.10.2冷却风扇：

（1）型式：八叶片轴流式

（2）直径：1280mm

（3）额定转速：1328r/min

（4）驱动方式：静液压马达

3.1.10.3散热器：

（1）型式：机械联结管带式

（2）组数：20组

3.1.11牵引电动机通风机

（1）型式：离心式

（2）转速：2600r/min

（3）风量：220m3/min

（4）传动方式：皮带传动

3.1.12传动系统

安装三相同步交流主发电机和一套整流装置，采用电传动型式。牵引电动机采用滚动抱轴承，每个轴上安装一台直流牵引电动机，且独立驱动。牵引电动机大修周期不少于 60 万公里。

3.1.13转向架

采用焊接构架式两轴转向架，采用两系减振，一系由金属弹簧及垂向液压减振器组成；二系由橡胶堆旁承和横向液压减振器组成。整车具有良好的运行稳定性和平稳性。

（1）轨距：1435mm

（2）轴距：2800mm

（3）轮径：1050mm

（4）轮对内侧距：1353mm

（5）最高运用速度：100km/h

（6）通过最小曲线半径：125m

（7）传动比：63/14

（8）基础制动：采用单侧独立踏面制动方式

（9）制动倍率：3.7

（10）闸瓦材料：复合闸瓦

（11）闸瓦间隙：3～8mm

（12）电机悬挂方式：轴悬式、滚动抱轴承

3.1.14制动系统

制动方式有空气制动、驻车制动及电阻制动，采用一台螺杆空压机，制动距离不大于400m（单机，平直道，初速80km/h）。

3.1.14.1空气制动系统

（1）制动机型号：JZ-7G（参考）

（2）空气压缩机型号：W-3.0/8

（3）总风缸容积：500L

（4）总风缸工作压力：0.75-0.9MPa

（5）控制风缸工作压力：0.55MPa

3.1.14.2电阻制动

（1）型号XYGCDZ5（参考）

（2）制动电阻材质镍铬合金N40

（3）最大电阻制动力189.7kN

（4）制动电阻功率1200kW

（5）制动电阻值（20℃）4X0.8Ω

（6）额定功率4X300kW

（7）额定电流600A

（8）最大电流650A

（9）冷却方式强迫风冷

（10）风机电机额定功率30kW

（11）风机电机额定电压DC260V

（12）风机电机额定电流DC136A

（13）电阻带允许最高工作温度640℃

3.1.15车体及车内布置。

（1）车体采用全钢焊接结构。

（2）车棚骨架采用矩形钢管。

（3）司机室均设有车门；设有两个真皮司机椅，座椅可调整前后、高低位置、靠背倾斜角度，可旋转；设有两个灭火器。

（4）司机室内饰采用玻璃钢板。

（5）地板采用多层结构，木地板表面粘接阻燃耐油地板革，地板与骨架之间填充玻璃丝绵板。

（6）机器间喷涂降噪阻尼胶减少噪音。

（7）机器间内布置有柴油发电机组、冷却装置、整流装置、电器柜、电阻制动、通风机、空压机组等。

（8）司机室窗为推拉式双层密封窗，并附带纱窗。

（9）挡风玻璃为电热夹胶安全玻璃。

（10）车体采用高级聚氨酯漆，套色方案根据用户要求另行确定。

3.1.16车钩及排障器

（1）车钩：前后端13B上作用车钩及缓冲器，中心线高度（距轨面）：880±10mm。

（2）车架两端设排障器，排障器采用焊接式结构。

3.1.17发电机组及空调

（1）采用日本雅马哈交流柴油发电机组。

（2）额定功率8kW，电压AC220V（单相），带有配电装置和车两端外接电源插座，为使用空调、电动工具和夜间照明提供电源。

（3）机组设有电源模块，可为24V蓄电池充电。

（4）两端司机室内安装TCL2P天井式冷暖空调，休息室内安装顶置空调机组。

3.1.18其它配置要求

（1）车下设有复轨器箱，满足装入所有起复部件。

（2）复轨器型号为直顶横移式YFG-500（参考）。

（3）设置独立的三项设备柜。

（4）设有独立的厨房，休息间。厨房设有顶置不锈钢水箱，饮水机、冰箱等。休息间设有顶置空调、写字台、两个卧铺、吊柜，卧铺箱内科放置生活用品和工具等。

（5）安装GYK（参考西北铁道电子股份有限公司生产）、CIR（参考天津七一二通信广播有限公司生产）、远程视频监控、轴温报警、LBJ各1套。

（6）本车设置外接电源，外接电源输入为 AC380V、200A，输出为 AC380V、32A和 AC220V、16A。

3.1.19整备重量：约92t。

3.1.20外形尺寸（长*宽*高）：17570mm*3343mm*4500mm。

3.1.21提供技术要求设备的检查、试验、监造、验收

（1）设备及其部件的设计、制造除另有说明外，均应符合中国国家标准（GB）、铁道行业标准（TB）、国际标准化组织标准（ISO）以及铁路总公司的相关要求。投标方必须按照《铁路机车车辆监造管理办法》（铁总运[2015]155号）委托具有资质的第三方监造机构进行整车和重要零部件监造，出具《新造/检修自轮运转设备竣工移交记录》，并为招标方人员提供在主要设备厂家、投标方厂内的联络、关键环节和整车验收等所需的办公场所、试验工具、交通工具、住宿等。

（2）制造厂商应该对从其它工厂购买的原材料及主要的电、气、液和机械部件进行检验，并向用户提供下列合格证：

①高压软管、轧制钢、锻钢、铸钢（铁）的合格证(包括其质量和成份)；

②发电机组、压缩空气装置、车架、转向架、制动系统和电动驱动系统的主要部件、车钩、缓冲器以及驱动齿轮箱的合格证。

（3）制造厂应对整机进行下列试验，并向用户提供试验报告：

①限界尺寸；②运行速度；③制动；④操作；⑤淋雨；⑥司机室内的噪声级；⑦整机作业性能。

（4）监造人员按照规定的程序和范围，对生产过程和实物质量实施必要的核查，对合格产品出具《新造/检修自轮运转设备竣工移交记录》，作为招标方产品接收、上线运行及验收的依据。生产企业须为监造工作提供必要的协助和配合。

（5）设备的落成试验，在招标方线路上进行。由双方派代表，按照本技术规格书的要求进行作业验证。主要落成试验内容：作业效率、作业质量等。

（6）投标方应提供有关必需的专用测试工具和仪器。

（7）投标方应向招标方提供该型设备的动力学性能报告。

3.1.22标志标识：车内外标牌及标记符合GB77031的规定，标识按照招标企业提供的标准执行。

3.1.23车内物品选购、着色方案、标识喷涂、运行监控装置型号等需在生产前经招标方审查确认，同意后方可投入生产。

3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1重型轨道车中每项设备的构造；

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3重型轨道车中每项设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及随车备品备件、生活用品、随车工具、安全备品按照投标方清单进行提供（但不限于此；包含在本次报价内）。

附表1：重型轨道车随车工具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双头呆扳手 | 10件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 梅花扳手 | 10件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 套筒扳手 | 32件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 活扳手 | 150mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 活扳手 | 250mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 活扳手 | 450mm | 把 | 1 |  |
| 7 | 十字改锥 | 150mm | 把 | 1 |  |
| 8 | 十字改锥 | 250mm | 把 | 1 |  |
| 9 | 一字改锥 | 150mm | 把 | 1 |  |
| 10 | 一字改锥 | 250mm | 把 | 1 |  |
| 11 | 手锤 | 1kg | 把 | 1 |  |
| 12 | 管钳 | 24寸 600×80 | 把 | 1 |  |
| 13 | 内六角扳手 | 2.5-22mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 扁锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 15 | 三角锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 16 | 圆锉 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 17 | 黄油枪 | 200 cm3 | 把 | 1 |  |
| 18 | 鼠笼油壶 | 0.5L | 把 | 1 |  |
| 19 | 塑料漏斗 | 150mm | 个 | 2 |  |
| 20 | 测电笔 |  | 支 | 1 |  |
| 21 | 电烙铁 | 220V /30W | 把 | 1 |  |
| 22 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 23 | 克丝钳 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 24 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 1 |  |
| 25 | 小毛刷 | 2″ | 把 | 2 |  |
| 26 | 镊子 | 100cm | 个 | 1 |  |
| 27 | 万用表 | DF9205 | 块 | 1 |  |
| 28 | 剪刀 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 29 | 锯弓 |  | 把 | 1 |  |
| 30 | 锯条 |  | 盒 | 1 |  |
| 31 | 红外线测温仪 | T350C | 个 | 1 |  |
| 32 | 柴油机随车工具 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 滤清器扳手 |  | 套 | 1 |  |
| 34 | 液压复轨器 | YFG-500型 | 套 | 1 | CRCC认证 |

5.技术资料

5.1投标方必随设备交付的技术资料有：基础资料（包括出厂测试报告）、原产地证明1套，《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各5套，产品合格证1套，电子版的设备操作规程及作业指导书，并提供设备竣工档案4套（招投标文件、中标通知书、评标报告、合同、技术协议、验收纪要、验收报告、产品合格证等）及电子光盘2套。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》《保养维修手册》《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。投标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行6人次不少于3日在现场进行免费技术培训。购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.安装调试及考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由中标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期为1个月，每台设备的故障次数不高于2次。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书所规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

投标方在投标书中应说明整机的质量保证期限至少为24个月，车轮车轴、转向架及牵引电动机质保3年。从签订设备验收报告之日起，进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后24小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。