羊场湾煤矿矿井压风自救装置 ZYJ（C）技术要求

主要技术参数：

- 系统供气压力：0.3-0.7 MPa

- 减压器调节压力：0.1-0.3MPa

- 减压器供气量：100—150L/Min

- 供气方式：地面系统供气或单能泵站供气

- 供气范围：可提供6人使用

- 消音能力：≦85Db(A)

- 防护方法：呼吸半面罩式

- 内外静压压差：≧300Pa

- 外形尺寸：700*300*160（mm）

- 重量：12KG