羊场湾煤矿矿用隔爆型多路电参数计量显示箱KBDX-2/1.14(660)技术条件

主要技术参数：

3.1 额定电源电压：AC 1140(660)V;

3.2 熔断器规格：2A/1140V；

3.3 额定频率：50Hz；

3.4 后备电池充电方式：浮充；

3.5 后备电源持续工作时间：≥2h（典型的待机时间约6h）；

3.6 以太网电口传输距离：≤100m；

3.7 以太网光口：单模，传输距离：≤10km；

3.8 显示箱应能承受交流50Hz正弦波，历时1min的工频耐压试验，试验期间泄漏电流不大于5mA且无击穿和闪络现象。