设备购置技术标书审批表

2016年2月24日

| 设备名称 |  | 液压卷带装置 | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 神东2016年专项资金计划（专项号：201611205002） |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1卷带最大宽度:2000mm。 2卷带直径:≥2200mm。 3卷带机最大承载重量: ≥18750kg。 4卷带扭矩: ≥2*20000Nm。 5电机绝缘等级：不小于F级。 6电机防护等级：不小于IP55。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 生产服务中心 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压卷带装置 | JY2000/45 | 台 | 1 | 自合同签订之日起90日内交货 | 生产服务中心 |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 卷带机框架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 放带架 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 液压马达 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.4 | 液压绞车 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 泵站 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 冷却装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 备品备件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液压卷带装置 | 台 | 1 |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |
| 1 | 卷带机主体 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 卷带机框架 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 起吊环 | 个 | 4 |  |  |
| 1.3 | 可调定位板 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 放带架 | 套 | 1 |  |  |
| 2.1 | 放带架框体 | 件 | 1 |  |  |
| 2.2 | 放带架托辊 | 个 | 27 |  |  |
| 3 | 卷带机附件 | 套 | 1 |  |  |
| 3.1 | 液压马达 | 套 | 2 |  |  |
| 3.2 | 液压绞车 | 台 | 1 |  |  |
| 3.3 | Ф15.5mm钢丝绳 | 米 | 50 |  |  |
| 3.4 | 升降油缸 | 件 | 2 |  |  |
| 4 | 泵站 | 套 | 1 |  |  |
| 4.1 | 液压操作阀 | 套 | 1 |  |  |
| 4.2 | 操作杆 | 个 | 4 |  |  |
| 4.3 | 液压油管 | 根 | 14 |  |  |
| 4.4 | 压力表 | 块 | 1 |  |  |
| 4.5 | 油箱 | 个 | 1 |  |  |
| 4.6 | 液压泵 | 台 | 1 |  |  |
| 4.7 | 连接销 | 个 | 14 |  |  |
| 4.8 | 箱式吸油器 | 只 | 1 |  |  |
| 4.9 | 联轴器 | 套 | 1 |  |  |
| 4.10 | 空气过滤器 | 只 | 1 |  |  |
| 4.11 | 功率平衡装置 | 套 | 1 |  |  |
| 4.12 | 油位观察窗 | 个 | 1 |  |  |
| 4.13 | 回油过滤器 | 台 | 1 |  |  |
| 4.14 | 液控单向阀 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电机 | 台 | 1 |  |  |
| 5.1 | 电机风叶 | 个 | 1 |  |  |
| 5.2 | 转子 | 根 | 1 |  |  |
| 5.3 | 定子 | 个 | 1 |  |  |
| 5.4 | 轴承 | 套 | 2 |  |  |
| 5.5 | 骨架密封 | 套 | 1 |  |  |
| 5.6 | 前端盖 | 件 | 1 |  |  |
| 5.7 | 后端盖 | 件 | 1 |  |  |
| 5.8 | 接线盒 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 冷却装置 | 套 | 1 |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

海拔高度不超过1200m。

周围环境温度为-25～+40℃。

周围环境湿度不大于95％（+25℃）。

无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中。

无显著振动或冲击振动的地方。

与水平面的安装倾斜度不超过15°。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1卷带最大宽度:2000mm。

1.2卷带直径:≥2200mm。

*1.3卷带机最大承载重量: ≥18750kg。

*1.4卷带扭矩: ≥2*20000Nm。

*1.5电机绝缘等级：不小于F级。

*1.6电机防护等级：不小于IP55。

1.7、电机冷却方式：风冷。

*1.8、电动机功率：不小于45KW。

1.9、电动机转速：1480rpm。

1.10外型尺寸：2700mm×3200mm×1800 mm。

1.11电机电压:380/660V。

*1.12液压系统额定压力:不小于16MPa。

*1.13使用双马达卷带，转速15r/min。

2. 技术要求

*2.1马达品牌:选用意大利英特姆、意大利SAL、德国力士乐、美国萨澳品牌。

*2.2液压泵品牌: 泵流量≥160ml/r，选用美国派克汉尼汾、德国力士乐、美国萨澳、德国哈威、美国伊顿威格士品牌。

*2.3阀组品牌：选用意大利QTFLUI、德国力士乐、美国萨澳、德国哈威、美国伊顿威格士品牌。

*2.4油缸品牌：选用美国派克汉尼汾、德国力士乐、徐工或同等质量品牌。

*2.5液压绞车布局合理，拉力50KN，容绳量50米（Φ15.5mm钢丝绳），转速50r/min。

*2.6电机为立式安装方式，选用南阳防爆、佳木斯、无锡南方或同等质量品牌

*2.7卷带装置需设计单体固定装置。

*2.8卷带芯轴强度应满足卷带扭矩要求，且重量不超过50KG。

△2.9冷却装置：水冷方式、冷却面积不小于36.8㎡，设置过滤装置，安装布局设计合理。

2.10液压油管：C型接头，需符合国家标准。

*2.11螺丝连接强度10级以上。

*2.12液压油箱采用不锈钢，厚度≥8mm。

2.13卷带整齐，并能卷1400、1600、1800、2000mm等多种宽度的皮带，有可调宽度挡板，调整挡板方便快捷，准确无误。有宽度标尺或标示。

2.14放带架必须与卷带机配套，能放1.25中所提的带宽要求。且托辊尺寸为国标：φ159×590mm。

2.15卷带速度可控，具备手动调速功能。

2.16卷带双动力驱动，双动力具有功率平衡功能。

2.17液压控制单元采用组合阀块结构，性能可靠，维修方便，外接油路简单、整齐。

*2.18采用专用自动变量泵组，可以输出不同设定压力下的流量配置，合理分配电机的功率，达到节能环保的目的。

3. 招标人提出的特别技术要求

3.1必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

3.2未提及的技术要求必须符合国家相关规定。

*3.3中标厂家需提供卷带机、放带装置总装图，并明确标示各技术参数和部件配置参数及其明细表。

3.4为便于设备后期维修，供货方必须提供相关图纸和备件手册。

*3.5供货方必须列出易损件清单、分项备件价格，并随机赠送两套易损件。

3.6设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

4.标准

4.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

4.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需供货方提供的设备技术参数

1卷带机型号：。

2整机外形尺寸：。

3整机重量：。

4额定举升重量：。

5整机高度：。

6最大卷带直径：。

7最大卷带扭矩：。

8最大卷带速度：。

9最大卷带宽度：。

10液压传动装置

10.1液压马达品牌：。

10.2液压马达型号：。

10.3液压马达排量：。

10.4液压马达扭矩：。

10.5液压马达额定转速：。

11液压泵

11.1液压泵品牌：。

11.2液压泵型号：。

11.3液压泵结构：。

11.4液压泵排量：。

12油箱

12.1油箱容积：。

12.2外形尺寸：。

12.3油箱材质：。

12.4吸油过滤器型号：。

12.5回油过滤器型号：。

13电机

13.1电机品牌：。

13.2电机功率：。

13.3额定电压：。

13.4安装方式：。

13.5额定转速：。

14操作阀

14.1品牌：。

14.2型号：。

14.3通径：。

14.4流量：。

15冷却装置

15.1冷却装置型号：。

15.2冷却方式：。

15.3冷却装置散热面积：。

15.4冷却装置散热功率：。

15.5冷却装置散热材质：。

16油缸

16.1油缸型号：。

16.2缸杆直径：。

16.3缸径直径：。

16.4油缸行程：。

17液压绞车

17.1液压绞车型号：。

17.2液压绞车最大拉力：。

17.3液压绞车最大容绳量：。

17.4液压绞车马达型号：。

17.5钢丝绳直径：。

18放带装置

18.1外形尺寸：。

18.2托辊型号：。

18.3承重重量：。

18.4适用带宽规格：。

19单体固定装置

19.1单体固定装置规格：。

19.2单体固定装置材质：。

20卷带芯轴

20.1卷带芯轴尺寸：。

20.2卷带芯轴最大承载扭矩：。

20.3卷带芯轴重量：。

21胶管

21.1胶管规格：。

21.2胶管接头形式：。

22.投标人需要特别说明的其他问题:

第二节备件和工具

1. 所有为设备的安装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

5. 中标人还将进一步提供可靠信息以及电动机设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第三节设计联络会及配套责任

1．中标人承担整个合同设备的设计、制造与调试的所有责任。按要求中标人应与他们的分包者对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸的交换应紧密配合。

2．为使合同项下的设备能够顺利地制造，中标人和招标人应协商设备的设计。中标人要派设备制造商设计人员到招标人现场进行调研和考察。

3．为了确保设计的准确性，双方将协商确定召开设计联络会。会议地点及时间应在合同协商阶段决定。双方将签署联络会议备忘录，并作为设计的依据，与合同具有相同法律效力。

4．联络会后，中标人认为对设计所涉及的主要技术问题，有必要派遣工程技术人员到招标人现场进行讨论磋商，费用由中标人承担。

5．所供设备与其它相关设备的配合尺寸，通过设计联络确认。

6．中标人应向招标人及配套的其它进行数据上传的设备厂家提供通讯协议、数据表格及通讯接口形式。

7．在设计联络会议上因配套需要、设备本身缺陷、实际使用需要而进行的一些小的设计变更，中标人必须积极配合，并且不能提出费用要求。

8．设计联络会议上中标人必须提交最终设计图纸，及三维动画，供招标人确认，各参数确认无误后中标方方可进行制造，否则不予验收。

第四节技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8.设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

4．包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第六节质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

5. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

整车的总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。