清水营煤矿井下木质风门技术要求

一、技术要求

1、材质为煤矿井下用樟子松材质，门扇厚度：50mm，风压：抗风压性能WC≥3500Pa。

2、控制形式：实现手动开启、自动关闭功能。

3、风门开启力小，开关灵活；

4、密封良好，风门两层木板之间夹有毡垫或风筒布，漏风率小；

5、风门关闭速度可调，平衡、安全、可靠、不易伤人；

6、具有可靠闭锁功能；

7、采用单向单开风门，结构简单、安全、可靠；拉筋为5mm厚角铁，合页拉筋为10mm厚平钢，风门拉筋固定采用12mm螺栓拧紧。风门扇与门框可自由拆卸或安装。

二：装置技术指标

1、有效闭门时间:5-8s；

2、互锁响应时间:不大于5s；

3、一套包括正门、反门各一扇，及对应门框、底坎和附属装置。三：风门尺寸

1、净宽*净高*净厚为：900*1800*50（mm）；2套。

2、净宽*净高*净厚为：800*1800*50（mm）；2套。

3、净宽*净高*净厚为：1600*1800*50（mm）；2套。

四：风门生产厂家提供技术服务及安装指导。