第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | DTL160/170/315，85.3米 | 套 | 1 |  | 金家渠煤矿 |  |
| 1.1 | 带式输送机结构件 |  | 套 | 1 |  |  | 包括滚筒、托辊、头架、尾架、改向滚筒架、中间架、支腿、驱动装置架、导料槽、头部检修人行道、防护拦网及相关连接件等。 |
| 1.2 | 电动机 | 660V 315kW | 台 | 1 |  |  | 高原防爆变频电动机 |
| 1.3 | 减速器 | B3SH11+1FAN(参考) | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 高速轴联轴器 | 6100T05 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 低速轴联轴器 | 6170T05 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 制动器 | KPZ型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 逆止器 | DSN038 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 缓冲床 | PT型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 清扫器 | PT型 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.8 | 胶带 | ST1000阻燃型钢绳芯抗撕裂胶带 带宽1600mm | 米 | 275 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  | 批 | 1 |  |  | 按全输送机5%托辊量配备 |
| 3 | 专用工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

二、工作环境

依实际矿井的工作面环境填写。如

使用环境： 空气中含爆炸性气体（甲烷）和煤尘 。

最高温度： 35° 。

最低温度：  -25° 。

环境相对湿度： 64%（+25℃） 。

地震烈度：  Ⅶ度  。

海拔高度：  1440米   。

用途：  原煤至筛分车间运输  。

安装位置：原煤至筛分车间     。

运输距离： 85.3米  。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1 胶带型号： DTL160/170/315 。

1.2 运输能力:  ≥1700t/h 。

1.3 带宽：  1600mm  。

1.4 带速：  5m/s 。

1.5 胶带机铺设长度： 85.3米  。

1.6 胶带机适应角度： 8～16°  。

1.7 输送物料块度：  ≤300mm，考虑原煤中有300mm～400mm的大块，比例大约为10%～12% 。

1.8 胶带：ST1000阻燃型钢绳芯抗撕裂胶带，带宽1600mm。

1.9 电动机：

1.9.1 型号：  YBBP-355L2-4  。

1.9.2 频率变化范围： 5～50Hz  。

*1.9.3 功率：  ≥ 315kW   。

*1.9.4 电压： 660V  。

1.9.5 数量：  1台  。

1.9.6绝缘等级：  F级    。

1.9.7 电机生产厂家：  南阳或佳木斯、西北骏马等品牌产品  。

*1.9.8 隔爆等级： EXdI     。

1.9.9 防护等级：  IP55  。

1.9.10 冷却方式：   IC416   。

1.9.11 定子温度检测：定子三相预埋测温元件，每相2只  。

1.9.12 轴承温度检测：  前后轴承各埋一支  。

1.10减速器：

1.10.1 型号： B3SH11+1FAN(参考)。

*1.10.2 速比：  16 。

1.10.3 台数：  1台    。

*1.10.5 减速器冷却方式： 风冷   。

*1.10.6 减速器润滑方式： 飞溅润滑   。

*1.10.7 减速器装有矿用高原防爆型电辅热装置。

1.10.8减速器厂家：  SEW、弗兰德、沃德等同质量品牌产品      。

1.11 高速联轴器

*1.11.1 型号： 6100T10，（上海精基、西伯瑞等同质量产品） 。

*1.11.2额定扭矩： ≥4.01kN·m  。

1.12 低速联轴器

*1.12.1 型号： 6170T05，（上海精基、西伯瑞等同质量产品） 。

*1.12.2额定扭矩： ≥64.18kN·m  。

1.13 制动器

1.13.1 型号：KPZ型盘式制动器（矿用高原防爆型）。

1.13.2 制动器国产与进口要求：  国产（上海能运、上海精基、河南焦作等同质量产品） 。

1.14 逆止器

1.15.1 型号：DSN038。

1.15.2 逆止器国产与进口要求： （上海精基、西伯瑞等同质量产品）  。

1.15.3 逆止器台数：  1   。

1.15.4 逆止器安装位置：  减速器第二轴  。

1.15 软启动方式：   变频启动  。

1.16拉紧装置：   重锤拉紧，拉紧行程不小于2.5m  。

2. 技术要求

2.1带式输送机所配的各种设备、零部件的性能及加工制造质量应符合的国家有关规定：  是  。

2.2 各滚筒中心线与胶带机中心线的垂直度：   90°   。

2.3 传动滚筒中心线与减速器输出轴中心线的同轴度：  ±0    。

2.4 驱动装置的各滚筒中心线与胶带机中心线对称度：   对称   。

2.5 机架两侧槽钢面高低差：  0    。

2.6机架中心线与输送机纵向中心线对称度：  对称  。

2.7 中间架支腿的垂直度：  90° 。

2.8 输送机各机架的中心线沿输送机中心线方向直线度： 0°。

2.9 清扫器刮板面应与胶带接触长度：  大于胶带宽度    。

2.10滚筒：

*2.12.1 驱动和改向滚筒、拖带滚筒轴承要求：   FAG、SKF轴承   。

*2.12.2滚筒结构及材料要求：  采用铸焊结构。  。

*2.12.3滚筒胶面要求：  为菱形包胶。包胶的阻燃性能和抗静电性能必须符合有关规定。（选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

*2.12.4滚筒铭牌要求：不锈钢铭牌，焊接在轮毂上，铭牌参数要求有型号、轴径、轴承型号、出轴长度、重量、生产日期、出厂编号、生产厂家，激光刻或钢字打印 。

*2.12.5 滚筒使用寿命要求：  30000小时以上  。

*2.13 清扫器要求：机头2道聚氨酯清扫器、机尾1道、拉紧处1道，共4套（选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

*2.14 受料要求：受料段为减轻物料对胶带的冲击，应配缓冲床，要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击，并在缓冲床两端各配3组缓冲托辊。

2.15 托辊要求：

*2.15.1 托辊直径：  φ194mm 。

2.15.2 托辊槽角要求： 35°槽角品字形托辊组 。

2.15.3 托辊轴承要求：  FAG、SKF轴承  。

*2.15.4 托辊密封要求：  非接触式迷宫密封 。

2.15.5  托辊轴向窜动要求：  符合国标和煤炭行业标准。

2.15.6  托辊的外防尘特性要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.7  托辊防水要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.8  辊轴承的过载能力要求：  符合国标和煤炭行业标准。

*2.15.9  托辊使用寿命： 大于30000小时。

2.15.10  托辊旋转阻力系数：符合国标和煤炭行业标准。

2.15.11  托辊配置要求：  托辊采用高频冷拔无缝钢管制造，壁厚不小于4.5mm 。

△2.16 输送机安全防护要求：  带式输送机头部及驱动装置、机尾、全部滚筒、垂直拉紧、液压拉紧全程均设有便于拆卸的安全防护网和防护栏杆，防护栏杆高度不小于1.2m，并且要高于设备200mm，栏杆间隙不大于200mm，距设备间距500mm；重锤拉紧下面必须设护栏；护栏杆上设置“设备运行，严禁打开”安全警示牌。设备运行时严禁打开防护栏杆，检修设备或打扫卫生结束后必须将防护栏杆恢复原状。输送机行人侧全程、输送机在转载点、煤仓、车间内的两侧、输送机弧段两侧均安装防护网；防护网从地面到带式输送机上托辊最高点上方0.6m，且安装在输送机上，便于拆卸，不能焊死。。

2.17 输送机机身架除锈防腐要求：   涂三层底漆两层面漆   。

2.18 质保期： 设备到货验收后1年  。

2.19 寿命：  15年  。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1电动机型号为YBBP-355L2-4，高原防爆变频型，电机功率为315kw，防爆标志ExdⅠ，电机防护等级IP55，F级绝缘，冷却方式为ⅠC416，电机为连续工作制SI，频率变化范围：0~50Hz，电压660V，冷却方式:强制风冷。电动机预埋定子及轴承温度检测传感器并进入集控系统予以检测。定子预埋6只Pt100测温元件，每相2只，前后轴承各预埋1只Pt100测温元件，Pt100测温元件的引出线有专用的汇总接线盒。接线盒配有两个G11/2″喇叭口供接线，防爆等级ExdⅠ,防护等级IP55。

3.2减速器速比16，设箱体内油温检测传感器，减速器高、低速轴轴承设温度检测传感器。其它轴承预留温度检测传感器装设孔位。采用原装SKF滚动轴承，轴承寿命达30000小时以上。飞溅润滑。冷却方式：风冷。采用硬齿面齿轮，齿轮和轴件热处理，齿轮精度等级DIN 6级。减速器效率0.94以上。直交轴布置形式，输入输出均为实心轴。齿轮箱体：采用铸造或焊接全密闭式箱体。油温、轴承温度检测传感器均进入集控系统予以检测，其引出线有专用的汇总接线盒，接线盒配有两个G1″（G11/2″）喇叭口供接线，防爆等级ExdⅠ,防护等级IP55。

3.3在所有皮带机机头﹑机尾﹑转向﹑张紧滚筒上每个轴承使用一套P005单点自动润滑系统。胶带机驱动滚筒制造工艺：铸焊式；包胶方式：铸浇工艺；轮毂节盘方式：帐套式联结方式。传动、改向滚筒的轴承采用集中注油。所有传动滚筒、受力大的改向滚筒均采用有限元分析。带式输送机直径800mm及以上滚筒均设轴承温度检测传感器，其它滚筒预留温度传感器装设孔位。轴承温度检测传感器均进入集控系统予以检测，其引出线有专用的汇总接线盒，接线盒配有两个G1″喇叭口供接线，防爆等级ExdⅠ,防护等级IP55。所有滚筒要求有铭牌，必须包含以下内容：名称、规格、型号、图号、轴承号（统一执行现行新标准）、使用地点、生产厂家、生产日期等基本信息。

3.3.1传动滚筒：传动滚筒均采用铸焊结构，滚筒直径1000mm。外层为菱形包胶，包胶的阻燃性能和抗静电性能必须符合有关规定。筒体和轴均按无限寿命设计。所有传动滚筒均采用有限元分析。各项检验指标满足现行最新标准。传动滚筒轴承采用原装SKF密封轴承，传动滚筒数量：1个。

3.3.2改向滚筒：改向滚筒均采用铸焊结构。直径大于等于800mm的改向滚筒，外层包胶。包胶性能应符合现行最新规定。筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，焊缝质量达到设计要求后，再对筒体进行热处理，以消除内应力。轴，筒体和轴均按无限寿命设计。受力大的改向滚筒均采用有限元分析。各项检验指标满足现行最新标准。改向滚筒轴承采用原装SKF密封轴承。

3.4托辊密封为非接触式迷宫密封，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命可达30000小时。托辊应为免维护式，

3.4.1上托辊：采用35°槽型托辊，托辊的直径为194mm。非注油式,壁厚δ≥5mm；排列间距为1200mm；每15组上托辊中设一组上调心托辊架。

3.4.2下托辊：采用V形下托辊，托辊的直径为194mm, 非注油式,壁厚δ≥5mm；排列间距为3000mm；每10组下托辊中设一组下调心托辊架；清扫器前无改向滚筒时，需加2组平托辊，以保证胶带在清扫器处为水平状态，确保清扫器使用效果。

3.5导料槽采用矩形口断面，前后部设置橡胶防尘帘。导料槽两侧采用新式聚氨酯边缘密封。挡板固定方式全部选用楔形销子紧固，不能使用螺栓紧固；楔形销子需配有防丢失联结链。导料槽钢板厚度不得小于4mm。单套长度为2m。共4套。

3.6中间架及支腿：中间架采用16#槽钢,材质为Q235A，中间架单元长度6米，腿采用I型和II型交替布置,材质为Q235A，支腿固定方式为焊接固定。输送机理论中心高度1500mm。

3.7拉紧装置采用垂直重锤拉紧装置，拉紧行程不小于2.5m。

3.8卖方提供调试期间设备需用的各类用油及润滑油或润滑脂。

3.9本带式输送机中部设一组过桥，过桥上制作防护栏杆，竖梯两侧应加钢管扶手（钢管扶手距竖梯100mm宽，钢管采用φ33.5-50mm）过桥上悬挂“请走过桥”、“当心跌滑”、“禁止跨越”等警示牌。

3.10制动器：厂家配套KPZ型盘式制动器（矿用高原防爆型），一套，厂家配套能够满足本制动器正常工作的电控箱及液压站系统，电压：660V，频率：50Hz,额定转速为1500r/min。

3.11液压系统应当考虑确保在严寒地区环境下正常工作，应当设置测量仪器、仪表，用于显示油压、油温，并提供低油位和高油温报警装置，设加热装置。

3.12整个胶带输送机运输沿线行人侧全程安装安全防护网，网孔为20mm×10mm，带式输送机机头、机尾、轴承座、滚筒等旋转部位安装防护网或者防护罩，网孔为10mm×10mm，网孔均为菱形网。

3.13所有钢材必须进行预处理，达到Sa2-1/2级。所有钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

3.14本机油漆颜色为橘黄色。

3.15 机头机尾基础按照甲方要求设计。

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起    个月内交货”，避免填写绝对日期。