第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | SSJ100/80/2×160，1500米 | 套 | 2 | 自合同签订之日起 3个月内交货 | 金家渠煤矿 |  |
| 1.1 | 带式输送机结构件 |  | 套 | 2 |  |  | 包括滚筒、托辊、头架、尾架、改向滚筒架、储带仓、中间架、支腿、驱动装置架、导料槽、头部检修人行道、机尾电气平台、防护拦网及相关连接件等。 |
| 1.2 | 矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机 | TBD-560S1-32Y(1140) | 台 | 4 |  |  | 矿用隔爆型 |
| 1.3 | 低速轴联轴器 | 6160T05 | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | 制动器 | BYWZ5-400/121 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 逆止器 | DSN080 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.6 | 机尾张紧车 | SZL1000/200 | 套 | 2 |  |  | 配套液压站及控制 |
| 1.7 | 馈电开关 | KBZ-400 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.8 | BPJ系列矿用隔爆兼本质安全型交流变频器 | BPJ-250/1140 容量250KVA | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.9 | 真空电磁启动器 | QBZ-80 | 台 | 4 |  |  |  |
| 1.10 | 综保 | ZBZ-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.11 | 保护装置 | KHP112-K | 套 | 2 |  |  | 按照1500米配置 |
| 1.12 | 冷却系统 |  | 套 | 4 |  |  | 两台电机共用1套 两台变频器共用1套 |
| 1.13 | 智能节能调速系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  | 批 | 4 |  |  | 按全输送机托辊量5%配备托辊 |
| 3 | 专用工具 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套 | 8 |  |  |  |

二、工作环境

依实际矿井的工作面环境填写。如

使用环境： 煤矿井下 。

最高温度： 35° 。

最低温度：  2° 。

年平均气温：  9.4° 。

环境相对湿度： 64%（+25℃） 。

地震烈度：  Ⅶ度  。

海拔高度：  1440米   。

用途：  13采区顺槽掘进，运输煤和矸石 。

安装位置：  13采区顺槽     。

三、技术参数及要求（单套）

1. 技术参数

1.1 胶带型号： SSJ100/80/2×160 。

1.2 运输能力:  ≥800t/h 。

1.3 带宽：  1000mm  。

1.4 带速：  2.5m/s  。

1.5 胶带机铺设长度：  1500米  。

1.6 胶带机适应角度：  ±0°～13°  。

1.7 输送物料块度：  ≤300mm    。

1.8 输送物料密度：  1.7 T/m³ 。

*1.9 电动机：

1.9.1 型号：   TBVF-160YC （参考型号） 。

1.9.2 转速：  0～80r/min  。

1.9.3 功率：   160kW   。

1.9.4 电压：  1140V  。

1.9.5 数量：  2台  。

1.9.6绝缘等级：  180（H）级    。

1.9.7 电机生产厂家：山西华鑫、精基科技、山东欧瑞安   。

1.9.8 隔爆等级： Exd I Mb   。

1.9.9 防护等级：  IP55  。

1.9.10 冷却方式：  IC46W  。

1.9.11 定子温度检测：  有  。

1.9.12 轴承温度检测：  有  。

1.11 低速联轴器

1.11.1 型号： 6160T05（上海精基、浙江精基、西伯瑞等同质量产品）  。

1.11.2 公称扭矩:   55900 N.m   。

1.11.3 许用转速：  1350r/min  。

1.13 液压拉紧装置：

1.13.1 型号： SZL1000/200（北京华丰达、徐州五洋、徐州冠群）。

1.13.2 带张力下降保护、行程位置、张力显示和油缸保护：  按标准配备 。

1.13.3 对小车的拉力不小于： 20KN  。

1.13.4油缸的行程为：  2.5米 。

1.14 制动器

1.14.1 制动器国产与进口要求：  国产（上海能运、上海精基、河南焦作等同质量产品）  。

1.15 逆止器

1.15.1 逆止器国产与进口要求： （上海精基、西伯瑞等同质量产品）  。

1.15.2 逆止器台数：  1   。

1.15.3 逆止器安装位置：  滚筒轴  。

*1.16 软启动方式：   变频启动  。选用唐山开诚、青岛天信、淮南万泰等同质量产品，且能与电动机陪套使用。

1.17 储带装置： 4层储带仓储带 。

1.18 其它：  机尾6米电气平台   。

*1.19 保护装置选用唐山鑫唐、天津华宁、常州联力等同质量产品

*1.20.胶带输送机智能节能调速系统设备选用宁夏广天电子科技有限公司产品。

2. 技术要求

2.1带式输送机的设计要求：      。

2.2带式输送机所配的各种设备、零部件的性能及加工制造质量应符合的国家有关规定：  是  。

2.3带式输送机订货图：  是  。

2.4 各滚筒中心线与胶带机中心线的垂直度：   90°   。

2.5 传动滚筒中心线与减速器输出轴中心线的同轴度：  ±0    。

2.6 驱动装置的各滚筒中心线与胶带机中心线对称度：   对称   。

2.7 机架两侧槽钢面高低差：  0    。

2.8 机架中心线与输送机纵向中心线对称度：  对称  。

2.9 中间架支腿的垂直度：  90° 。

2.10 输送机各机架的中心线沿输送机中心线方向直线度： 0°。

2.11 清扫器刮板面应与胶带接触长度：  大于胶带宽度    。

*2.12滚筒：

2.12.1 驱动和卸载滚筒轴承要求：   FAG、SKF轴承   。

2.12.2滚筒结构及材料要求：  驱动滚筒采用铸焊结构。直径大于200mm的改向滚筒采用铸焊结构，其余均采用全焊结构    。

2.12.3滚筒胶面要求：  驱动滚筒外层采用REMAGRIP60/CN，包胶的安全性能符合MT113规定。改向滚筒外层采用REMALINE 60/CN包胶，包胶的安全性能符合MT113规定。包胶的阻燃性能和抗静电性能必须符合有关规定。（选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

2.12.4滚筒铭牌要求：不锈钢铭牌，焊接在轮毂上，铭牌参数要求有型号、轴径、轴承型号、出轴长度、重量、生产日期、出厂编号、生产厂家，激光刻或钢字打印 。

2.12.5 滚筒使用寿命要求：  30000小时以上  。

*2.13 清扫器要求：机头需两道清扫器，机头安装第1道采用P-PUR聚氨酯型清扫器和第2道采用HM-U1(金属)型清扫器，清扫器有压力自动调节控制装置，使得刀口板与胶带间始终保持适当的压力。空载段及尾部设空段清扫器（RC70 V型清扫器），共3道 （选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

*2.14 受料要求：配KG-48 ST/PE/12.5型缓冲床2组，要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击，并在缓冲床两端各配3组缓冲托辊，配合综掘机机尾受料，受料长度≥25米。

*2.15 托辊要求：

2.15.1 托辊直径：  φ133mm 。

2.15.2 托辊槽角要求： 35°槽角品字形托辊组 。

2.15.3 托辊轴承要求：  305KA   。

2.15.4 托辊密封要求：  非接触式迷宫密封 。

2.15.5  托辊轴向窜动要求：  符合国标和煤炭行业标准。

2.15.6  托辊的外防尘特性要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.7  托辊防水要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.8  辊轴承的过载能力要求：  符合国标和煤炭行业标准。

2.15.9  托辊使用寿命： 大于30000小时。

2.15.10  托辊旋转阻力系数：符合国标和煤炭行业标准。

2.15.11  托辊配置要求：  托辊采用无缝钢管制造，壁厚不小于4.5mm 。

△2.16 输送机安全防护要求：    机头、尾及储带仓两侧防护网    。

2.17 输送机机身架除锈防腐要求：   涂三层底漆两层面漆   。

2.18 质保期： 设备到货验收后1年  。

2.19 寿命：  10年  。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1本输送机头部卸料，尾部受料，采用头部双滚筒双电机集中驱动。

3.2输送机驱动系统的设计结构紧凑、方便搬运、安装和拆卸。

3.3驱动滚筒与卸载滚筒的安装架应独立设计。驱动、改向滚筒的轴承采用集中注油。驱动机架和所有滚筒均采用有限元分析。

3.4胶带输送机安装连接时采用10.9级高强度螺栓。

3.5储带部应结构紧凑、坚固耐用，易于安装与拆卸，导向机架支腿应采用斜拉撑。机身通过储带装置及张紧装置实现快速伸缩,储带长度不小于120m。

3.6张紧侧架、储带仓框架采用加强型结构，框架主材不低于100mm×100mm×12mm角钢，并保证加工精度，在游动小车机架和储带仓换向滚筒机架上加装2组防跑偏装置。

3.7机头卸载装置、驱动装置、储带仓的总长度不大于65m，在拉紧游动车与改向滚筒间设置移动分层托辊小车，托辊小车强度采用加强型结构。

3.8游动小车采用加强型结构，主材不得低于28C槽钢(280×86×11.5)并附加强筋板，游动小车车轮采用双挡边槽结构形式并配卡轨器，装配间隙保证安装平行度要求。

3.9储带仓轨道采用22kg/m。

3.10卸载架长度应满足正常卸料的要求，并且机尾设计装配有自动皮带清扫器。

3.11机尾受料段总长度≥25m，采用缓冲托辊组与短缓冲床组合结构，滑道采用工字钢结构，并与综掘机二运部皮带机配套使用。机尾前部配置长度为6米的电气平台，采用不大于1.25m×1.5m分段组合式结构，其过煤高度不小于500mm。电气平台配置滑靴式结构。

3.12机尾架采用加强型结构，设计强度满足综掘二运转载机搭接、拖移要求。滑撬底面宽度不小于400mm。缓冲托辊底面与机尾下托辊高度不小于100mm。

3.13 驱动部双电机驱动，带同步齿轮（可拆），与胶带机平行布置，应满足左右工作面互换的要求。驱动电机机预埋定子及轴承温度检测传感器并进入集控系统予以检测。定子预埋6只Pt100测温元件，每相2只，前后轴承各预埋1只Pt100测温元件，Pt100测温元件的引出线有专用的汇总接线盒。接线盒配有两个G1″喇叭口供接线。

3.14驱动滚筒

3.14.1驱动滚筒外径为630mm，驱动滚筒的设计应坚固可靠，采用铸焊结构，外置轴承。所有滚筒轴承采用FAG、SKF原厂产品，加注专用润滑脂。轴承采用ML250单点自动润滑系统集中注油，滚筒密封选用国内知名品牌。轴承端盖密封槽应有防止煤尘和泥水进入轴承的设计。

3.14.2筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，焊缝质量达到设计要求后，再对筒体进行热处理，以消除内应力。

3.14.3轴承为整体结构，筒体和轴均按无限寿命设计。

3.14.4各项检验指标满足GB10595－89标准。

3.15改向滚筒

3.15.1 滚筒外径为450mm，筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，焊缝质量达到设计要求后，再对筒体进行热处理，以消除内应力。

3.15.2滚筒筒体和轴均按无限寿命设计，轴承采用内置轴承座结构。可调整限位块设计强度应满足张力和调整力要求，压板可靠。

3.15.3换向滚筒两轴头方偏轴肩处间隙与两滚筒支座内侧之间间隙≤5mm。

3.15.4换向滚筒密封选用国内知名品牌。轴承端盖密封槽应有防止煤尘和泥水进入轴承的设计。

3.15.5各项检验指标满足GB10595－89标准。

3.16所有滚筒采用铸焊结构，结盘材料不低于ZG20，筒皮材料不低于16Mn。驱动滚筒筒皮厚度不小于15mm，卸载滚筒筒皮厚度不小于10mm，其它滚筒不小于10mm，采用自动焊接。450mm及以上滚筒均采用包胶结构。所有滚筒有不锈钢铭牌，焊接在轮毂上，铭牌参数要求有型号、轴径、轴承型号、出轴长度、重量、生产日期、出厂编号、生产厂家，激光刻或钢字打印。所有滚筒寿命不低于50000小时。

3.17电动机

3.17.1主驱动电机为矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机，功率：2×160KW，电压1140V。

3.17.2永磁同步变频同步电动机满足现行版《矿用隔爆型低频永磁三相同步电动机》相关国家和行业标准

3.17.3电机安装孔的前后左右均设计有顶丝装置，顶丝采用10.9级M20以上，便于安装找正。

3.17.4电动机与滚筒轴连接采用Φ400带制动轮蛇形弹性联轴器联接。

3.18每台传动装置配带制动器，型号：YBWZ5-400/121，具有机电液一体化匀减速控制系统，超速保护，二级制动，系统断电安全平稳制动功能；制动器配带电控装置。

3.19配置液压自动张紧装置及其电气控制开关一套。液压张紧装置张紧力不得低于25T，张紧绞车功率由厂家计算配置，但不小于7.5KW，电压1140/660V。胶带张力应自动调节，达到反应、报警迅速，并且有张力保护与显示功能。其性能应满足：

3.19.1启动拉紧力和正常运行拉力可根据胶带机张力的需要任意调节。

3.19.2胶带张力应自动调节，应装有快速响应的拉紧力自动补偿功能、瞬时张力监测装置和限位开关。

3.19.3具有断带时自动停机和打滑时自动增加拉紧力等保护功能。

3.19.4结构紧凑，布置合理，安装空间小。

3.19.5可与集控装置连接，实现对该拉紧站的就地和远距离控制。

3.19.6根据《煤矿安全规程》之规定，拉紧装置用钢丝绳安全系数须≥5。

3.19.7拉紧行程不小于储带需求。

*3.20变频器

3.20.1变频调速装置的防爆性能应符合GB3836-2000防爆标准，并提供防爆合格证、煤安标志等相关证件。额定电压1140V.

3.20.2变频器的启动性能必须满足电动机1.5倍以上额定转矩的启动工况要求。通过调节f，实现软起、软停和过程控制，即：可根据皮带的负载情况自行进行速度调节。通过电流与速度闭环，实现系统双闭环控制。

3.20.3变频调速装置的软启动时间0.1-3000S任意可调，软停机时间0.1-3000S任意可调。频率调整范围：0-50HZ之间任意可调，并可在其频率调整范围内任意设定运行频率。并具有以下保护功能：过载、过流、过热、短路、过压、欠压等保护功能。

3.20.4变频调速装置具有皮带机综合保护动作接点输入接口,综合保护系统动作时提供无源(常开)接点,可立即停机。变频调速装置观察窗内显示器，应能显示“工作电流、设定频率、实际运行频率、故障种类”等。

3.20.5变频调速装置功率因数在启动过程、低频运行及额定功率等状态运行时，应不小于0.9。变频调速装置高次谐波分量小于5%，符合国家标准规定。

3.20.6具备低速空载验带功能（并能实现正反向验带）。

3.20.7变频调速装置适应电机电压波动范围：输入电压在85%-110%额定输入电压之间。变频调速装置箱体上应有吊装环，便于起吊

3.20.8变频器对外通讯必须满足以下功能：

控制：启动、停止、远近控选择、复位、频率输入

显示：电流、电压、频率输出、运行返回、远近控返回、故障信号输出。

*3.21皮带运输机智能节能系统

3.21.1采用智能视频分析技术，在运输皮带的视频中设置检测区域，当煤流通过检测区域时，智能检测器实时检测运输皮带煤流的情况；

3.21.2当智能检测器检测到皮带有煤状态并满足PLC所设定的高速条件时，PLC发出调速信号给变频器，控制电机自动调为高速。当智能检测器检测到皮带有煤状态并满足PLC所设定的中速条件时，PLC发出调速信号给变频器，控制电机自动调为中速。当智能检测器检测到皮带有煤状态并满足PLC所设定的低速条件时，PLC发出调速信号给变频器，控制电机自动调为低速。当智能检测器检测到皮带无煤状态时，满足PLC所设定的怠速条件，PLC发出调速信号给变频器，控制电机自动调为怠速。

3.21.3当监测主机监测到设备故障时，电机自动调为高速，同时自动屏蔽智能调速系统，运输皮带恢复到无调速的运行状态。监控主机所监控的故障如：视频信号丢失，视频模糊，PLC故障，调速信号器故障，智能控制主机电源故障等，同时现场语音箱以语音的方式报警给现场巡检人员，并同步上传到地面服务器，

3.21.4地面客户端同时语音报警，显示报警故障位置，状态等。

3.21.5每条胶带机智能节能调速系统主要配置如下：

KBA127矿用隔爆型摄像仪(智能分析专用）4台

ZBS127矿用带式输送机视频监测报警装置（智能分析检测调速）2台

GVB24撕裂传感器2台

ZBS127-Z矿用带式输送机视频监测报警装置主机（撕裂检测控制）1台

报警分发处理及监控管理平台1套，配套各类网线、视频线、控制线等

3.22托辊

3.22.1上托辊采用品字形托辊组，间距1500㎜。托辊直径133mm；

3.22.2机头过渡段上托辊采用三级以上缓坡过渡段，槽角分别为10°、20°、30°，减少对皮带的损伤。

3.22.3下托辊采用平托辊，间距3000㎜。托辊直径133mm；

3.22.4托辊轴承采用大游隙轴承，采用哈瓦洛轴承，筒壁厚度≥4.5mm。并对托辊轴端密封进行改进，改善防尘效果,为免维护式，使用寿命大于30000h。

3.22.5下托辊两轴头应加长10mm以上便于调偏，下托辊纠偏架采用半圆弧连续可调结构形式。

3.22.6各旋转部件旋转阻力系数≤0.02。

3.22.7 托辊轴承必须采用轴向双向挡圈结构，轴向窜动：≤±0.5mm；

3.23 H架下托辊底面距地面大于350㎜, H架下托辊耳座可调，板厚大于8㎜，整机配置30%的调节H架。H架采用10#槽钢，纵梁采用12#槽钢，长度3M，E型连接销。

*3.24胶带机按上带运煤，底带运料形式配置，特殊要求有：

3.24.1机身段配套卸料部，可利用下段皮带将散碎物料运到工作面上，实现上胶带运煤、下胶带运料的双向运输功能。

3.24.2机身由品字形槽型上托辊组、H架、纵梁、V型托辊组成。机身采用无螺栓连接结构，上托辊组间距1.5米，槽角30°。下托辊为两节V型托辊，间距3米，槽角10°用以满足向下运料性能，配有过渡H架，可使胶带从装料部缓慢的过渡到机身上。

3.24.3卸载滚筒、机尾滚筒入带前方安装一对调偏竖托辊。机身段每30米设一组上调心托辊组，每50米设一组下调心托辊组。

*3.25按照每条胶带机1500米长度配置保护装置。

3.26所有钢结构的焊接和安装工艺，应符合《钢结构工程施工及验收规范》。焊缝在焊接强度要求的焊接区域内应当结实、均匀、不得有凹陷、焊渣或剥落。焊接完成后，焊缝处应打磨平整、光滑。焊缝应当进行必要的检查，重要部位应当进行探伤检查。焊接变形应控制在规范允许的范围之内。

3.27外露的转动部件，均应设有便于拆卸的安全防护罩。人员易于到达的运动部件处，设置便于拆卸的安全防护栏杆。具体安全防护标准如下：

（1）带式输送机驱动装置安装防护栏杆，防护栏杆的高度不低1.2m，并且在防护栏杆上设置“设备运行，严禁打开”安全警示牌。设备运行时严禁打开防护栏杆，检修设备或打扫卫生结束后必须将防护栏杆恢复原状。

（2）带式输送机机尾拉紧装置处安装防护栏杆，防护栏杆的高度不低于1.2m。

（3）带式输送机机头、机尾、轴承座、滚筒等旋转部位安装防护网或者防护罩。

（4）带式输送机长度每150m设置一组行人过桥，过桥上制作防护栏杆，防护栏杆的高度不低于1.2m，护板高度不低于100mm。竖梯两侧应加钢管扶手（钢管扶手距竖梯100mm宽，钢管采用φ33.5-50mm）。过桥上悬挂“请走过桥”、“当心跌滑”、“禁止跨越”等警示牌。

（5）带式输送机机头、机尾安装行人过桥。

（6）在带式输送机非行人侧两端安装禁止人员通行的防护网或防护栏杆，并设置“设备运行，严禁打开”安全警示牌。防护网或防护栏杆应该装卸方便。

（7）带式输送机厂家在驱动电动机上安装防水罩。

3.28所有的总成部件应装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术参数。配套厂商提供的总成件铭牌应保留完好，以便察看。仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志及说明，进口的采用中英文两种文字书写，国产部件采用中文文字书写。

3.29油漆涂装

（1）设备涂装应符合现行的JB/T5000.12的规定。

（2）设备组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削，填充物等，应从内外表面清除所有轧屑，锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理，油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件，轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱，容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备表面应涂三层底漆两层面漆，面漆为橘红色。

3.30胶带输送机的噪音应小于85分贝。

3.31严格按GB10535-89《带式输送机技术条件》，GB14784-94《带式输送机安全规范》进行设计制造，并提供设计图纸双方审核后方可制造。

3.31.1设备应取得煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

3.31.2安装图纸尺寸齐全，图面清晰准确。

3.32发货要求：

3.32.1驱动装置：当整机发货时，应全套装配好整体发运。零件的外表面应做好防护措施。

3.32.2所有托辊都应打包发运（每包规格、数量一致）并悬挂标牌注明规格

3.32.3托辊架相同规格的按相同数量（每包6件）分别捆扎后裸装发运。

3.32.4中间架按每包12件成对打包发运(钢带捆扎，均为3道)；

3.32.5 H架、可调H架分别按每包6件打包发运，应分别注明所属胶带机的代号；

3.32.6传动滚筒轴头上应采取防锈和防护措施。滚筒表面应采取防护措施。滚筒单独发运时，应采取措施防止滚筒滚动。

3.32.7张紧装置中的液压油缸、拉紧绞车、拉力传感器、导向滑轮等与机架装配好发运。

3.32.8钢丝绳和绳夹等附件装箱发运。

3.32.9机尾组装后按单元分开发运。附件带在机架上。

3.32.10机头清扫器安装调试好后随机头大部件发运。

3.32.11随机标准件先装袋后装箱并以明细表贴在箱体侧面，注明型号、规格集中装箱发运。

3.31供方应提供的设备质量证明书、技术文件及图纸

3.31.1 产品合格证

3.31.2 设备制造、检验记录

3.31.3 材料合格证，外购配套件，选用优质名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

3.31.4设备使用说明书、设备基础图、设备安装图

3.31.5带式输送机应提供易损零件明细一份，外购件说明书，整机及外购件生产许可证、合格证、煤安标志证各一份。

3.31.6输送机的计算书和相关设备选型说明，以及各配套设备生产厂家名称及技术规格。

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起    个月内交货”，避免填写绝对日期。