第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮板输送机 | SGB16/160 | 套 | 1 |  | 神宁金家渠煤矿 |  |
| 2. | 备品备件 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4. | 技术资料 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

二、工作环境

依实际矿井的工作面环境填写。

使用环境：   粉尘环境   。

最高温度：  +36.6℃ 。

最低温度：  -25℃ 。

年平均气温： 9.4℃ 。

环境相对湿度：  7.6～8.8% 。

地震烈度：  Ⅶ度    。

海拔高度：  约+1470m    。

用途：   运输原煤    。

安装位置：  末煤配仓    。

运输距离：   34.4m   。

运输高度：   0m   。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

*1.1运输能力：  1450t/h  。

*1.2运输机长度：  34.4m  。

1.3倾角：  0° 。

*1.4电压： 660V 。

△1.5驱动电机功率：  160kW 。

*1.6起动方式：   软启动（限矩型液力耦合器）。

1.7刮板间距（米）： 0.92  。

1.8刮板链中心距（毫米）：  1465 。

*1.9中部槽规格（毫米）：  宽1824mm×高900mm(长度根据设备外形图设计) 。

△1.10中部槽材质要求：  Q235 。

1.11中部槽水平垂直弯曲（度）：   0°  。

△1.12中部槽重量：640 Kg/米 。

△1.13衬板重量：   460 Kg/米。

△1.14衬板材质要求：  16Mn

1.15减速比为：  40  。

*1.16轴承要求：  采用原装SKF滚动轴承  。

1.17电机型号： YB3-315L1-4 （南阳防爆、佳木斯等同质量品牌产品） 。

△1.18电机功率：  160kW 。

1.19电机电压： 1140/660V 。

1.20电机转速：  同步转速为1500r/min 。

*1.21刮板链规格：  φ26×92    。

2.技术要求

2.1溜槽要求：  无  。

*2.2溜槽寿命：  20Mt  (过煤量)。

2.3链条要求：  质保一年 。

2.4在刮板机发生卡链时，防止断链的方式：  断链欠速保护   。

2.5刮板输送机紧链装置要求：  蜗轮蜗杆加丝杠紧链装置  。

*2.6减速器要求：  M3RSF70+Fan（弗兰德、SEW、沃德等同质量品牌产品 ）。

2.7电机温度监测和保护要求：驱动电动机要设有定子和轴承温度监测传感器  。

2.8挡煤板要求：  无  。

2.9配套开关要求：   无   。

2.10控制系统及接口要求：  配有RS485通讯接口，  。

2.11具有功率平衡功能。

△2.12整机质保期：≥   12个月  。

△2.13要求整机寿命：  设备安装后18个月  。

*2.14设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1液压系统应当考虑确保在严寒地区环境下正常工作，应当设置测量仪器、仪表，用于显示油压、油温，并提供低油位和高油温报警装置，必要时设加热装置。

3.2所有的总成部件应装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术参数。配套厂商提供的总成件铭牌应保留完好，以便察看。仪表盘、操纵台的铭牌、安全标志及说明，进口的采用中英文两种文字书写，国产部件采用中文文字书写。设备组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削，填充物等，应从内外表面清除所有轧屑，锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理，油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件，油漆保证期为3年，卖方选用的油漆需得到买方认可。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱，容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。

3.3刮板输送机的噪音应小于85分贝。

3.4各外露的转动部件均设置防护罩，且便于拆卸；人员易于达到的运动部位设置防护栏，但不妨碍维修工作。危险区域要设有明显标志。

3.5电动机为矿用高原防爆型，电机防护等级IP55，F级绝缘，冷却方式为ⅠC411 ，电机为连续工作制SI。功率160kW，电源频率50Hz，同步转速为1500r/min。预埋定子及轴承温度测温接口。定子预埋6只Pt100测温元件，每相2只：前后轴承各预埋1只Pt100测温元件，且Pt100测温元件的引出线有专用的汇总接线盒，并配有两个G11/2″喇叭口供接线,接线盒为矿用高原防爆型,防护等级达到IP55。

3.6刮板输送机设软启动装置，且满足满负荷重载起动。要求配有蜗轮蜗杆加丝杠两种紧链装置，丝杠采用不锈钢材质制作。为增强抗折断性能刮板采用16Mn耐磨钢板焊接。

3.7刮板机减速器，基础落地式布置，并考虑与其他设备通用，速比40，效率0.94以上，采用硬齿面齿轮，齿轮和轴件热处理，齿轮精度等级DIN6级，直交轴布置形式，输入输出均为实心轴，轴承采用原装SKF滚动轴承，轴承寿命达50000小时以上。齿轮箱体：采用铸造或焊接全密闭式箱体，不仅有足够的钢性，且运转时齿轮仍有绝佳的对准度，具有视窗盖、通气钟、油位计、放油孔，以利于现场操作保养。润滑采用飞溅润滑方式，冷却方式：风扇冷却。减速器设箱体油温检测传感器，高速轴轴承设温度检测传感器；油温、轴承温度检测传感器均进入集控系统予以检测，其引出线有专用的汇总接线盒，接线盒配有两个G3/4″喇叭口供接线，防爆等级ExdⅠ,防护等级IP55。

3.8槽箱结构及形式:上槽箱全部密封，密封盖板厚度4mm, 上盖采用三角拱形，坡度要求15%±3%，防止上盖积水，并设有加强筋板，采用螺栓紧固。同时每隔10m设一个600×600检查孔，检查孔必须带活动盖板。槽箱底板为16mm厚钢板，侧板为12mm厚钢板，槽箱侧板加装20mm厚16Mn耐磨锰钢板，槽箱底板加装20mm厚16Mn耐磨锰钢板，衬板采用插接式，沉头螺栓加塞焊固定。滑道宽度不得小于220mm，落料点及其以后的刮板滑道上要设有落料孔板，并敷设20mm厚耐磨锰钢板。

3.9刮板输送机尾轮采用牙轮，链轮轴承座采用水平对开式轴承座，尾轮箱体采用上下可拆分式结构，便于拆卸、清洗。头、尾轴均为40Cr材质，头、尾链轮均为42CrMo锻造材质，链窝数控加工成型。头尾链轮均设轴承温度检测传感器，轴承温度检测传感器均进入集控系统予以检测，其引出线有专用的汇总接线盒，接线盒配有两个G1″喇叭口供接线，防爆等级ExdⅠ,防护等级IP55。

3.10刮板机机头、机尾链轮的每个轴承使用一套P005单点自动润滑系统。

3.11联轴器：低速轴联轴器采用蛇形弹簧联轴器，参考型号：6180T05。浙江金基。

3.12刮板机软启装置采用限矩型液力耦合器，参考型号YOXA560。大连液力耦合器（带后腹腔）两台（一用一备）。

3.13刮板机采用头部、中部卸料，刮板输送机带4台矿用高原防爆型电液平板闸门，闸门采用单电机双油缸驱动形式。参考型号DPZ-1600，供电电压为1140/660V，电源频率50Hz，同步转速1500r/min。江苏朝阳液压机械。

3.14要求刮板输送机能够正反转运行。整套刮板输送机（不含电控、保护装置及连锁控制部分）的调试、运行由刮板输送机生产厂家负责，保证刮板输送机正常运转。

3.15刮板机链条采用GB/T 12718，直径≥φ26mm链条,质量等级C级，链速不超过1.2m/s。

3.15备品备件

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 使用和保存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮板 | B1600 | 6 | 国产 |  |
| 2 | 开口式接链环 | Φ26×92 | 12 | 国产 |  |
| 3 | 链条 | 26×92×9-C | 12 | 国产 |  |
| 4 | 螺栓M27×115-10.9 | GB/T 5782-2000 | 4 | 国产 |  |
| 5 | 螺母M27 | GB/T 889.1-2000 | 2 | 国产 |  |
| 6 | 头链轮轴组 |  | 1 | 国产 |  |

3.14专用工具

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 使用和保存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T3390-1989 | 套筒扳手26件 | 1 | 国产 |  |
| 2 | 15T | 摇把 | 1 | 国产 |  |

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起    个月内交货”，避免填写绝对日期。