第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带式输送机 | DTL160/30/15，17.3米 | 套 | 1 |  | 金家渠煤矿 |  |
| 1.1 | 带式输送机结构件 |  | 套 | 1 |  |  | 包括滚筒、托辊、头架、尾架、改向滚筒架、中间架、支腿、驱动装置架、导料槽、头部检修人行道、防护拦网及相关连接件等。 |
| 1.2 | 电动机 | 660V 15kW | 台 | 1 |  |  | 高原防爆型电动机 |
| 1.3 | 减速器 | B4SH7+1FAN | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 高速轴联轴器 | 6140T05 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 低速轴联轴器 | 6140T05 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 缓冲床 | PT型 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 清扫器 | PT型 | 套 | 3 |  |  |  |
| 1.7 | 胶带 | EP-100阻燃型聚酯帆布胶带，6层 带宽1600mm | 米 | 40 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 备品备件 |  | 批 | 1 |  |  | 按全输送机5%托辊量配备 |
| 2 | 专用工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 技术资料 |  | 套 | 6 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

二、工作环境

依实际矿井的工作面环境填写。如

使用环境：空气中含爆炸性气体（甲烷）和煤尘。

最高温度： 35° 。

最低温度：  -25° 。

环境相对湿度： 64%（+25℃） 。

地震烈度：  Ⅶ度  。

海拔高度：  1440米   。

安装位置：  地面筛分车间     。

运输距离：  17.3米  。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1 胶带型号： DTL160/30/15 。

1.2 运输能力:  ≥300t/h 。

1.3 带宽：  1600mm  。

1.4 带速：  0.3m/s 。

1.5 胶带机铺设长度： 17.3米  。

1.6 胶带机适应角度： 0°    。

1.7 输送物料块度：  300mm～500mm，少量＞500mm    。

1.8 胶带：EP-100阻燃型聚酯帆布胶带，6层，带宽1600mm。

1.9 电动机：

1.9.1 型号：  YB3-160L-4  。

1.9.2 转速： 1500r/min  。

*1.9.3 功率：   15kW   。

*1.9.4 电压： 660V  。

1.9.5 数量：  1台  。

*1.9.6绝缘等级：  F级    。

1.9.7 电机生产厂家：  南阳或佳木斯、西北骏马防爆等品牌产品  。

1.9.8 隔爆等级： EXdI     。

1.9.9 防护等级：  IP55  。

1.9.10 冷却方式：   IC411   。

1.9.11 定子温度检测：  有  。

1.9.12 轴承温度检测：  有  。

1.10减速器：

1.10.1 型号： B4SH7+1FAN 。

*1.10.2 速比：  160  。

1.10.3 中心距：      。

1.10.4 台数：  1台    。

1.10.5 减速器冷却方式： 风冷   。

1.10.6 减速器厂家：  SEW、弗兰德、沃德等同质量品牌产品      。

1.11 高速联轴器

1.11.1 型号： 6140T05，（上海精基、西伯瑞等同质量产品） 。

1.11.2额定扭矩： ≥0.2kN·m  。

1.12 低速联轴器

1.12.1 型号： 6140T05，（上海精基、西伯瑞等同质量产品） 。

1.12.2额定扭矩： ≥28kN·m  。

1.13拉紧装置：   尾部螺旋拉紧，拉紧行程不小于0.5m  。

2. 技术要求

2.1带式输送机所配的各种设备、零部件的性能及加工制造质量应符合的国家有关规定：  是  。

2.2 各滚筒中心线与胶带机中心线的垂直度：   90°   。

2.3 传动滚筒中心线与减速器输出轴中心线的同轴度：  ±0    。

2.4 驱动装置的各滚筒中心线与胶带机中心线对称度：   对称   。

2.5 机架两侧槽钢面高低差：  0    。

2.6机架中心线与输送机纵向中心线对称度：  对称  。

2.7 中间架支腿的垂直度：  90° 。

2.8 输送机各机架的中心线沿输送机中心线方向直线度： 0°。

2.9 清扫器刮板面应与胶带接触长度：  大于胶带宽度    。

2.10滚筒：

*2.12.1 驱动和改向滚筒轴承要求：   FAG、SKF轴承   。

*2.12.2滚筒结构及材料要求：  采用铸焊结构。  。

*2.12.3滚筒胶面要求：  为菱形包胶。包胶的阻燃性能和抗静电性能必须符合有关规定。（选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

2.12.4滚筒铭牌要求：不锈钢铭牌，焊接在轮毂上，铭牌参数要求有型号、轴径、轴承型号、出轴长度、重量、生产日期、出厂编号、生产厂家，激光刻或钢字打印 。

2.12.5 滚筒使用寿命要求：  30000小时以上  。

*2.13 清扫器要求：机头2道聚氨酯清扫器、机尾1道，共3道 （选用焦作卓尔、蒂普拓普、马丁等同质量产品）。

*2.14 受料要求：受料段为减轻物料对胶带的冲击，应配缓冲床，要求缓冲性能良好，摩擦系数小，耐磨性高，抗冲击，并在缓冲床两端各配适量缓冲托辊。

*2.15 托辊要求：

2.15.1 托辊直径：  φ133mm 。

2.15.2托辊轴承要求：  305KA   。

2.15.3 托辊密封要求：  非接触式迷宫密封 。

2.15.4 托辊轴向窜动要求：  符合国标和煤炭行业标准。

2.15.5  托辊的外防尘特性要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.6  托辊防水要求：  符合MT821-1999的规定  。

2.15.7  辊轴承的过载能力要求：  符合国标和煤炭行业标准。

2.15.8  托辊使用寿命： 大于30000小时。

2.15.9  托辊旋转阻力系数：符合国标和煤炭行业标准。

2.15.10  托辊配置要求：  托辊采用高频冷拔无缝钢管制造，壁厚不小于4.5mm 。

△2.16 输送机安全防护要求：  带式输送机头部及驱动装置、机尾、均设有便于拆卸的安全防护网和防护栏杆，防护栏杆高度不小于1.2m，并且要高于设备200mm，栏杆间隙不大于200mm，距设备间距500mm；输送机两侧均安装防护网（手选平台除外）；防护网从地面到带式输送机上托辊最高点上方0.2m，且安装在输送机上，便于拆卸，不能焊死。

2.17 输送机机身架除锈防腐要求：   涂三层底漆两层面漆   。

2.18 质保期： 设备到货验收后1年  。

2.19 寿命：  15年  。

3.招标人提出的特别技术要求

3.1电动机为矿用高原防爆型，防爆标志ExdⅠ，电机防护等级IP55，F级绝缘，冷却方式为ⅠC411，电机为连续工作制SI，电源频率：50Hz，同步转速为1500r/min。功率：15kW，电压：660V。

3.2减速器速比160。效率0.94以上。轴承寿命达30000小时以上。润滑为飞溅润滑。冷却方式：风冷。采用硬齿面齿轮，齿轮和轴件热处理，齿轮精度等级DIN 6级。直交轴布置形式，输入输出均为实心轴。齿轮箱体采用铸造或焊接全密闭式箱体。

3.3胶带机驱动滚筒制造工艺：铸焊式；包胶方式：铸浇工艺；轮毂节盘方式：帐套式联结方式。所有滚筒要求有铭牌，必须包含以下内容：名称、规格、型号、图号、轴承号（统一执行现行新标准）、使用地点、生产厂家、生产日期等基本信息。

3.4改向滚筒：改向滚筒采用铸焊结构，外层包胶。包胶性能应符合现行最新规定。筒体焊接后，对其焊缝进行超声波和X光探伤检查，焊缝质量达到设计要求后，再对筒体进行热处理，以消除内应力。轴，筒体和轴均按无限寿命设计。各项检验指标满足现行最新标准。改向滚筒轴承采用原装SKF密封轴承。

3.4托辊轴承采用6306/SKF-E2滚动轴承。密封为非接触式迷宫密封，高频冷拔无缝钢管，长效润滑，冲压轴承座。各项指标均符合设计要求，使用寿命可达30000小时。托辊应为免维护式。

3.4.1上托辊：采用平托辊，托辊的直径为133mm。非注油式,壁厚δ≥4.5mm；排列间距为600mm。

3.4.2下托辊：采用下平托辊，托辊的直径为133mm, 非注油式,壁厚δ≥4.5mm；排列间距为3000mm；下托辊中设一组下调心托辊架。

3.5中间架及支腿：中间架采用16#槽钢,材质为Q235A，中间架单元长度6米，输送机理论中心高度750mm。支腿采用I型和II型交替布置，支腿间距3米，支腿材质为Q235A，固定方式为焊接固定。

3.6拉紧装置采用尾部螺旋拉紧，拉紧行程不小于0.5m。

3.7卖方提供调试期间设备需用的各类用油及润滑油或润滑脂；

3.8所有钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准；

3.9胶带型号为EP-100阻燃型聚酯帆布胶带，6层，B=1600mm。胶带机厂家负责胶带的接头硫化。

3.10整个胶带输送机运输沿线两侧全程安装安全防护网，网孔为20mm×10mm，带式输送机机头、机尾、轴承座、滚筒等旋转部位安装防护网或者防护罩，网孔为10mm×10mm，网孔均为菱形网，高度不高于上托辊最高处，不影响手选作业。

3.11机头机尾基础按照甲方要求设计。

交货时间一般按以下形式拟定：“自合同签订之日起    个月内交货”，避免填写绝对日期。