跑车防护装置技术要求

根据《煤矿安全规程》第三百七十条规定以及MT 933-2005跑车防护装置技术条件，在煤矿倾斜巷轨道运输安装跑车防护装置及防跑车装置的要求。我公司在斜井设置安装跑车防护装置

1.跑车防护装置设备及技术参数

1.1 使用环境

1）环境温度：             -20℃～+40℃；

2）相对湿度：             ≤96%（25℃）；

3）大气压力：             80～110KPa；

4）电气设备适用于有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的场所。

1.2技术要求

1）工作电源：             AC660V/AC1140V；

2）挡车栏工作方式：       常闭式；

3）提升力：               1500N；

4）缓冲距离：             0.3～10m；

5）最大抗冲击能量:        2.2MJ

6)联网方式：　　　　　　　远程通信。

7)装置电控部件应具有安全标志准用证。

1.3跑车防护装置组成

1.3.1跑车防护装置用电控箱；

1）型号：KXJ-660(1140)ZD

2）电压：AC660V/AC1140V；

3）最高输出电压：DC23.5V

4）最大输出电流：DC110mA

5）PLC可编程控制箱最大输入电源：AC210V   50Hz

6）防爆标志：Exd[ib]I

1.3.2 跑车防护装置用声光监控箱；

1）型号：SGH-24ZD

2）本安电压：DC23.5V

3）本安电流：DC40mA

4）防爆标志：ExibI

1.3.3  跑车防护装置用速度传感器；

1）型号：GS-20ZD

2）本安电压：DC23.5V

3）本安电流：DC15mA

4）防爆标志：ExibI

1.3.4跑车防护装置用位移传感器；

1）型号：GWH-10ZK

2）本安电压：DC23.5V

3）本安电流：DC15mA

4）防爆标志：ExibI

1.3.5 JF-150ZD跑车防护装置用收放绞车；

1）型号：JF-150ZD

2）电机型号：YBK2-90L-4  电压：AC660V/AC1140V；功率：1.5KW防爆标志：ExdI

3） 减速器型号：WPA80   减速比：  1：5

4）最大提升力：1500N

1.3.6 DC30-2.2ZD跑车防护装置用挡车栏

1）型号：DC30-2.2ZD

2）使用巷道最大倾角：30°

3）挡车栏工作方式：常闭式；

4）最大缓冲阻力：220KN

5）缓冲距离：0.3～10m；

6）最大抗冲击能量: 2.2MJ

1.3.7跑车防护装置用隔爆兼本质安全型主控箱。

1）型号：KXJZ-660(1140)ZD

2）电压：AC660V(1140V)

2. 跑车防护装置功能

1）具有显示挡车栏开启、关闭状态，以及矿车行驶位置等信息的功能；

2）装置具有手动控制功能，实现人车、复位的手动控制；

3）能够实现人车闭锁功能，即在运行人车情况下，挡车栏处于常开状态，并锁定，保障人车运行的安全；

4）具有跑车及故障报警功能；

5）应采用检测精度高的速度传感器采集矿车运行信号，自动控制挡车栏的开启、关闭；

6）常闭式挡车栏，吸能器采用磨擦片式柔性缓冲吸能器，具有缓冲、挡车功能；

7）装置应采用PLC控制，提高装置可靠性。

8）采用远程通信方式，进行多档联网，实现挡车栏开启、关闭的远程控制。

9）监测功能

设备监测，控制与报警，实现对各水平道岔，阻车装置及防跑车装置的状态信息显示，远程控制和故障报警，并发出闭锁信号，同时具有道岔本地控制和显示。

10）行人检测，对各水平进出人数进行统计，并作数据存储，当人员进入斜井时，进行警示，也可以对绞车装置进行闭锁，矿车停止运行。

11）路线选择与操作记录存储，在选定矿车运行路线后，完成相应路线道岔的自动操作控制，选择路线道岔位置信息在监控画面一相应的路线显示，对控制操作进行历史数据存储，方便后期操作记录查找。

3.我矿购置跑车防护装置型号：ZDC30-2.2十套

装置组成：①，KXJ-660(1140)ZD型跑车防护装置用电控箱（十台）②DC30-2.2ZD跑车防护装置用挡车栏（十台）③SGH-24跑车防护装置用声光监控箱（十台）④KXJZ-660(1140)ZD跑车防护装用隔爆兼本安型主控箱（十台），⑤JF-150型跑车防护装置用收放绞车（十台），⑥GWH-10ZK型跑车防护装置用位移传感器（二十支），⑦GS-20ZD型跑车防护装置用速度传感器（二十支）。